PROYECTO DE “AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL MUELLE PESQUERO PARA EMBARCACIONES DE TRASMALLO EN EL PUERTO DE CULLERA (VALENCIA)”

ANEJO Nº10: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ÍNDICE

1.- OBJETO.

2.- DESCRIPCION.

2.1.-	MUELLE DE TRASMALLO.

2.2.-	MUELLE DE ARRASTRE.

2.3.-	CASETA DE PESCADORES DE 3 ESTANCIAS.

2.4.-	CASETA DE PESCADORES DE 2 ESTANCIAS.

3.- DATOS GEOTÉCNICOS DE PARTIDA.

3.1.-	MUELLES.

3.2.-	CASETAS.

4.- NORMATIVA CONSIDERADA.

5.- UNIDADES.

6.- MATERIALES.

6.1.-	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU.

6.2.-	ALVEOPLACAS.

6.3.-	PILOTES PREFABRICADOS.

7.- CARGAS.

7.1.-	PESO PROPIO.

7.2.-	CARGAS MUERTAS.

7.3.-	SOBRECARGAS DE USO.

7.4.-	TERRENO.

7.5.-	VIENTO.

7.6.-	NIEVE.

7.7.-	SISMO.

7.8.-	TERMICAS Y RETRACCION.

8.- COMBINACIONES ELU Y ELS. COEFICIENTES DE SEGURIDAD.

9.- MODELO DE CÁLCULO.

9.1.-	MUELLE DE TRASMALLO.

9.2.-	MUELLE DE ARRASTRE.

9.3.-	CASETA DE PESCADORES DE 3 ESTANCIAS.

9.4.-	CASETA DE PESCADORES DE 2 ESTANCIAS.

10.- RESULTADOS.

10.1.-	MUELLE DE TRASMALLO.

10.2.-	MUELLE DE ARRASTRE.

10.3.-	CASETA DE PESCADORES DE 3 ESTANCIAS.

10.4.-	CASETA DE PESCADORES DE 2 ESTANCIAS.

11.- ESTABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DEL TALUD DE ESCOLLERA.

11.1.-	MANTO PRINCIPAL.

11.2.-	DISEÑO DE CAPA DE FILTRO Y NÚCLEO.

12.- CONCLUSIÓN.

APÉNDICE Nº1.LISTADOS DE CÁLCULO MUELLE TRASMALLOS.

APÉNDICE Nº2.LISTADOS DE CÁLCULO MUELLE ARRASTRE.

APÉNDICE Nº3 LISTADOS DE CÁLCULO CASETA PESCADORES TRES ESTANCIAS.

APÉNDICE Nº4.LISTADOS DE CÁLCULO CASETA PESCADORES DOS ESTANCIAS.

# OBJETO.

En el presente anejo se desarrollael cálculo de las estructurasdel proyecto “AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL MUELLE PESQUERO PARA EMBARCACIONES DE TRASMALLO EN EL PUERTO DE CULLERA (VALENCIA).

Se calculan los siguientes elementos:

- Muelle de trasmallo

- Muelle para embarcaciones auxiliares, frente a las futuras oficinas.

- Muelle de arrastre

- Caseta de pescadores de 3 estancias

- Caseta de pescadores de 2 estancias

El muelle de embarcaciones auxiliares la misma tipología y cargas que el muelle de trasmallos y una longitud de 26 m por lo que los cálculos del muelle de trasmallos se pueden aplicar a este muelle sin necesidad de un cálculo especifico.

# DESCRIPCION.

Se adjunta una vista general de la planta de actuaciones. En morado se indican las casetas de pescadores con una caseta de dos módulos y dos casetas de 3 módulos.

MUELLE DE TRASMALLO.

El muelle de trasmallo es un muelle claraboya de 80 m de longitud que se divide mediante una junta en dos módulos de 40 m. En esos módulos se disponen 7 amarres separados 6.5 m. En cada amarre se disponen dos pilotes hincados cuadrados de 40 cm de lado separados 3.45m entre ejes. Sobre los pilotes se disponen unas vigas de hormigón armado que sirven de soporte al forjado realizado con alveoplacas de 25 cm de canto y 5 cm de espesor mínimo de capa de compresión. El muelle para embarcaciones auxiliares presenta las mismas características, pero con una longitud de 26 m.

## MUELLE DE ARRASTRE.

El muelle de arrastre es una ampliación de un muelle claraboya de 10 m de longitud. En esa ampliación se disponen 3 amarres separados 4.5 m. En cada amarre se disponen dos pilotes hincados cuadrados de 40 cm de lado separados 4.65m entre ejes. Sobre los pilotes se disponen unas vigas de hormigón armado que sirven de soporte al forjado realizado con alveoplacas de 25 cm de canto y 5 cm de espesor mínimo de capa de compresión.

## CASETA DE PESCADORES DE 3 ESTANCIAS.

La caseta de pescadores esta formada por una losa de cimentación de 30 que actúa como solera del edificio. De la losa nacen 4 pilares de 30*30 cm y unos muros en U de 25 cm de espesor con agujeros para las puertas y ventanas. El edificio se cierra con una losa de cubierta de 20 cm de espesor con pendiente para el desagüe del agua de lluvia

## CASETA DE PESCADORES DE 2 ESTANCIAS.

La caseta de pescadores está formada por una losa de cimentación de 30 que actúa como solera del edificio. De la losa nacen 2 pilares de 30*30 cm y unos muros en U de 25 cm de espesor con agujeros para las puertas y ventanas. El edificio se cierra con una losa de cubierta de 20 cm de espesor con pendiente para el desagüe del agua de lluvia

# DATOS GEOTÉCNICOS DE PARTIDA.

## MUELLES.

Se consideran los siguientes parámetros:

En los cálculos se han obtenido las siguientes reacciones máximas para los pilotes de 400 kN de compresión y 125 kN de tracción en ELS y de 590 kN de compresión y 220 kN de tracción. Valores inferiores a las 105 tn (1050 kN) el tamaño del pilote viene condicionado por su resistencia a flexión con las cargas de los amarres.

## CASETAS.

Se considera una tensión admisible de 0.1 Mpa y un módulo de balasto de 2000 kN/m3.

# NORMATIVA CONSIDERADA.

Para la realización de la memoria de cálculo, se toma como referencia la siguiente normativa y estándares.

Para las acciones se considera la siguiente normativa:

- R.O.M. 0.0-01: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias

- R.O.M. 2.0-11: Recomendaciones para el proyecto y ejecución en obras de atraque y amarre.

- R.O.M. 0.2-90: Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias.

- R.O.M. 0.3-91: Recomendaciones para acciones climáticas I: Oleaje.

- R.O.M. 0.4-95: Recomendaciones para acciones climáticas II: Viento.

- R.O.M 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias.

- R.O.M. 3.1-99: Recomendaciones para el proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas de flotación.

- NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente.

Para el diseño de las estructuras se aplicarán las normas:

- Código Estructural

# UNIDADES.

Se emplearán las unidades corresponden al Sistema Internacional salvo que se indique lo contrario:

| Fuerza | N o kN |
| --- | --- |
| Masa | kg |
| Densidad | kg/m3 |
| Longitud | m |
| Área | m2 |
| Volumen | m3 |
| Tensiones | N/mm2 (MPa) |
| Momento | kN*m |
| Temperatura | ºC |
| Velocidad | m/s |

# MATERIALES.

Los materiales que se emplearán para la ejecución de los trabajos son los siguientes:

## CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU.

- Hormigón armado HA-35/F/20/XS3.

- Acero para armaduras B500 SD

- Recubrimiento de armadura de acuerdo al Código Estructural para una vida útil de 50 años que son 5 cm. Empleando cementos tipo III, IV, II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón con adición de microsílice superior al 6% o de cenizas volantes superior al 20%.

## ALVEOPLACAS.

- Hormigón armado HA-35/F/12/XS3.

- Hormigón pretensado HP-40/F/12/XS3

- Acero para armaduras B500 SD

- Recubrimiento de armadura de acuerdo al Código Estructural para una vida útil de 50 años que son 5 cm. Empleando cementos tipo III, IV, II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón con adición de microsílice superior al 6% o de cenizas volantes superior al 20%.

## PILOTES PREFABRICADOS.

- Hormigón armado HA-50/F/12/XS3.

- Acero para armaduras B500 SD

- Recubrimiento de armadura de acuerdo al Código Estructural para una vida útil de 50 años que son 5 cm. Empleando cementos tipo III, IV, II/B-S, B-P, B-V, A-D u hormigón con adición de microsílice superior al 6% o de cenizas volantes superior al 20%.

# CARGAS.

Se considerará de manera general lo indicado en el anejo 9 bases de diseño. Se indica en este apartado las cargas consideradas a partir de lo indicado en el citado anexo.

## PESO PROPIO.

Se considera el peso propio de los materiales tomando para el hormigón una densidad de 25 kN/m3. Para las alveoplacas se ha considerado un peso de 4,10 kN/m2 de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

## CARGAS MUERTAS.

Muelles:

Se considera una carga muerta de 1.8 kN/m2que incluye la carga del pavimento y la carga de 0.50 kN/m2 de adherencias marinas.

Casetas:

Se considera una carga muerta de 3 kN/m2 sobre la losa de cimentación y de 2 kN/m2 en la cubierta.

## SOBRECARGAS DE USO.

Muelles:

Se considera una sobrecarga de uso de 15 kN/m2.

Casetas:

Se considera una sobrecarga de uso de 4 kN/m2 sobre la losa de cimentación y de 1 kN/m2 en la cubierta.

## TERRENO.

No se considera la acción del terreno.

## VIENTO.

Muelles

Se considera la carga de viento sobre el material almacenado en el muelle. La carga se aplica en la cabeza de los pilares teniendo en cuenta el momento que producen en los mismos debidos a la excentricidad de la carga.

Se añade a la carga de viento el tiro de bolardo en el muelle de trasmallo se aplica la carga de 75 kN en uno de cada dos amarres dado que el barco de calculo tiene una longitud de 15 m y los amarres tienen una separación de 6.5 m.

En el muelle de arrastre se aplica una carga de 75 kN dado que la ampliación del muelle tiene únicamente 10 m y el barco considerado tiene una longitud de 25 m.

Casetas

Se considera el viento en zona A con grado de aspereza I.

## NIEVE.

Dado que se ha considerado una carga de uso de 1 kN/m2en las casetas y de 15 kN/m2 en los muelles consideramos la acción de la nieve sobre la losa despreciable.

## SISMO.

Atendiendo a lo expuesto por la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), en su artículo 1.2.3., ha de considerarse el sismo al ser la instalación una construcción de importancia normal localizada en una zona con aceleración sísmica básica igual o superior a 0,08·g. Tal y como se justifica en el Anejo nº4 Estudio geológico y geotécnico, Cullera tiene una aceleración básica ab = 0,07·g, por lo que no es necesaria la consideración del sismo en los cálculos.

## TERMICAS Y RETRACCION.

En el caso objeto de estudio, este agente no se considera relevante, dado que sus efectos se considerarán en la verificación de las superestructuras, en caso de no existir juntas de dilatación de 20 a 30 mm y cada 20 a 40 m, despreciándose, en general, en aquellos elementos que puedan quedar situados por debajo de los niveles de agua o no expuestos a las radiaciones solares. En el caso del muelle, se colocarán dichas juntas de dilatación.

# COMBINACIONES ELU Y ELS. COEFICIENTES DE SEGURIDAD.

Para el cálculo de las combinaciones en ELU y ELS se aplica lo indicado en las siguientes normas:

- R.O.M. 0.0-01: Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias

# MODELO DE CÁLCULO.

## MUELLE DE TRASMALLO.

Se dimensiona una zona de 40 m de muelle entre juntas.

El modelo incluye los pilotes, las vigas de unión entre los pilotes y las alveoplacas.

Se consideran que los pilotes quedan empotrados a partir de una longitud de 6.40 m para obtener esta longitud se ha realizado el siguiente modelo simplificado del pórtico tipo:

El valor máximo del momento se produce a 6.5 m de profundidad. Del aldo de la seguridad tomamos un valor de 7.00 tomamos para la posición del empotramiento en el modelo general.

.

## MUELLE DE ARRASTRE.

Se dimensiona la zona de 10 m de longitud de la ampliación del muelle de pesca de arrastre.

El modelo incluye los pilotes, las vigas de unión entre los pilotes y las alveoplacas.

Se consideran que los pilotes quedan empotrados a partir de una longitud de 6.40 m para obtener esta longitud se ha realizado el siguiente modelo simplificado del pórtico tipo:

El valor máximo del momento se produce a 7.2 m de profundidad. Que es el valor que tomamos para la posición del empotramiento en el modelo general.

## CASETA DE PESCADORES DE 3 ESTANCIAS.

Se modeliza la caseta de pescadores incluyendo la losa de cimentación, los muros, los pilares y la losa de cubierta.

El muro frontal no se considera dado que esta perforado de manera casi completa por puertas y ventanas.

## CASETA DE PESCADORES DE 2 ESTANCIAS.

Se modeliza la caseta de pescadores incluyendo la losa de cimentación, los muros, los pilares y la losa de cubierta.

El muro frontal no se considera dado que esta perforado de manera casi completa por puertas y ventanas.

# RESULTADOS.

## MUELLE DE TRASMALLO.

A continuación, se adjuntan las comprobaciones de los elementos principales

### PILOTES.

1. FORJADO 1 (0 - 7.00 M)

| Datos del pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometría |  |
|  | Dimensiones; :; 40x40 cm. Tramo; :; 0.000/7.250 m. Altura libre; :; 6.70 m. Recubrimiento geométrico; :; 5.0 cm. Tamaño máximo de árido; :; 20 mm. |
|  | Materiales | Longitud de pandeo |
|  | Hormigón; :; HA-50, Yc=1.5. Acero; :; B 500 S, Ys=1.15. | Plano ZX; :; 6.70 m. Plano ZY; :; 6.70 m. |
|  | Armadura longitudinal | Armadura transversal |
|  | Esquina; :; 4Ø25. Cara X; :; 4Ø25. Cara Y; :; 4Ø25. Cuantía; :; 3.68 %. | Estribos; :; 2eØ10+1eØ10. Separación; :; 15 cm. |

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.8.2 y A19.9.5)

| Un pilar es un elemento cuyo canto es inferior a 4 veces su ancho (Artículos A19.5.3.1(7) y A19.9.5.1). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400 mm |  | 1600 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| h: Dimensión mayor de la sección del soporte. |  | h | : | 400.00 | mm |
| b: Dimensión menor de la sección del soporte. |  | b | : | 400.00 | mm |

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no debe ser inferior a smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 25 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro máximo de la armadura. |  | Ømax | : | 25 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| Las barras longitudinales deberían tener un diámetro no menor que 12 mm (Artículo A19.9.5.2(1)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 mm |  | 12 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada. |  | Ømin | : | 25 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras aisladas paralelas o capas horizontales de barras paralelas no debe ser menor que smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 140 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 10 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal. |  | Ømax | : | 10 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| La separación de la armadura transversal a lo largo del pilar no debe superar scl,max (Artículo A19.9.5.3(3)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 300 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| scl,max: Valor mínimo de s1, s2, s3. |  | scl,max | : | 300 | mm |
|  |  | s1 | : | 300 | mm |
|  |  | s2 | : | 375 | mm |
|  |  | s3 | : | 400 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada. |  | Ømin | : | 25 | mm |
| El diámetro de la armadura transversal no debe ser inferior a un cuarto del diámetro máximo de las barras longitudinales (Artículo A19.9.5.3(1)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mm |  | 6.3 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa. |  | Ømax | : | 25 | mm |

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.5.2)

| El área total de la armadura longitudinal As no debería ser menor que As,min (Artículo A19.9.5.2(2)): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 58.91 cm² |  | 6.40 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área de la armadura longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
|  |  | As,min | : | 6.40 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| El área de la armadura longitudinal As no debería superar As,max (Artículo A19.9.5.2(3)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 58.91 cm² |  | 122.67 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área de la armadura longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
|  |  | As,max | : | 122.67 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| El área total de la armadura longitudinal A's no debería ser menor que As,min (Artículo A19.9.5.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 58.91 cm² |  | 1.55 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 58.91 | cm² |
|  |  | As,min | : | 1.55 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 673.90 | kN |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.086 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,x | : | 0.98 | kN |
|  |  | VEd,y | : | 85.36 | kN |
| VRd,max: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max | : | 996.63 | kN |
|  |  |  | : | 0.552 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,x | : | 0.34 | kN |
|  |  | VEd,y | : | 78.86 | kN |
| VRd,s: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  | VRd,s | : | 142.85 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Cabeza', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección X: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 996.63 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -12.13 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 620.06 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 58.91 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 249.16 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 996.63 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -1.46 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 620.06 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 19.64 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 249.16 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Cabeza', para la combinación de hipótesis "PP+CM+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección X: |  |  |  |  |  |
| Resistencia a cortante de cálculo en piezas sin armadura de cortante, obtenida de acuerdo con (Artículo A19.6.2.2(1)): |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 142.85 | kN |
| con un valor mínimo de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 99.73 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | CRd,c | : | 0.120 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.500 |  |
|  |  | k | : | 1.871 |  |
| l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. |  | l | : | 0.020 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Asl: Área de la armadura de tracción, la cual se extiende una longitud  (lbd+d) más allá de la sección analizada. Artículo A19.6.2.2(1), Figura A19.6.3 |  | Asl | : | 39.27 | cm² |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 | MPa |
| cp: Tensión media de compresión. |  | cp | : | 2.08 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 332.81 | kN |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión. |  | d | : | 263.75 | mm |
|  |  | Vmin | : | 0.63 | MPa |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Resistencia a cortante de cálculo en piezas sin armadura de cortante, obtenida de acuerdo con (Artículo A19.6.2.2(1)): |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 142.85 | kN |
| con un valor mínimo de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 99.73 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | CRd,c | : | 0.120 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.500 |  |
|  |  | k | : | 1.871 |  |
| l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. |  | l | : | 0.020 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Asl: Área de la armadura de tracción, la cual se extiende una longitud  (lbd+d) más allá de la sección analizada. Artículo A19.6.2.2(1), Figura A19.6.3 |  | Asl | : | 39.27 | cm² |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 | MPa |
| cp: Tensión media de compresión. |  | cp | : | 2.08 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 332.81 | kN |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. |  | bw | : | 400.00 | mm |
| d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión. |  | d | : | 263.75 | mm |
|  |  | Vmin | : | 0.63 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Cabeza', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.670 |  |
|  |  |  | : | 0.913 |  |

| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | 620.06 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | 288.36 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | -3.81 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 925.83 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | 430.56 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | -5.68 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo A19.6.1(4). |  | ee,x | : | -6.14 | mm |
|  |  | ee,y | : | 465.06 | mm |
| En este caso, alguna de las excentricidades e0,x, e0,y es superior a la mínima. |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| En el eje x: |  |  |  |  |  |
|  |  | emin | : | 20.00 | mm |
| h: Canto de la sección en el plano de flexión considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e0 | : | 465.06 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primer orden. |  | Md | : | 288.36 | kN·m |
| Nd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | Nd | : | 620.06 | kN |
| En el eje y: |  |  |  |  |  |
|  |  | emin | : | 20.00 | mm |
| h: Canto de la sección en el plano de flexión considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e0 | : | -6.14 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primer orden. |  | Md | : | -3.81 | kN·m |
| Nd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | Nd | : | 620.06 | kN |
| Comprobación del estado limite de inestabilidad (2) |  |  |  |  |  |
| NSd,MSd esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a partir de los de primer orden incrementados para tener en cuenta los efectos de segundo orden a causa de la esbeltez. |  |  |  |  |  |
| NSd: Axil solicitante de cálculo pésimo. |  | NSd | : | 620.06 | kN |
| MSd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MSd,x | : | 353.51 | kN·m |
|  |  | MSd,y | : | -68.95 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 679.16 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | 387.20 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | -75.52 | kN·m |
| En el eje x: |  |  |  |  |  |
| Los efectos de segundo orden no se pueden despreciar, ya que la esbeltez mecánica del soporte  es mayor que la esbeltez límite inferior lim indicada en A19.5.8.3.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 58.02 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| ic: Radio de giro de la sección de hormigón. |  | ic | : | 11.55 | cm |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| I: Inercia. |  | I | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | inf | : | 42.58 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | A | : | 0.74 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.8 |  |
|  |  | B | : | 1.40 |  |
| Formulación UNE-EN 1992-1-1:2013 |  |  |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de refuerzo longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
|  |  | C | : | 0.70 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 620.06 | kN |
| La comprobación del estado límite de inestabilidad se realiza según los criterios del artículo A19.5.8.8, sumando a la excentricidad de primer orden una excentricidad que representa las imperfecciones geométricas y otra excentricidad que representa los efectos de segundo orden, según se detalla a continuación: |  |  |  |  |  |
|  |  | NSd | : | 620.06 | kN |
|  |  | MSd | : | 353.51 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | etot | : | 570.12 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo A19.6.1(4). |  | ee | : | 465.06 | mm |
| ei: Excentricidad adicional que considera los efectos de las imperfecciones geométricas, según A19.5.2. |  | ei | : | 12.94 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
|  |  | i | : | 0.0039 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| 0: Valor básico (1/200). |  | 0 | : | 0.0050 |  |
| h: Coeficiente de reducción por la altura. |  | h | : | 0.7727 |  |
| l: Altura |  | l | : | 6.700 | m |
| m: Coeficiente de reducción por el número de elementos. |  | m | : | 1.0000 |  |
| e2: Flecha, según A19.5.8.8. |  | e2 | : | 92.12 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| c: Coeficiente que depende de la distribución de curvatura (2). |  | c | : | 9.870 |  |
| 1/r: Curvatura. |  | 1/r | : | 0.0203 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Kr: Coeficiente de corrección que depende de la carga normal. |  | Kr | : | 1.000 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | nu | : | 1.48 |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
|  |  | nbal | : | 0.40 |  |
| K: Coeficiente que tiene en cuenta la fluencia. |  | K | : | 1.373 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.213 |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.750 |  |
|  |  | 1/r0 | : | 0.0148 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | yd | : | 0.00217 |  |
| d: Distancia desde la fibra más comprimida de hormigón hasta el centro de gravedad de la armadura más traccionada. |  | d | : | 328 | mm |
| En el eje y: |  |  |  |  |  |
| Los efectos de segundo orden no se pueden despreciar, ya que la esbeltez mecánica del soporte  es mayor que la esbeltez límite inferior lim indicada en A19.5.8.3.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 58.02 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| ic: Radio de giro de la sección de hormigón. |  | ic | : | 11.55 | cm |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| I: Inercia. |  | I | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | inf | : | 42.58 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | A | : | 0.74 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.8 |  |
|  |  | B | : | 1.40 |  |
| Formulación UNE-EN 1992-1-1:2013 |  |  |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de refuerzo longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
|  |  | C | : | 0.70 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 620.06 | kN |
| La comprobación del estado límite de inestabilidad se realiza según los criterios del artículo A19.5.8.8, sumando a la excentricidad de primer orden una excentricidad que representa las imperfecciones geométricas y otra excentricidad que representa los efectos de segundo orden, según se detalla a continuación: |  |  |  |  |  |
|  |  | NSd | : | 620.06 | kN |
|  |  | MSd | : | -68.95 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | etot | : | -111.20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo A19.6.1(4). |  | ee | : | -6.14 | mm |
| ei: Excentricidad adicional que considera los efectos de las imperfecciones geométricas, según A19.5.2. |  | ei | : | -12.94 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
|  |  | i | : | 0.0039 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| 0: Valor básico (1/200). |  | 0 | : | 0.0050 |  |
| h: Coeficiente de reducción por la altura. |  | h | : | 0.7727 |  |
| l: Altura |  | l | : | 6.700 | m |
| m: Coeficiente de reducción por el número de elementos. |  | m | : | 1.0000 |  |
| e2: Flecha, según A19.5.8.8. |  | e2 | : | -92.12 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| c: Coeficiente que depende de la distribución de curvatura (2). |  | c | : | 9.870 |  |
| 1/r: Curvatura. |  | 1/r | : | 0.0203 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Kr: Coeficiente de corrección que depende de la carga normal. |  | Kr | : | 1.000 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | nu | : | 1.48 |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
|  |  | nbal | : | 0.40 |  |
| K: Coeficiente que tiene en cuenta la fluencia. |  | K | : | 1.373 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.213 |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.750 |  |
|  |  | 1/r0 | : | 0.0148 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | yd | : | 0.00217 |  |
| d: Distancia desde la fibra más comprimida de hormigón hasta el centro de gravedad de la armadura más traccionada. |  | d | : | 328 | mm |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -127.50 | 127.50 | +365.17 | +0.001826 |
| 2 | Ø25 | -42.50 | 127.50 | +296.43 | +0.001482 |
| 3 | Ø25 | 42.50 | 127.50 | +227.68 | +0.001138 |
| 4 | Ø25 | 127.50 | 127.50 | +158.93 | +0.000795 |
| 5 | Ø25 | 127.50 | 42.50 | -160.77 | -0.000804 |
| 6 | Ø25 | 127.50 | -42.50 | -434.78 | -0.002402 |
| 7 | Ø25 | 127.50 | -127.50 | -434.78 | -0.004001 |
| 8 | Ø25 | 42.50 | -127.50 | -434.78 | -0.003657 |
| 9 | Ø25 | -42.50 | -127.50 | -434.78 | -0.003313 |
| 10 | Ø25 | -127.50 | -127.50 | -434.78 | -0.002970 |
| 11 | Ø25 | -127.50 | -42.50 | -274.24 | -0.001371 |
| 12 | Ø25 | -127.50 | 42.50 | +45.46 | +0.000227 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 1422.97 | -26.86 | 140.81 |
| Cs | 536.86 | -32.01 | 123.97 |
| T | 1280.67 | 15.70 | -93.92 |

|  |  | NRd | : | 679.16 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 387.20 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | -75.52 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 1422.97 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 536.86 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1280.67 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | -26.86 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 140.81 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | -32.01 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 123.97 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 15.70 | mm |
|  |  | eT,y | : | -93.92 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0035 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0040 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 33.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -127.50 | 127.50 | +276.91 | +0.001385 |
| 2 | Ø25 | -42.50 | 127.50 | +227.99 | +0.001140 |
| 3 | Ø25 | 42.50 | 127.50 | +179.08 | +0.000895 |
| 4 | Ø25 | 127.50 | 127.50 | +130.16 | +0.000651 |
| 5 | Ø25 | 127.50 | 42.50 | -95.41 | -0.000477 |
| 6 | Ø25 | 127.50 | -42.50 | -320.98 | -0.001605 |
| 7 | Ø25 | 127.50 | -127.50 | -434.78 | -0.002733 |
| 8 | Ø25 | 42.50 | -127.50 | -434.78 | -0.002488 |
| 9 | Ø25 | -42.50 | -127.50 | -434.78 | -0.002244 |
| 10 | Ø25 | -127.50 | -127.50 | -399.80 | -0.001999 |
| 11 | Ø25 | -127.50 | -42.50 | -174.23 | -0.000871 |
| 12 | Ø25 | -127.50 | 42.50 | +51.34 | +0.000257 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 1321.67 | -28.89 | 141.10 |
| Cs | 424.85 | -31.58 | 122.46 |
| T | 1126.46 | 15.40 | -102.09 |

|  |  | NSd | : | 620.06 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSd,x | : | 353.51 | kN·m |
|  |  | MSd,y | : | -68.95 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 1321.67 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 424.85 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1126.46 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | -28.89 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 141.10 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | -31.58 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 122.46 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 15.40 | mm |
|  |  | eT,y | : | -102.09 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0026 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0027 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 33.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

La carga que produce esfuerzos de flexion en los pilotes es el tiro de bolardo dado que en situacion cuasipermanente el coeficietne de combinacion para el viento es 0 los esfuerzos de flexion en el pilote son nulos por lo que no es necesario comprobar el pilote a fisuracion.

2. EMPOTRAMIENTO

| Datos del pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometría |  |
|  | Dimensiones; :; 40x40 cm. Tramo; :; -0.420/0.000 m. Altura libre; :; 0.00 m. Recubrimiento geométrico; :; 5.0 cm. Tamaño máximo de árido; :; 20 mm. |
|  | Materiales | Longitud de pandeo |
|  | Hormigón; :; HA-50, Yc=1.5. Acero; :; B 500 S, Ys=1.15. | Plano ZX; :; 6.70 m. Plano ZY; :; 6.70 m. |
|  | Armadura longitudinal | Armadura transversal |
|  | Esquina; :; 4Ø25. Cara X; :; 4Ø25. Cara Y; :; 4Ø25. Cuantía; :; 3.68 %. | Estribos; :; 1eØ8. |

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.8.2 y A19.9.5)

La comprobación no procede

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.5.2)

La comprobación no procede

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.085 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,x | : | 0.98 | kN |
|  |  | VEd,y | : | 85.36 | kN |
| VRd,max: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max | : | 1005.35 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo. |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección X: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1005.35 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -11.91 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 655.55 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 58.91 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 251.34 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1005.35 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -1.24 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 655.55 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 19.64 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 251.34 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.642 |  |
|  |  |  | : | 0.894 |  |

| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | 655.55 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | -283.56 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 2.79 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 1021.59 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | -441.89 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 4.34 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo A19.6.1(4). |  | ee,x | : | 4.25 | mm |
|  |  | ee,y | : | -432.56 | mm |
| En este caso, alguna de las excentricidades e0,x, e0,y es superior a la mínima. |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| En el eje x: |  |  |  |  |  |
|  |  | emin | : | 20.00 | mm |
| h: Canto de la sección en el plano de flexión considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e0 | : | -432.56 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primer orden. |  | Md | : | -283.56 | kN·m |
| Nd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | Nd | : | 655.55 | kN |
| En el eje y: |  |  |  |  |  |
|  |  | emin | : | 20.00 | mm |
| h: Canto de la sección en el plano de flexión considerado. |  | h | : | 400.00 | mm |
|  |  | e0 | : | 4.25 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Md: Momento de cálculo de primer orden. |  | Md | : | 2.79 | kN·m |
| Nd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | Nd | : | 655.55 | kN |
| Comprobación del estado limite de inestabilidad (2) |  |  |  |  |  |
| NSd,MSd esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a partir de los de primer orden incrementados para tener en cuenta los efectos de segundo orden a causa de la esbeltez. |  |  |  |  |  |
| NSd: Axil solicitante de cálculo pésimo. |  | NSd | : | 655.55 | kN |
| MSd: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. |  | MSd,x | : | -352.07 | kN·m |
|  |  | MSd,y | : | 71.29 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 733.05 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | -393.69 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 79.72 | kN·m |
| En el eje x: |  |  |  |  |  |
| Los efectos de segundo orden no se pueden despreciar, ya que la esbeltez mecánica del soporte  es mayor que la esbeltez límite inferior lim indicada en A19.5.8.3.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 58.02 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| ic: Radio de giro de la sección de hormigón. |  | ic | : | 11.55 | cm |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| I: Inercia. |  | I | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | inf | : | 41.42 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | A | : | 0.74 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.8 |  |
|  |  | B | : | 1.40 |  |
| Formulación UNE-EN 1992-1-1:2013 |  |  |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de refuerzo longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
|  |  | C | : | 0.70 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 655.55 | kN |
| La comprobación del estado límite de inestabilidad se realiza según los criterios del artículo A19.5.8.8, sumando a la excentricidad de primer orden una excentricidad que representa las imperfecciones geométricas y otra excentricidad que representa los efectos de segundo orden, según se detalla a continuación: |  |  |  |  |  |
|  |  | NSd | : | 655.55 | kN |
|  |  | MSd | : | -352.07 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | etot | : | -537.06 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo A19.6.1(4). |  | ee | : | -432.56 | mm |
| ei: Excentricidad adicional que considera los efectos de las imperfecciones geométricas, según A19.5.2. |  | ei | : | -12.94 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
|  |  | i | : | 0.0039 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| 0: Valor básico (1/200). |  | 0 | : | 0.0050 |  |
| h: Coeficiente de reducción por la altura. |  | h | : | 0.7727 |  |
| l: Altura |  | l | : | 6.700 | m |
| m: Coeficiente de reducción por el número de elementos. |  | m | : | 1.0000 |  |
| e2: Flecha, según A19.5.8.8. |  | e2 | : | -91.56 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| c: Coeficiente que depende de la distribución de curvatura (2). |  | c | : | 9.870 |  |
| 1/r: Curvatura. |  | 1/r | : | 0.0201 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Kr: Coeficiente de corrección que depende de la carga normal. |  | Kr | : | 1.000 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | nu | : | 1.48 |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
|  |  | nbal | : | 0.40 |  |
| K: Coeficiente que tiene en cuenta la fluencia. |  | K | : | 1.373 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.213 |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.750 |  |
|  |  | 1/r0 | : | 0.0147 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | yd | : | 0.00217 |  |
| d: Distancia desde la fibra más comprimida de hormigón hasta el centro de gravedad de la armadura más traccionada. |  | d | : | 330 | mm |
| En el eje y: |  |  |  |  |  |
| Los efectos de segundo orden no se pueden despreciar, ya que la esbeltez mecánica del soporte  es mayor que la esbeltez límite inferior lim indicada en A19.5.8.3.2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 58.02 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| ic: Radio de giro de la sección de hormigón. |  | ic | : | 11.55 | cm |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| I: Inercia. |  | I | : | 213333.33 | cm4 |
|  |  | inf | : | 41.42 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | A | : | 0.74 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.8 |  |
|  |  | B | : | 1.40 |  |
| Formulación UNE-EN 1992-1-1:2013 |  |  |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de refuerzo longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
|  |  | C | : | 0.70 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 655.55 | kN |
| La comprobación del estado límite de inestabilidad se realiza según los criterios del artículo A19.5.8.8, sumando a la excentricidad de primer orden una excentricidad que representa las imperfecciones geométricas y otra excentricidad que representa los efectos de segundo orden, según se detalla a continuación: |  |  |  |  |  |
|  |  | NSd | : | 655.55 | kN |
|  |  | MSd | : | 71.29 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | etot | : | 108.75 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| ee: Excentricidad de primer orden. Se calcula teniendo en cuenta la excentricidad mínima emin según el artículo A19.6.1(4). |  | ee | : | 4.25 | mm |
| ei: Excentricidad adicional que considera los efectos de las imperfecciones geométricas, según A19.5.2. |  | ei | : | 12.94 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
|  |  | i | : | 0.0039 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| 0: Valor básico (1/200). |  | 0 | : | 0.0050 |  |
| h: Coeficiente de reducción por la altura. |  | h | : | 0.7727 |  |
| l: Altura |  | l | : | 6.700 | m |
| m: Coeficiente de reducción por el número de elementos. |  | m | : | 1.0000 |  |
| e2: Flecha, según A19.5.8.8. |  | e2 | : | 91.56 | mm |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| l0: Longitud de pandeo |  | l0 | : | 6.700 | m |
| c: Coeficiente que depende de la distribución de curvatura (2). |  | c | : | 9.870 |  |
| 1/r: Curvatura. |  | 1/r | : | 0.0201 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Kr: Coeficiente de corrección que depende de la carga normal. |  | Kr | : | 1.000 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | nu | : | 1.48 |  |
|  |  |  | : | 0.48 |  |
|  |  | n | : | 0.12 |  |
|  |  | nbal | : | 0.40 |  |
| K: Coeficiente que tiene en cuenta la fluencia. |  | K | : | 1.373 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.213 |  |
| ef: Coeficiente de fluencia eficaz. |  | ef | : | 1.750 |  |
|  |  | 1/r0 | : | 0.0147 | m-1 |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | yd | : | 0.00217 |  |
| d: Distancia desde la fibra más comprimida de hormigón hasta el centro de gravedad de la armadura más traccionada. |  | d | : | 330 | mm |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -129.50 | 129.50 | -434.78 | -0.003951 |
| 2 | Ø25 | -43.17 | 129.50 | -434.78 | -0.003595 |
| 3 | Ø25 | 43.17 | 129.50 | -434.78 | -0.003239 |
| 4 | Ø25 | 129.50 | 129.50 | -434.78 | -0.002882 |
| 5 | Ø25 | 129.50 | 43.17 | -258.16 | -0.001291 |
| 6 | Ø25 | 129.50 | -43.17 | +60.12 | +0.000301 |
| 7 | Ø25 | 129.50 | -129.50 | +378.40 | +0.001892 |
| 8 | Ø25 | 43.17 | -129.50 | +307.14 | +0.001536 |
| 9 | Ø25 | -43.17 | -129.50 | +235.87 | +0.001179 |
| 10 | Ø25 | -129.50 | -129.50 | +164.61 | +0.000823 |
| 11 | Ø25 | -129.50 | -43.17 | -153.67 | -0.000768 |
| 12 | Ø25 | -129.50 | 43.17 | -434.78 | -0.002360 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 1439.73 | 27.65 | -139.89 |
| Cs | 562.62 | 33.63 | -124.97 |
| T | 1269.29 | -16.54 | 96.10 |

|  |  | NRd | : | 733.05 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | -393.69 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 79.72 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 1439.73 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 562.62 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1269.29 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 27.65 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -139.89 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 33.63 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -124.97 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | -16.54 | mm |
|  |  | eT,y | : | 96.10 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0035 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0040 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 33.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -129.50 | 129.50 | -434.78 | -0.002603 |
| 2 | Ø25 | -43.17 | 129.50 | -434.78 | -0.002362 |
| 3 | Ø25 | 43.17 | 129.50 | -424.31 | -0.002122 |
| 4 | Ø25 | 129.50 | 129.50 | -376.20 | -0.001881 |
| 5 | Ø25 | 129.50 | 43.17 | -158.87 | -0.000794 |
| 6 | Ø25 | 129.50 | -43.17 | +58.45 | +0.000292 |
| 7 | Ø25 | 129.50 | -129.50 | +275.77 | +0.001379 |
| 8 | Ø25 | 43.17 | -129.50 | +227.67 | +0.001138 |
| 9 | Ø25 | -43.17 | -129.50 | +179.56 | +0.000898 |
| 10 | Ø25 | -129.50 | -129.50 | +131.45 | +0.000657 |
| 11 | Ø25 | -129.50 | -43.17 | -85.87 | -0.000429 |
| 12 | Ø25 | -129.50 | 43.17 | -303.19 | -0.001516 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 1315.83 | 29.49 | -140.53 |
| Cs | 428.49 | 32.46 | -123.72 |
| T | 1088.78 | -17.06 | 104.83 |

|  |  | NSd | : | 655.55 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSd,x | : | -352.07 | kN·m |
|  |  | MSd,y | : | 71.29 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 1315.83 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 428.49 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1088.78 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 29.49 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -140.53 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 32.46 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -123.72 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | -17.06 | mm |
|  |  | eT,y | : | 104.83 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0025 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0026 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 33.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

La carga que produce esfuerzos de flexion en los pilotes es el tiro de bolardo dado que en situacion cuasipermanente el coeficietne de combinacion para el viento es 0 los esfuerzos de flexion en el pilote son nulos por lo que no es necesario comprobar el pilote a fisuracion.

### VIGAS PRINCIPALES.

- DESCRIPCIÓN

| Datos de la viga |  |
| --- | --- |
|  | Geometría |
|  | Dimensiones; :; 50x55+15x30+15x30. Luz libre; :; 3.1 m. Recubrimiento geométrico superior; :; 5.0 cm. Recubrimiento geométrico inferior; :; 5.0 cm. Recubrimiento geométrico lateral; :; 5.0 cm. |
|  | Materiales |
|  | Hormigón; :; HA-35, Yc=1.5. Armadura longitudinal; :; B 500 S, Ys=1.15. Armadura transversal; :; B 500 S, Ys=1.15. |

2. RESUMEN DE LAS COMPROBACIONES

| Vano | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| P3 - P4 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 95.8 | 'P3'  = 84.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 95.8 |
| Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vano | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der.Alma | Wk,C,Sup.Ala Der. | Wk,C,Lat.Ala Der | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Ala Izq | Wk,C,Sup.Ala Izq. | Wk,C,Lat.Izq.Alma | sr | Vfis |  |
| P3 - P4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| Notación: Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior Wk,C,Lat.Der.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha del alma Wk,C,Sup.Ala Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala derecha Wk,C,Lat.Ala Der: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala derecha Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior Wk,C,Lat.Ala Izq: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala izquierda Wk,C,Sup.Ala Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala izquierda Wk,C,Lat.Izq.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda del alma sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Viga | A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max fT,lim fT,lim= L/250 | Activa (Cuasipermanente) fA,max fA,lim fA,lim= L/500 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 - P4 | fT,max: 1.53 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 1.33 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |

3. COMPROBACIONES DE RESISTENCIA

P3 - P4 (P3 - 1.448 m, Negativos)

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.5.3, A19.8.2 y A19.9.5)

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no debe ser inferior a smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 20 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro máximo de la armadura. |  | Ømax | : | 20 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| Las barras longitudinales deben disponerse con una separación máxima de 350 mm (Artículo 9.2.3(4)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 350 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| sb: Separación entre barras longitudinales. |  | sb | : | 150 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras aisladas paralelas o capas horizontales de barras paralelas no debe ser menor que smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 10 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal. |  | Ømax | : | 10 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.2)

| Flexión negativa alrededor del eje x: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El área de la armadura longitudinal de tracción no debe ser inferior a As,min (Artículo A19.9.2.1.1(1)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.71 cm² |  | 5.09 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de la armadura de tracción. |  | As | : | 15.71 | cm² |
|  |  | As,min | : | 5.09 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| z: Brazo mecánico. |  | z | : | 432.00 | mm |
| W: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra más traccionada. |  | W | : | 28339.35 | cm³ |
| fct,m,fl: Resistencia media a flexotracción del hormigón. |  | fct,m,fl | : | 3.37 | MPa |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.258 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 390.18 | kN |
| VRd,max,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max,Vy | : | 1512.00 | kN |
|  |  |  | : | 0.958 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 390.18 | kN |
| VRd,s,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  | VRd,s,Vy | : | 407.15 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1512.00 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -2.62 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 21.99 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 3650.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 432.00 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante que puede soportar un elemento con la armadura de cortante trabajando a su límite elástico se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 407.15 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. |  | z | : | 43.20 | cm |
|  |  | fywd | : | 400.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fywk: Límite elástico de cálculo de la armadura de cortante. |  | fywk | : | 500.00 | MPa |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Separación de las armaduras transversales |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| La separación longitudinal máxima entre grupos de armaduras de cortante no debería exceder (Artículo A19.9.2.2(6)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
|  |  | sl,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la condición siguiente: Artículo A19.9.2.2(8) |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | st,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0047 |  | 0.0009 |  |
| La cuantía de la armadura de cortante w no debe ser menor que w,min (Artículo A19.9.2.2(5)). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | w | : | 0.0047 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
|  |  | w,min | : | 0.0009 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fctm: Resistencia media a tracción. |  | fctm | : | 3.21 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fck: [MPa] Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'P3', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.840 |  |
| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | -273.71 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | -325.78 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 6 | Ø10 | 185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.004026 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.004026 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.004026 |
| 16 | Ø10 | -185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.004026 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 767.00 | 0.00 | -219.16 |
| Cs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T | 767.00 | 0.00 | 205.59 |

|  |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | -325.78 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 767.00 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 0.00 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 767.00 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -219.16 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs | : | 0.00 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | 205.59 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0017 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0100 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 22.65 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 6 | Ø10 | 185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.000662 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -132.41 | -0.000662 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -132.41 | -0.000662 |
| 16 | Ø10 | -185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.000662 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 543.32 | 0.00 | -206.44 |
| Cs | 93.94 | 0.00 | -174.18 |
| T | 637.26 | 0.00 | 227.83 |

|  |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEd,x | : | -273.71 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 543.32 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 93.94 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 637.26 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -206.44 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -174.18 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | 227.83 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0006 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0020 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 11.65 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 392.45 | MPa |

Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. (Código Estructural, Artículo A19.11.5.3.8)

La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

En las vigas centrales dada las diferencias de rigidez entre vigas y alveoplacas los momentos por excentricidad de cargas se traducen en flexiones en las alveoplacas. En las vigas extremas la alveoplaca apoya en el eje de los pilotes por lo que tampoco produce torsiones.

P3 - P4 (P3 - P4, Positivos)

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.5.3, A19.8.2 y A19.9.5)

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no debe ser inferior a smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 20 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro máximo de la armadura. |  | Ømax | : | 20 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| Las barras longitudinales deben disponerse con una separación máxima de 350 mm (Artículo 9.2.3(4)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 350 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| sb: Separación entre barras longitudinales. |  | sb | : | 150 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras aisladas paralelas o capas horizontales de barras paralelas no debe ser menor que smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 10 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal. |  | Ømax | : | 10 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.2)

| Flexión negativa alrededor del eje x: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El área de la armadura longitudinal de tracción no debe ser inferior a As,min (Artículo A19.9.2.1.1(1)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.71 cm² |  | 5.09 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de la armadura de tracción. |  | As | : | 15.71 | cm² |
|  |  | As,min | : | 5.09 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| z: Brazo mecánico. |  | z | : | 432.00 | mm |
| W: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra más traccionada. |  | W | : | 28339.35 | cm³ |
| fct,m,fl: Resistencia media a flexotracción del hormigón. |  | fct,m,fl | : | 3.37 | MPa |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.258 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 390.18 | kN |
| VRd,max,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max,Vy | : | 1512.00 | kN |
|  |  |  | : | 0.958 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 390.18 | kN |
| VRd,s,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  | VRd,s,Vy | : | 407.15 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1512.00 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -2.62 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 21.99 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 3650.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 432.00 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante que puede soportar un elemento con la armadura de cortante trabajando a su límite elástico se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 407.15 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. |  | z | : | 43.20 | cm |
|  |  | fywd | : | 400.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fywk: Límite elástico de cálculo de la armadura de cortante. |  | fywk | : | 500.00 | MPa |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Separación de las armaduras transversales |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| La separación longitudinal máxima entre grupos de armaduras de cortante no debería exceder (Artículo A19.9.2.2(6)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
|  |  | sl,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la condición siguiente: Artículo A19.9.2.2(8) |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | st,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0047 |  | 0.0009 |  |
| La cuantía de la armadura de cortante w no debe ser menor que w,min (Artículo A19.9.2.2(5)). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | w | : | 0.0047 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
|  |  | w,min | : | 0.0009 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fctm: Resistencia media a tracción. |  | fctm | : | 3.21 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fck: [MPa] Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'P3', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.840 |  |
| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | -273.71 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | -325.78 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | -434.78 | -0.009950 |
| 6 | Ø10 | 185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.004026 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.004026 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -7.16 | -0.000036 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.004026 |
| 16 | Ø10 | -185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.004026 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 767.00 | 0.00 | -219.16 |
| Cs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T | 767.00 | 0.00 | 205.59 |

|  |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | -325.78 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 767.00 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 0.00 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 767.00 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -219.16 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs | : | 0.00 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | 205.59 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0017 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0100 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 22.65 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | -392.45 | -0.001962 |
| 6 | Ø10 | 185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.000662 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -132.41 | -0.000662 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | +42.72 | +0.000214 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -132.41 | -0.000662 |
| 16 | Ø10 | -185.00 | -9.18 | 0.00 | -0.000662 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 543.32 | 0.00 | -206.44 |
| Cs | 93.94 | 0.00 | -174.18 |
| T | 637.26 | 0.00 | 227.83 |

|  |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEd,x | : | -273.71 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 543.32 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 93.94 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 637.26 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -206.44 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -174.18 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | 227.83 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0006 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0020 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 11.65 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 392.45 | MPa |

Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. (Código Estructural, Artículo A19.11.5.3.8)

La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

En las vigas centrales dada las diferencias de rigidez entre vigas y alveoplacas los momentos por excentricidad de cargas se traducen en flexiones en las alveoplacas. En las vigas extremas la alveoplaca apoya en el eje de los pilotes por lo que tampoco produce torsiones.

4. COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN

P5 - P6

Cálculo del ancho de fisura: Cara superior (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha del alma (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala derecha (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala derecha (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala izquierda (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala izquierda (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda del alma (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Área mínima de armadura (Criterio de CYPE, basado en: Código Estructural, Artículo A19.7.3.2)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

En situación cuasipermanente la viga tiene los siguientes momentos:

Comprobamos las tensiones con +86 kNm

La resistencia a tracción del C35 es de 3.2 Mpa y los momentos cuasipermanentes generan unas tracciones máximas de 2.20 Mpa. Por lo que no fisura.

5. COMPROBACIONES DE FLECHA

| A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max fT,lim fT,lim= L/250 | Activa (Cuasipermanente) fA,max fA,lim fA,lim= L/500 | Estado |
| --- | --- | --- |
| fT,max: 1.53 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 1.33 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |

| Flecha total a plazo infinito para la combinación "Cuasipermanente" de acciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La flecha máxima se produce en la sección "1.45 m" para la combinación de acciones: Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas muertas - Pavimento+0.3Sobrecarga de uso |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.53 mm |  | 12.20 mm |  |
| fT,lim: límite establecido para la flecha total a plazo infinito |  | fT,lim | : | 12.20 | mm |
| fT,lim= L/250 |  |  |  |  |  |
| L: longitud de referencia |  | L | : | 3.05 | m |
| fT,max: valor máximo de la flecha total |  | fT,max | : | 1.53 | mm |
| Flecha total a plazo infinito |  |  |  |  |  |

| Escalón de carga | ti (días) | tf (días) | f0(ti) (mm) | fi(ti) (mm) | f(ti) (mm) | fdif(t0,tf) (mm) | ftot(tf) (mm) | ftot,max(tf) (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 28 | 90 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |
| 2-3 | 90 | 120 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0.24 |
| 3-4 | 120 | 360 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 0.07 | 0.34 | 0.34 |
| 4- | 360 |  | 0.34 | 0.67 | 1.01 | 0.53 | 1.53 | 1.53 |

### ALVEOPLACAS.

Los momentos máximos positivos obtenidos en las alveoplacas son de 100.08 kN y los momentos máximos negativos son de -100.32 kN. Los cortantes máximos son de 105.52 kN.

La alveoplaca propuesta tiene las siguientes características:

Y se disponen los siguientes armados de acuerdo a la hoja de autorización de la misma:

### VIGA CANTIL A IMPACTO EMBARCACION.

Se dispone en el armado del cantil 420 y cercos 10/0.10 a efectos de la carga de atraque tenemos una losa de 5 cm de capa de compresion y 4.65 que actua como diafragma y transmite las cargas de los atraques a los dinteles principales. El momento debido al atraque es de 410 kNm tomando una luz de 6.50 m. Con una anchura de 4.65 m las tracciones en los extremos son de 410/4.65 = 83 kN.  La resistencia a traccion de 420 son 4*314*400 N = 502 Kn que resisten adecuadamente las cargas de atraque.

## MUELLE DE ARRASTRE.

A continuación, se adjuntan las comprobaciones de los elementos principales

### PILOTES.

1. FORJADO 1 (0 - 6.65 M)

| Datos del pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometría |  |
|  | Dimensiones; :; 40x40 cm. Tramo; :; 0.000/6.650 m. Altura libre; :; 6.10 m. Recubrimiento geométrico; :; 5.0 cm. Tamaño máximo de árido; :; 20 mm. |
|  | Materiales | Longitud de pandeo |
|  | Hormigón; :; HA-50, Yc=1.5. Acero; :; B 500 S, Ys=1.15. | Plano ZX; :; 6.10 m. Plano ZY; :; 6.10 m. |
|  | Armadura longitudinal | Armadura transversal |
|  | Esquina; :; 4Ø25. Cara X; :; 4Ø25. Cara Y; :; 4Ø25. Cuantía; :; 3.68 %. | Estribos; :; 2eØ10+1eØ10. Separación; :; 15 cm. |

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.8.2 y A19.9.5)

| Un pilar es un elemento cuyo canto es inferior a 4 veces su ancho (Artículos A19.5.3.1(7) y A19.9.5.1). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400 mm |  | 1600 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| h: Dimensión mayor de la sección del soporte. |  | h | : | 400.00 | mm |
| b: Dimensión menor de la sección del soporte. |  | b | : | 400.00 | mm |

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no debe ser inferior a smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 25 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro máximo de la armadura. |  | Ømax | : | 25 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| Las barras longitudinales deberían tener un diámetro no menor que 12 mm (Artículo A19.9.5.2(1)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 mm |  | 12 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada. |  | Ømin | : | 25 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras aisladas paralelas o capas horizontales de barras paralelas no debe ser menor que smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 140 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 10 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal. |  | Ømax | : | 10 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| La separación de la armadura transversal a lo largo del pilar no debe superar scl,max (Artículo A19.9.5.3(3)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 300 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| scl,max: Valor mínimo de s1, s2, s3. |  | scl,max | : | 300 | mm |
|  |  | s1 | : | 300 | mm |
|  |  | s2 | : | 375 | mm |
|  |  | s3 | : | 400 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada. |  | Ømin | : | 25 | mm |
| El diámetro de la armadura transversal no debe ser inferior a un cuarto del diámetro máximo de las barras longitudinales (Artículo A19.9.5.3(1)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mm |  | 6.3 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa. |  | Ømax | : | 25 | mm |

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.5.2)

| El área total de la armadura longitudinal As no debería ser menor que As,min (Artículo A19.9.5.2(2)): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 58.91 cm² |  | 6.40 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área de la armadura longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
|  |  | As,min | : | 6.40 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| El área de la armadura longitudinal As no debería superar As,max (Artículo A19.9.5.2(3)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 58.91 cm² |  | 122.67 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área de la armadura longitudinal. |  | As | : | 58.91 | cm² |
|  |  | As,max | : | 122.67 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| El área total de la armadura longitudinal A's no debería ser menor que As,min (Artículo A19.9.5.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 58.91 cm² |  | 0.46 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 58.91 | cm² |
|  |  | As,min | : | 0.46 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 199.79 | kN |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.067 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,x | : | 7.24 |  |  | kN |
|  |  | VEd,y | : | 66.83 |  |  | kN |
| VRd,max: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max | : | 996.63 |  |  | kN |
|  |  |  | : | 0.676 |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,x | : | 7.24 |  |  | kN |
|  |  | VEd,y | : | 66.83 |  |  | kN |
| VRd,s: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  | VRd,s | : | 99.44 |  |  | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Cabeza', para la combinación de hipótesis "PP+CM+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección X: |  |  |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 996.63 |  |  | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -6.00 |  |  | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | -106.10 |  |  | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 19.64 |  |  | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 |  |  | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 |  |  | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 |  |  | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 |  |  | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 249.16 |  |  | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |  |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 |  |  | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 |  |  | grados |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 996.63 |  |  | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -6.00 |  |  | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | -106.10 |  |  | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 19.64 |  |  | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 |  |  | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 |  |  | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 |  |  | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 |  |  | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 249.16 |  |  | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |  |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 |  |  | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 |  |  | grados |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Cabeza', para la combinación de hipótesis "PP+CM+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección X: |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia a cortante de cálculo en piezas sin armadura de cortante, obtenida de acuerdo con (Artículo A19.6.2.2(1)): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 99.44 |  |  | kN |
| con un valor mínimo de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 84.95 |  |  | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CRd,c | : | 0.120 |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.500 |  |  |  |
|  |  | k | : | 1.855 |  |  |  |
| l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. |  | l | : | 0.020 |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asl: Área de la armadura de tracción, la cual se extiende una longitud  (lbd+d) más allá de la sección analizada. Artículo A19.6.2.2(1), Figura A19.6.3 |  | Asl | : | 39.27 |  |  | cm² |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 |  |  | MPa |
| cp: Tensión media de compresión. |  | cp | : | -0.66 |  |  | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | -106.10 |  |  | kN |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 |  |  | cm² |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 |  |  | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. |  | bw | : | 400.00 |  |  | mm |
| d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión. |  | d | : | 263.75 |  |  | mm |
|  |  | Vmin | : | 0.89 |  |  | MPa |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia a cortante de cálculo en piezas sin armadura de cortante, obtenida de acuerdo con (Artículo A19.6.2.2(1)): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 99.44 |  |  | kN |
| con un valor mínimo de: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 84.95 |  |  | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CRd,c | : | 0.120 |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.500 |  |  |  |
|  |  | k | : | 1.855 |  |  |  |
| l: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción. |  | l | : | 0.020 |  |  |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asl: Área de la armadura de tracción, la cual se extiende una longitud  (lbd+d) más allá de la sección analizada. Artículo A19.6.2.2(1), Figura A19.6.3 |  | Asl | : | 39.27 |  |  | cm² |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 |  |  | MPa |
| cp: Tensión media de compresión. |  | cp | : | -0.66 |  |  | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | -106.10 |  |  | kN |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 |  |  | cm² |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 |  |  | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. |  | bw | : | 400.00 |  |  | mm |
| d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión. |  | d | : | 263.75 |  |  | mm |
|  |  | Vmin | : | 0.89 |  |  | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la combinación de hipótesis "PP+CM+1.5·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.843 |  |

| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | -82.17 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | -280.70 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 30.39 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | -97.45 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | -333.05 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 36.14 | kN·m |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -127.50 | 127.50 | -434.78 | -0.006459 |
| 2 | Ø25 | -42.50 | 127.50 | -434.78 | -0.006225 |
| 3 | Ø25 | 42.50 | 127.50 | -434.78 | -0.005992 |
| 4 | Ø25 | 127.50 | 127.50 | -434.78 | -0.005759 |
| 5 | Ø25 | 127.50 | 42.50 | -434.78 | -0.003412 |
| 6 | Ø25 | 127.50 | -42.50 | -213.05 | -0.001065 |
| 7 | Ø25 | 127.50 | -127.50 | +256.36 | +0.001282 |
| 8 | Ø25 | 42.50 | -127.50 | +209.74 | +0.001049 |
| 9 | Ø25 | -42.50 | -127.50 | +163.12 | +0.000816 |
| 10 | Ø25 | -127.50 | -127.50 | +116.50 | +0.000582 |
| 11 | Ø25 | -127.50 | -42.50 | -352.91 | -0.001765 |
| 12 | Ø25 | -127.50 | 42.50 | -434.78 | -0.004112 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 1094.86 | 16.13 | -156.37 |
| Cs | 366.06 | 26.57 | -127.50 |
| T | 1558.37 | -5.62 | 73.91 |

|  |  | NRd | : | -97.45 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | -333.05 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 36.14 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 1094.86 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 366.06 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1558.37 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 16.13 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -156.37 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 26.57 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -127.50 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | -5.62 | mm |
|  |  | eT,y | : | 73.91 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0035 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0065 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 33.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -127.50 | 127.50 | -434.78 | -0.002436 |
| 2 | Ø25 | -42.50 | 127.50 | -434.78 | -0.002332 |
| 3 | Ø25 | 42.50 | 127.50 | -434.78 | -0.002227 |
| 4 | Ø25 | 127.50 | 127.50 | -424.62 | -0.002123 |
| 5 | Ø25 | 127.50 | 42.50 | -234.67 | -0.001173 |
| 6 | Ø25 | 127.50 | -42.50 | -44.72 | -0.000224 |
| 7 | Ø25 | 127.50 | -127.50 | +145.23 | +0.000726 |
| 8 | Ø25 | 42.50 | -127.50 | +124.38 | +0.000622 |
| 9 | Ø25 | -42.50 | -127.50 | +103.54 | +0.000518 |
| 10 | Ø25 | -127.50 | -127.50 | +82.69 | +0.000413 |
| 11 | Ø25 | -127.50 | -42.50 | -107.26 | -0.000536 |
| 12 | Ø25 | -127.50 | 42.50 | -297.21 | -0.001486 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 878.49 | 20.01 | -154.85 |
| Cs | 223.76 | 19.44 | -127.50 |
| T | 1184.41 | -7.15 | 98.05 |

|  |  | NEd | : | -82.17 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEd,x | : | -280.70 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 30.39 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 878.49 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 223.76 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1184.41 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 20.01 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -154.85 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 19.44 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -127.50 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | -7.15 | mm |
|  |  | eT,y | : | 98.05 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0016 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0024 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 32.16 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

2. EMPOTRAMIENTO

| Datos del pilar |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Geometría |  |
|  | Dimensiones; :; 40x40 cm. Tramo; :; -0.420/0.000 m. Altura libre; :; 0.00 m. Recubrimiento geométrico; :; 5.0 cm. Tamaño máximo de árido; :; 20 mm. |
|  | Materiales | Longitud de pandeo |
|  | Hormigón; :; HA-50, Yc=1.5. Acero; :; B 500 S, Ys=1.15. | Plano ZX; :; 6.10 m. Plano ZY; :; 6.10 m. |
|  | Armadura longitudinal | Armadura transversal |
|  | Esquina; :; 4Ø25. Cara X; :; 4Ø25. Cara Y; :; 4Ø25. Cuantía; :; 3.68 %. | Estribos; :; 1eØ8. |

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.8.2 y A19.9.5)

La comprobación no procede

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.5.2)

La comprobación no procede

Estado límite de agotamiento frente a cortante (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.067 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,x | : | 7.24 | kN |
|  |  | VEd,y | : | 66.83 | kN |
| VRd,max: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max | : | 1005.35 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones PP+CM+1.5·Tirobolardo. |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección X: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1005.35 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -5.85 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | -82.17 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 19.64 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 251.34 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1005.35 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -5.85 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | -82.17 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 19.64 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 1600.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 400.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 251.34 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones PP+CM+1.5·Tirobolardo. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.835 |  |

| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | -82.17 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | -280.70 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 30.39 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | -98.29 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | -336.07 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 36.47 | kN·m |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 33.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 50.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -129.50 | 129.50 | -434.78 | -0.006609 |
| 2 | Ø25 | -43.17 | 129.50 | -434.78 | -0.006373 |
| 3 | Ø25 | 43.17 | 129.50 | -434.78 | -0.006137 |
| 4 | Ø25 | 129.50 | 129.50 | -434.78 | -0.005901 |
| 5 | Ø25 | 129.50 | 43.17 | -434.78 | -0.003493 |
| 6 | Ø25 | 129.50 | -43.17 | -216.94 | -0.001085 |
| 7 | Ø25 | 129.50 | -129.50 | +264.64 | +0.001323 |
| 8 | Ø25 | 43.17 | -129.50 | +217.38 | +0.001087 |
| 9 | Ø25 | -43.17 | -129.50 | +170.12 | +0.000851 |
| 10 | Ø25 | -129.50 | -129.50 | +122.86 | +0.000614 |
| 11 | Ø25 | -129.50 | -43.17 | -358.72 | -0.001794 |
| 12 | Ø25 | -129.50 | 43.17 | -434.78 | -0.004202 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 1084.42 | 16.09 | -156.79 |
| Cs | 380.43 | 26.32 | -129.50 |
| T | 1563.14 | -5.77 | 74.71 |

|  |  | NRd | : | -98.29 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | -336.07 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 36.47 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 1084.42 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 380.43 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1563.14 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 16.09 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -156.79 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 26.32 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -129.50 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | -5.77 | mm |
|  |  | eT,y | : | 74.71 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0035 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0066 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 33.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø25 | -129.50 | 129.50 | -434.78 | -0.002398 |
| 2 | Ø25 | -43.17 | 129.50 | -434.78 | -0.002296 |
| 3 | Ø25 | 43.17 | 129.50 | -434.78 | -0.002193 |
| 4 | Ø25 | 129.50 | 129.50 | -418.24 | -0.002091 |
| 5 | Ø25 | 129.50 | 43.17 | -230.07 | -0.001150 |
| 6 | Ø25 | 129.50 | -43.17 | -41.90 | -0.000210 |
| 7 | Ø25 | 129.50 | -129.50 | +146.27 | +0.000731 |
| 8 | Ø25 | 43.17 | -129.50 | +125.82 | +0.000629 |
| 9 | Ø25 | -43.17 | -129.50 | +105.37 | +0.000527 |
| 10 | Ø25 | -129.50 | -129.50 | +84.92 | +0.000425 |
| 11 | Ø25 | -129.50 | -43.17 | -103.25 | -0.000516 |
| 12 | Ø25 | -129.50 | 43.17 | -291.42 | -0.001457 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 863.69 | 19.92 | -154.95 |
| Cs | 226.97 | 19.09 | -129.50 |
| T | 1172.82 | -7.55 | 100.17 |

|  |  | NEd | : | -82.17 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEd,x | : | -280.70 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 30.39 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 863.69 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 226.97 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1172.82 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 19.92 | mm |
|  |  | ecc,y | : | -154.95 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 19.09 | mm |
|  |  | ecs,y | : | -129.50 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | -7.55 | mm |
|  |  | eT,y | : | 100.17 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0016 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0024 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 31.89 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

La carga que produce esfuerzos de flexion en los pilotes es el tiro de bolardo dado que en situacion cuasipermanente el coeficietne de combinacion para el viento es 0 los esfuerzos de flexion en el pilote son nulos por lo que no es necesario comprobar el pilote a fisuracion.

### VIGAS PRINCIPALES.

1.DESCRIPCIÓN

| Datos de la viga |  |
| --- | --- |
|  | Geometría |
|  | Dimensiones; :; 50x55+15x30+15x30. Luz libre; :; 4.3 m. Recubrimiento geométrico superior; :; 5.0 cm. Recubrimiento geométrico inferior; :; 5.0 cm. Recubrimiento geométrico lateral; :; 5.0 cm. |
|  | Materiales |
|  | Hormigón; :; HA-35, Yc=1.5. Armadura longitudinal; :; B 500 S, Ys=1.15. Armadura transversal; :; B 500 S, Ys=1.15. |

2. RESUMEN DE LAS COMPROBACIONES

| Vano | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| P3 - P4 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 87.0 | '1.993 m'  = 83.8 | '0.000 m'  = 3.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(3) | '0.000 m'  = 18.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 87.0 |
| Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vano | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der.Alma | Wk,C,Sup.Ala Der. | Wk,C,Lat.Ala Der | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Ala Izq | Wk,C,Sup.Ala Izq. | Wk,C,Lat.Izq.Alma | sr | Vfis |  |
| P3 - P4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| Notación: Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior Wk,C,Lat.Der.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha del alma Wk,C,Sup.Ala Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala derecha Wk,C,Lat.Ala Der: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala derecha Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior Wk,C,Lat.Ala Izq: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala izquierda Wk,C,Sup.Ala Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala izquierda Wk,C,Lat.Izq.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda del alma sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Viga | A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max fT,lim fT,lim= L/250 | Activa (Cuasipermanente) fA,max fA,lim fA,lim= L/500 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| P3 - P4 | fT,max: 4.25 mm fT,lim: 17.00 mm | fA,max: 3.72 mm fA,lim: 8.50 mm | CUMPLE |

3. COMPROBACIONES DE RESISTENCIA

P3 - P4 (P3 - 1.618 m, Negativos)

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.5.3, A19.8.2 y A19.9.5)

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no debe ser inferior a smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 20 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro máximo de la armadura. |  | Ømax | : | 20 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| Las barras longitudinales deben disponerse con una separación máxima de 350 mm (Artículo 9.2.3(4)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 350 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| sb: Separación entre barras longitudinales. |  | sb | : | 150 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras aisladas paralelas o capas horizontales de barras paralelas no debe ser menor que smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 10 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal. |  | Ømax | : | 10 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.2)

| Flexión negativa alrededor del eje x: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El área de la armadura longitudinal de tracción no debe ser inferior a As,min (Artículo A19.9.2.1.1(1)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.71 cm² |  | 5.09 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de la armadura de tracción. |  | As | : | 15.71 | cm² |
|  |  | As,min | : | 5.09 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| z: Brazo mecánico. |  | z | : | 432.00 | mm |
| W: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra más traccionada. |  | W | : | 28339.35 | cm³ |
| fct,m,fl: Resistencia media a flexotracción del hormigón. |  | fct,m,fl | : | 3.37 | MPa |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.234 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 354.26 | kN |
| VRd,max,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max,Vy | : | 1512.00 | kN |
|  |  |  | : | 0.870 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 354.26 | kN |
| VRd,s,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  | VRd,s,Vy | : | 407.15 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1512.00 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -1.87 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 15.71 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 3650.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 432.00 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante que puede soportar un elemento con la armadura de cortante trabajando a su límite elástico se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 407.15 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. |  | z | : | 43.20 | cm |
|  |  | fywd | : | 400.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fywk: Límite elástico de cálculo de la armadura de cortante. |  | fywk | : | 500.00 | MPa |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Separación de las armaduras transversales |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| La separación longitudinal máxima entre grupos de armaduras de cortante no debería exceder (Artículo A19.9.2.2(6)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
|  |  | sl,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la condición siguiente: Artículo A19.9.2.2(8) |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | st,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0047 |  | 0.0009 |  |
| La cuantía de la armadura de cortante w no debe ser menor que w,min (Artículo A19.9.2.2(5)). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | w | : | 0.0047 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
|  |  | w,min | : | 0.0009 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fctm: Resistencia media a tracción. |  | fctm | : | 3.21 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fck: [MPa] Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '1.618 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos máximos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.826 |  |
| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | 359.76 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | 435.40 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 6 | Ø6 | 187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.005627 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.005678 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.005678 |
| 16 | Ø6 | -187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.005627 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 815.68 | 0.00 | 268.49 |
| Cs | 208.75 | 0.00 | 235.82 |
| T | 1024.44 | 0.00 | -163.18 |

|  |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 435.40 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 815.68 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 208.75 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1024.44 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 268.49 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 235.82 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -163.18 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0025 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0099 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 23.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | +100.63 | +0.000503 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | +100.63 | +0.000503 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | +100.63 | +0.000503 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | +100.63 | +0.000503 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | +100.63 | +0.000503 |
| 6 | Ø6 | 187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.000918 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -185.89 | -0.000929 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -378.84 | -0.001894 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -378.84 | -0.001894 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -378.84 | -0.001894 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -378.84 | -0.001894 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -378.84 | -0.001894 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -378.84 | -0.001894 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -378.84 | -0.001894 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -185.89 | -0.000929 |
| 16 | Ø6 | -187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.000918 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 704.26 | 0.00 | 251.47 |
| Cs | 158.06 | 0.00 | 235.82 |
| T | 862.32 | 0.00 | -168.59 |

|  |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEd,x | : | 359.76 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 704.26 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 158.06 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 862.32 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 251.47 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 235.82 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -168.59 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0009 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0019 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 16.43 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 378.84 | MPa |

Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.000 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.031 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| TEd: Momento torsor de cálculo. |  | TEd | : | 8.97 | kN·m |
| TRd,max: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas. |  | TRd,max | : | 288.48 | kN·m |
| Momento torsor resistente de cálculo, de acuerdo con (Artículo A19.6.3.2(4)): |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| : Coeficiente de reducción de la resistencia para el hormigón fisurado por cortante. |  |  | : | 0.60 |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.00 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23 | MPa |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Ak: Es el área encerrada por la línea media de las paredes conectadas, incluyendo las áreas huecas interiores (Artículo A19.6.3.2(1)). |  | Ak | : | 1487.02 | cm² |
| tef,i: Es el espesor eficaz de la pared, (Artículo A19.6.3.2(1)): |  | tef,i | : | 138.57 | mm |
| A: Es el área total de la sección delimitada por el perímetro exterior, incluyendo las áreas huecas interiores. |  | A | : | 2750.00 | cm² |
| u: Es el perímetro exterior de la sección. |  | u | : | 2100.00 | mm |
| c: Distancia entre el borde exterior y el eje de la armadura longitudinal. |  | c | : | 69.29 | mm |

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. (Código Estructural, Artículo A19.11.5.3.8)

La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.000 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.183 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| TEd: Momento torsor de cálculo. |  | TEd | : | 8.97 | kN·m |
| TRd,max: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas. |  | TRd,max | : | 288.48 | kN·m |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd | : | 367.75 | kN·m |
| VRd,max: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max | : | 2419.20 | kN·m |
| Momento torsor resistente de cálculo, de acuerdo con (Artículo A19.6.3.2(4)): |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| : Coeficiente de reducción de la resistencia para el hormigón fisurado por cortante. |  |  | : | 0.60 |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.00 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23 | MPa |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Ak: Es el área encerrada por la línea media de las paredes conectadas, incluyendo las áreas huecas interiores (Artículo A19.6.3.2(1)). |  | Ak | : | 1487.02 | cm² |
| tef,i: Es el espesor eficaz de la pared, (Artículo A19.6.3.2(1)): |  | tef,i | : | 138.57 | mm |
| A: Es el área total de la sección delimitada por el perímetro exterior, incluyendo las áreas huecas interiores. |  | A | : | 3650.00 | cm² |
| u: Es el perímetro exterior de la sección. |  | u | : | 2100.00 | mm |
| c: Distancia entre el borde exterior y el eje de la armadura longitudinal. |  | c | : | 480.00 | mm |

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

En las vigas centrales dada las diferencias de rigidez entre vigas y alveoplacas los momentos por excentricidad de cargas se traducen en flexiones en las alveoplacas. En las vigas extremas la alveoplaca apoya en el eje de los pilotes por lo que tampoco produce torsiones.

P3 - P4 (P3 - P4, Positivos)

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.5.3, A19.8.2 y A19.9.5)

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no debe ser inferior a smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 20 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro máximo de la armadura. |  | Ømax | : | 20 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |
| Las barras longitudinales deben disponerse con una separación máxima de 350 mm (Artículo 9.2.3(4)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 mm |  | 350 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| sb: Separación entre barras longitudinales. |  | sb | : | 150 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras aisladas paralelas o capas horizontales de barras paralelas no debe ser menor que smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 10 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal. |  | Ømax | : | 10 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.2)

| Flexión negativa alrededor del eje x: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El área de la armadura longitudinal de tracción no debe ser inferior a As,min (Artículo A19.9.2.1.1(1)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.71 cm² |  | 5.09 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de la armadura de tracción. |  | As | : | 15.71 | cm² |
|  |  | As,min | : | 5.09 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| z: Brazo mecánico. |  | z | : | 432.00 | mm |
| W: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra más traccionada. |  | W | : | 28339.35 | cm³ |
| fct,m,fl: Resistencia media a flexotracción del hormigón. |  | fct,m,fl | : | 3.37 | MPa |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.234 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 354.26 | kN |
| VRd,max,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max,Vy | : | 1512.00 | kN |
|  |  |  | : | 0.870 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 354.26 | kN |
| VRd,s,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  | VRd,s,Vy | : | 407.15 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1512.00 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -1.87 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 15.71 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 3650.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 432.00 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.488 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Tirobolardo". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante que puede soportar un elemento con la armadura de cortante trabajando a su límite elástico se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 407.15 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. |  | z | : | 43.20 | cm |
|  |  | fywd | : | 400.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fywk: Límite elástico de cálculo de la armadura de cortante. |  | fywk | : | 500.00 | MPa |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Separación de las armaduras transversales |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| La separación longitudinal máxima entre grupos de armaduras de cortante no debería exceder (Artículo A19.9.2.2(6)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
|  |  | sl,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la condición siguiente: Artículo A19.9.2.2(8) |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | st,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0047 |  | 0.0009 |  |
| La cuantía de la armadura de cortante w no debe ser menor que w,min (Artículo A19.9.2.2(5)). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | w | : | 0.0047 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
|  |  | w,min | : | 0.0009 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fctm: Resistencia media a tracción. |  | fctm | : | 3.21 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fck: [MPa] Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '1.993 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos máximos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.838 |  |
| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | 364.89 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | 435.40 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 6 | Ø6 | 187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.005627 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.005678 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.005678 |
| 16 | Ø6 | -187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.005627 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 815.68 | 0.00 | 268.49 |
| Cs | 208.75 | 0.00 | 235.82 |
| T | 1024.44 | 0.00 | -163.18 |

|  |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 435.40 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 815.68 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 208.75 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1024.44 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 268.49 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 235.82 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -163.18 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0025 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0099 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 23.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | +102.31 | +0.000512 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | +102.31 | +0.000512 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | +102.31 | +0.000512 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | +102.31 | +0.000512 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | +102.31 | +0.000512 |
| 6 | Ø6 | 187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.000931 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -188.49 | -0.000942 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -384.33 | -0.001922 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -384.33 | -0.001922 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -384.33 | -0.001922 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -384.33 | -0.001922 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -384.33 | -0.001922 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -384.33 | -0.001922 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -384.33 | -0.001922 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -188.49 | -0.000942 |
| 16 | Ø6 | -187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.000931 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 714.10 | 0.00 | 251.38 |
| Cs | 160.70 | 0.00 | 235.82 |
| T | 874.80 | 0.00 | -168.59 |

|  |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEd,x | : | 364.89 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 714.10 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 160.70 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 874.80 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 251.38 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 235.82 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -168.59 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0009 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0019 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 16.62 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 384.33 | MPa |

Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.000 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.031 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| TEd: Momento torsor de cálculo. |  | TEd | : | 8.97 | kN·m |
| TRd,max: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas. |  | TRd,max | : | 288.48 | kN·m |
| Momento torsor resistente de cálculo, de acuerdo con (Artículo A19.6.3.2(4)): |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| : Coeficiente de reducción de la resistencia para el hormigón fisurado por cortante. |  |  | : | 0.60 |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.00 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23 | MPa |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Ak: Es el área encerrada por la línea media de las paredes conectadas, incluyendo las áreas huecas interiores (Artículo A19.6.3.2(1)). |  | Ak | : | 1487.02 | cm² |
| tef,i: Es el espesor eficaz de la pared, (Artículo A19.6.3.2(1)): |  | tef,i | : | 138.57 | mm |
| A: Es el área total de la sección delimitada por el perímetro exterior, incluyendo las áreas huecas interiores. |  | A | : | 2750.00 | cm² |
| u: Es el perímetro exterior de la sección. |  | u | : | 2100.00 | mm |
| c: Distancia entre el borde exterior y el eje de la armadura longitudinal. |  | c | : | 69.29 | mm |

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. (Código Estructural, Artículo A19.11.5.3.8)

La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.000 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos mínimos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | : | 0.183 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| TEd: Momento torsor de cálculo. |  | TEd | : | 8.97 | kN·m |
| TRd,max: Máximo torsor que pueden resistir las bielas comprimidas. |  | TRd,max | : | 288.48 | kN·m |
| VEd: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd | : | 367.75 | kN·m |
| VRd,max: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max | : | 2419.20 | kN·m |
| Momento torsor resistente de cálculo, de acuerdo con (Artículo A19.6.3.2(4)): |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| : Coeficiente de reducción de la resistencia para el hormigón fisurado por cortante. |  |  | : | 0.60 |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.00 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23 | MPa |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Ak: Es el área encerrada por la línea media de las paredes conectadas, incluyendo las áreas huecas interiores (Artículo A19.6.3.2(1)). |  | Ak | : | 1487.02 | cm² |
| tef,i: Es el espesor eficaz de la pared, (Artículo A19.6.3.2(1)): |  | tef,i | : | 138.57 | mm |
| A: Es el área total de la sección delimitada por el perímetro exterior, incluyendo las áreas huecas interiores. |  | A | : | 3650.00 | cm² |
| u: Es el perímetro exterior de la sección. |  | u | : | 2100.00 | mm |
| c: Distancia entre el borde exterior y el eje de la armadura longitudinal. |  | c | : | 480.00 | mm |

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

En las vigas centrales dada las diferencias de rigidez entre vigas y alveoplacas los momentos por excentricidad de cargas se traducen en flexiones en las alveoplacas. En las vigas extremas la alveoplaca apoya en el eje de los pilotes por lo que tampoco produce torsiones.

P3 - P4 (3.762 m - P4, Negativos)

Disposiciones relativas a las armaduras (Código Estructural, Artículos A19.5.3, A19.8.2 y A19.9.5)

| Armadura longitudinal |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras paralelas, o entre capas horizontales de barras paralelas, no debe ser inferior a smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 20 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro máximo de la armadura. |  | Ømax | : | 20 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |

| Estribos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La distancia libre sb (horizontal y vertical) entre barras aisladas paralelas o capas horizontales de barras paralelas no debe ser menor que smin (Artículo A19.8.2(2)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 mm |  | 25 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| smin: Valor máximo de s1, s2, s3. |  | smin | : | 25 | mm |
|  |  | s1 | : | 10 | mm |
|  |  | s2 | : | 25 | mm |
|  |  | s3 | : | 20 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal. |  | Ømax | : | 10 | mm |
| dg: Tamaño máximo del árido. |  | dg | : | 20 | mm |

Armadura mínima y máxima (Código Estructural, Artículo A19.9.2)

| Flexión positiva alrededor del eje x: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El área de la armadura longitudinal de tracción no debe ser inferior a As,min (Artículo A19.9.2.1.1(1)). |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.99 cm² |  | 6.37 cm² |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| As: Área total de la armadura de tracción. |  | As | : | 21.99 | cm² |
|  |  | As,min | : | 6.37 | cm² |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| z: Brazo mecánico. |  | z | : | 432.00 | mm |
| W: Módulo resistente de la sección bruta respecto a la fibra más traccionada. |  | W | : | 35493.75 | cm³ |
| fct,m,fl: Resistencia media a flexotracción del hormigón. |  | fct,m,fl | : | 3.37 | MPa |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.6.2.2, A19.6.2.3 y A19.9.2.2)

| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | : | 0.185 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 279.44 | kN |
| VRd,max,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  | VRd,max,Vy | : | 1512.00 | kN |
|  |  |  | : | 0.686 |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| VEd,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo. |  | VEd,y | : | 279.44 | kN |
| VRd,s,Vy: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  | VRd,s,Vy | : | 407.15 | kN |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '3.762 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Tirobolardo3". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma. |  |  |  |  |  |
| El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente expresión: |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante máximo que puede soportar el elemento, limitado por la rotura de las bielas de compresión, se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,max | : | 1512.00 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| cw: Coeficiente que tiene en cuenta el estado de tensiones en el cordón comprimido. |  | cw | : | 1.000 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cp: Tensión media de compresión en el hormigón, medida positiva, debida a la fuerza axil de cálculo. |  | cp | : | -1.87 | MPa |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo axil de compresión de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| A's: Área total de armadura comprimida. |  | A's | : | 15.71 | cm² |
| Ac: Área total de la sección de hormigón. |  | Ac | : | 3650.00 | cm² |
| fyd: Resistencia de cálculo de la armadura A's. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | z | : | 432.00 | mm |
| 1: Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por el efecto del cortante. |  | 1 | : | 0.600 |  |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '3.762 m', para la combinación de hipótesis "1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Tirobolardo3". |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| Según Artículo A19.6.2.3(3), el valor de cálculo del esfuerzo cortante que puede soportar un elemento con la armadura de cortante trabajando a su límite elástico se obtiene de: |  |  |  |  |  |
|  |  | VRd,s | : | 407.15 | kN |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| z: Para un elemento de canto constante, es el brazo mecánico de las fuerzas internas correspondiente al momento flector en el elemento considerado. |  | z | : | 43.20 | cm |
|  |  | fywd | : | 400.00 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fywk: Límite elástico de cálculo de la armadura de cortante. |  | fywk | : | 500.00 | MPa |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| : Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza. |  |  | : | 45.0 | grados |
| Separación de las armaduras transversales |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
| La separación longitudinal máxima entre grupos de armaduras de cortante no debería exceder (Artículo A19.9.2.2(6)): |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
|  |  | sl,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
| La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la condición siguiente: Artículo A19.9.2.2(8) |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 mm |  | 360 mm |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | st,max | : | 360 | mm |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| d: Canto útil de la sección. |  | d | : | 480.00 | mm |
| Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal. |  |  |  |  |  |
| Cortante en la dirección Y: |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0047 |  | 0.0009 |  |
| La cuantía de la armadura de cortante w no debe ser menor que w,min (Artículo A19.9.2.2(5)). |  |  |  |  |  |
| Donde: |  |  |  |  |  |
|  |  | w | : | 0.0047 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| Asw: Área de las armaduras de refuerzo a cortante. |  | Asw | : | 2.36 | cm² |
| s: Separación entre estribos. |  | s | : | 100 | mm |
| bw: Ancho mínimo entre los cordones de tracción y compresión. Artículo A19.6.2.3(1), Figura A19.6.5 |  | bw | : | 500.00 | mm |
| : Ángulo entre las armaduras de cortante con el eje de la viga perpendicular al esfuerzo cortante. |  |  | : | 90.0 | grados |
|  |  | w,min | : | 0.0009 |  |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fctm: Resistencia media a tracción. |  | fctm | : | 3.21 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fck: [MPa] Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (Código Estructural, Artículos A19.5.2, A19.5.8.3.1, A19.5.8.8 y A19.6.1)

| Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '3.762 m', para la combinación de hipótesis "Envolvente de momentos máximos en situaciones persistentes o transitorias". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se debe satisfacer: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | : | 0.650 |  |
| Comprobación de resistencia de la sección (1) |  |  |  |  |  |
| NEd,MEd son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima según A19.6.1(4): |  |  |  |  |  |
| NEd: Esfuerzo normal de cálculo. |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| MEd: Momento de cálculo de primer orden. |  | MEd,x | : | 282.87 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. |  |  |  |  |  |
| NRd: Axil de agotamiento. |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| MRd: Momentos de agotamiento. |  | MRd,x | : | 435.40 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Cálculo de la capacidad resistente |  |  |  |  |  |
| El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales siguientes (Artículo A19.6.1): |  |  |  |  |  |
| (a); El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, definidas por los dominios de deformación de agotamiento.. |  |  |  |  |  |
| (b); Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana.. |  |  |  |  |  |
| (c); Las deformaciones s de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las envuelve.. |  |  |  |  |  |
| (d); Las tensiones en el hormigón comprimido se derivan del diagrama de cálculo tensión-deformación indicado en el apartado A19.3.1.7(1).. |  |  |  |  |  |
| El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. |  |  |  |  |  |

| cu2: Deformación unitaria última conforme a Tabla A19.3.1. |  | cu2 | : | 0.0035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2: Deformación unitaria bajo carga máxima, conforme a Tabla A19.3.1. |  | c2 | : | 0.0020 |  |
| fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón. |  | fcd | : | 23.33 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| cc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión de compresión debido a cargas de larga duración. |  | cc | : | 1.00 |  |
| fck: Resistencia característica a compresión del hormigón. |  | fck | : | 35.00 | MPa |
| c: Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón. |  | c | : | 1.5 |  |
| (e); Las tensiones en las armaduras se obtienen del diagrama dado en: Artículo A19.3.2, Figura A19.3.8. |  |  |  |  |  |

| su: Deformación unitaria última conforme a Artículo A19.3.2.7(2.b). |  | su | : | 0.0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyd: Límite elástico de la armadura. |  | fyd | : | 434.78 | MPa |
| Siendo: |  |  |  |  |  |
| fyk: Resistencia característica del acero. |  | fyk | : | 500.00 | MPa |
| s: Coeficiente parcial de seguridad para el acero. |  | s | : | 1.15 |  |
| (e); Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de momentos.. |  |  |  |  |  |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | +132.90 | +0.000664 |
| 6 | Ø6 | 187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.005627 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.005678 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -434.78 | -0.009950 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -434.78 | -0.005678 |
| 16 | Ø6 | -187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.005627 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 815.68 | 0.00 | 268.49 |
| Cs | 208.75 | 0.00 | 235.82 |
| T | 1024.44 | 0.00 | -163.18 |

|  |  | NRd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MRd,x | : | 435.40 | kN·m |
|  |  | MRd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 815.68 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 208.75 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 1024.44 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 268.49 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 235.82 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -163.18 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0025 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0099 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 23.33 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 434.78 | MPa |

Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos:

| Barra | Designación | Coord. X (mm) | Coord. Y (mm) | s (MPa) | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø20 | -180.00 | 235.82 | +76.47 | +0.000382 |
| 2 | Ø20 | -97.50 | 235.82 | +76.47 | +0.000382 |
| 3 | Ø20 | 0.00 | 235.82 | +76.47 | +0.000382 |
| 4 | Ø20 | 97.50 | 235.82 | +76.47 | +0.000382 |
| 5 | Ø20 | 180.00 | 235.82 | +76.47 | +0.000382 |
| 6 | Ø6 | 187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.000724 |
| 7 | Ø10 | 335.00 | -9.18 | -146.70 | -0.000733 |
| 8 | Ø20 | 330.00 | -174.18 | -296.99 | -0.001485 |
| 9 | Ø20 | 180.00 | -174.18 | -296.99 | -0.001485 |
| 10 | Ø20 | 97.50 | -174.18 | -296.99 | -0.001485 |
| 11 | Ø20 | 0.00 | -174.18 | -296.99 | -0.001485 |
| 12 | Ø20 | -97.50 | -174.18 | -296.99 | -0.001485 |
| 13 | Ø20 | -180.00 | -174.18 | -296.99 | -0.001485 |
| 14 | Ø20 | -330.00 | -174.18 | -296.99 | -0.001485 |
| 15 | Ø10 | -335.00 | -9.18 | -146.70 | -0.000733 |
| 16 | Ø6 | -187.00 | -7.18 | 0.00 | -0.000724 |

|  | Resultante (kN) | e.x (mm) | e.y (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cc | 556.06 | 0.00 | 252.81 |
| Cs | 120.11 | 0.00 | 235.82 |
| T | 676.17 | 0.00 | -168.55 |

|  |  | NEd | : | 0.00 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MEd,x | : | 282.87 | kN·m |
|  |  | MEd,y | : | 0.00 | kN·m |
| Donde: |  |  |  |  |  |
| Cc: Resultante de compresiones en el hormigón. |  | Cc | : | 556.06 | kN |
| Cs: Resultante de compresiones en el acero. |  | Cs | : | 120.11 | kN |
| T: Resultante de tracciones en el acero. |  | T | : | 676.17 | kN |
| ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecc,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecc,y | : | 252.81 | mm |
| ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | ecs,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | ecs,y | : | 235.82 | mm |
| eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y. |  | eT,x | : | 0.00 | mm |
|  |  | eT,y | : | -168.55 | mm |
| cmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 0.0007 |  |
| smax: Deformación de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 0.0015 |  |
| cmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón. |  | cmax | : | 13.49 | MPa |
| smax: Tensión de la barra de acero más traccionada. |  | smax | : | 296.99 | MPa |

Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. (Código Estructural, Artículo A19.11.5.3.8)

La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. (Código Estructural, Artículo A19.6.3.2(2))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(4))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. (Código Estructural, Artículo A19.9.2.3(3))

La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.

En las vigas centrales dada las diferencias de rigidez entre vigas y alveoplacas los momentos por excentricidad de cargas se traducen en flexiones en las alveoplacas. En las vigas extremas la alveoplaca apoya en el eje de los pilotes por lo que tampoco produce torsiones.

4. COMPROBACIÓN DE FISURACIÓN

P3 - P4

Cálculo del ancho de fisura: Cara superior (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha del alma (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala derecha (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala derecha (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala izquierda (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala izquierda (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda del alma (Código Estructural, Artículo A19.7.3.4)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Área mínima de armadura (Criterio de CYPE, basado en: Código Estructural, Artículo A19.7.3.2)

La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante (Código Estructural, Artículo 7.3.3 (5))

Al cumplirse las indicaciones del artículo 7.3.3 (5) el control de la fisuración debida a los efectos de las tensiones tangenciales por cortante se considera suficientemente asegurado.

Comprobamos las tensiones con +128 kNm

Con el calculo auxiliar la sección fisura pero la apertura de fisura es de 0.11 mm<0.20 mm por lo que cumple los requisitos del ambiente.

5. COMPROBACIONES DE FLECHA

| A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max fT,lim fT,lim= L/250 | Activa (Cuasipermanente) fA,max fA,lim fA,lim= L/500 | Estado |
| --- | --- | --- |
| fT,max: 4.25 mm fT,lim: 17.00 mm | fA,max: 3.72 mm fA,lim: 8.50 mm | CUMPLE |

| Flecha total a plazo infinito para la combinación "Cuasipermanente" de acciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La flecha máxima se produce en la sección "2.18 m" para la combinación de acciones: Peso propio+Cargas muertas - Tabiquería+Cargas muertas - Pavimento+0.3Sobrecarga de uso |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.25 mm |  | 17.00 mm |  |
| fT,lim: límite establecido para la flecha total a plazo infinito |  | fT,lim | : | 17.00 | mm |
| fT,lim= L/250 |  |  |  |  |  |
| L: longitud de referencia |  | L | : | 4.25 | m |
| fT,max: valor máximo de la flecha total |  | fT,max | : | 4.25 | mm |
| Flecha total a plazo infinito |  |  |  |  |  |

| Escalón de carga | ti (días) | tf (días) | f0(ti) (mm) | fi(ti) (mm) | f(ti) (mm) | fdif(t0,tf) (mm) | ftot(tf) (mm) | ftot,max(tf) (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 28 | 90 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.13 | 0.53 | 0.53 |
| 2-3 | 90 | 120 | 0.53 | 0.06 | 0.58 | 0.03 | 0.61 | 0.61 |
| 3-4 | 120 | 360 | 0.61 | 0.07 | 0.68 | 0.17 | 0.85 | 0.85 |
| 4- | 360 |  | 0.85 | 1.93 | 2.78 | 1.47 | 4.25 | 4.25 |

| Donde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i' |  |  |  |  |  |
| tf: instante final de cada intervalo de carga considerado |  |  |  |  |  |
| f0(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, antes de aplicar la carga de ti |  |  |  |  |  |
| fi(ti): incremento de flecha instantánea debido a la carga aplicada en el instante ti |  |  |  |  |  |
| f(ti): flecha en el instante inicial del intervalo, después de aplicar la carga de ti |  |  |  |  |  |
| fdif(t0,tf): flecha total diferida producida en el intervalo (ti,tf) |  |  |  |  |  |
| ftot(tf): flecha total producida hasta el instante tf |  |  |  |  |  |
| ftot,max(tf): flecha total máxima producida hasta el instante tf |  |  |  |  |  |
| Flecha instantánea |  |  |  |  |  |

### ALVEOPLACAS.

Los momentos máximos positivos obtenidos en las alveoplacas son de 45 kN y los momentos máximos negativos son de -57 kN. Los cortantes máximos son de 73.53 kN.

La alveoplaca propuesta tiene las siguientes características:

Y se disponen los siguientes armados de acuerdo a la hoja de autorización de la misma:

### VIGA CANTIL A IMPACTO EMBARCACION.

Se dispone en el armado del cantil 420 y cercos 10/0.10 a efectos de la carga de atraque tenemos una losa de 5 cm de capa de compresion y 5.65m de ancho que actua como diafragma y transmite las cargas de los atraques a los dinteles principales. El momento debido al atraque es de 410 kNm tomando una luz de 6.50 m. Con una anchura de 3.95 m las tracciones en los extremos son de 410/5.65 = 73 kN.  La resistencia a traccion de 420 son 4*314*400 N = 502 Kn que resisten adecuadamente las cargas de atraque.

## CASETA DE PESCADORES DE 3 ESTANCIAS.

Se adjuntan los cálculos realizados para el dimensionamiento de la caseta de pescadores.

### TENSIONES SOBRE EL TERRENO.

Se obtienen las siguientes tensiones sobre el terreno

La tensión máxima es de 0.03Mpa = 0.3 kg/cm2 menor que la admisible de 1.00 kg/cm2

Para un módulo de balasto de 2000 kN/m3 el desplazamiento máximo es de 15 mm menor de los 25 mm que se consideran admisibles.

### ESFUERZOS DE DIMENSIONAMIENTO LOSA CIMENTACION.

Cortante total (kN/m)

El cortante máximo a un canto útil de los pilares es de 50 kN/m que es menor que el resistido por una losa de 30 cm de canto que son 125 kN/m. No es necesario disponer armadura de refuerzo

Momento X inferior (kN/m)

Momento Y inferior (kN/m)

Momento X superior (kN/m)

Momento Y superior (kN/m)

### CUANTÍA Y ARMADOS LOSA CIMENTACION.

A partir de los esfuerzos anteriores el programa obtiene las siguientes cuantías y armados que uniformizadas se representan en planos (se considera una base de 12/0.20 que son 5.65 cm2).

Momento X inferior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento Y inferior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento X superior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento Y superior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

### ELS FISURACIÓN.

Momento X cuasipermanente

Con el armado base de 12/0.20 la apertura de fisura es menor de 0,1 mm por lo que no es necesario aumentar el armado para cumplir fisuración en este sentido de armado.

Momento Y cuasipermanente

De manera general el momento está por debajo delos 20 kNm comprobados en al apartado anterior.

### ESFUERZOS DE DIMENSIONAMIENTO LOSA CUBIERTA.

Cortante total (kN/m)

El cortante máximo a un canto útil de los pilares es de 32 kN/m que es menor que el resistido por una losa de 25 cm de canto que son 105 kN/m. No es necesario disponer armadura de refuerzo

Momento X inferior (kN/m)

Momento Y inferior (kN/m)

Momento X superior (kN/m)

Momento Y superior (kN/m)

### CUANTÍA Y ARMADOS LOSA CUBIERTA.

A partir de los esfuerzos anteriores el programa obtiene las siguientes cuantías y armados que uniformizadas se representan en planos (se considera una base de 10/0.15 que son 5.23 cm2).

Momento X inferior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento Y inferior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento X superior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos. Hay un punto de más de 6 cm2 pero es debido al nodo de unión con el pilar el armado en esa zona está en torno a 2.4 cm2/m.

Momento Y superior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos. Hay un punto de más de 6 cm2 pero es debido al nodo de unión con el pilar el armado en esa zona está en torno a 2 cm2/m.

### ELS FISURACIÓN.

Momento X cuasipermanente

Con el armado base de 10/0.15 la apertura de fisura es menor de 0,1 mm por lo que no es necesario aumentar el armado para cumplir fisuración en este sentido de armado.

Momento Y cuasipermanente

De manera general el momento está por debajo delos 20 kNm comprobados en al apartado anterior

1. CIMENTACIÓN

1.1. P1

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 4213 mm

Canto útil de la losa: 24 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.50 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.11 MPa  0.55 MPa | Cumple |

1.2. P2

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 4213 mm

Canto útil de la losa: 24 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.51 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.11 MPa  0.55 MPa | Cumple |

1.3. P3

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 4213 mm

Canto útil de la losa: 24 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.40 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.06 MPa  0.55 MPa | Cumple |

1.4. P4

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 4213 mm

Canto útil de la losa: 24 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.40 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.06 MPa  0.55 MPa | Cumple |

2. FORJADO 1

2.1. P1

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 3083 mm

Canto útil de la losa: 15 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.74 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.29 MPa  0.59 MPa | Cumple |

2.2. P2

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 3083 mm

Canto útil de la losa: 15 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.74 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.29 MPa  0.59 MPa | Cumple |

2.3. P3

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 3083 mm

Canto útil de la losa: 15 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.54 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.21 MPa  0.59 MPa | Cumple |

2.4. P4

Perímetro del soporte: 1200 mm

Dimensiones del soporte: 30x30 cm

Perímetro crítico: 3083 mm

Canto útil de la losa: 15 cm

| Tipo | Comprobación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Perímetro del soporte | Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes) | 0.54 MPa  4.85 MPa | Cumple |
| Perímetro crítico | Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes) | 0.21 MPa  0.59 MPa | Cumple |

## CASETA DE PESCADORES DE 2 ESTANCIAS.

### TENSIONES SOBRE EL TERRENO.

Se obtienen las siguientes tensiones sobre el terreno

La tensión máxima es de 0.03 Mpa = 0.3 kg/cm2 menor que la admisible de 1.00 kg/cm2

Para un módulo de balasto de 2000 kN/m3 el desplazamiento máximo es de 15 mm menor de los 25 mm que se consideran admisibles.

### ESFUERZOS DE DIMENSIONAMIENTO LOSA CIMENTACION.

Cortante total (kN/m)

El cortante máximo a un canto útil de los pilares es de 50 kN/m que es menor que el resistido por una losa de 30 cm de canto que son 125 kN/m. No es necesario disponer armadura de refuerzo
Momento X inferior (kN/m)

Momento Y inferior (kN/m)

Momento X superior (kN/m)

Momento Y superior (kN/m)

### CUANTÍA Y ARMADOS LOSA CIMENTACION.

A partir de los esfuerzos anteriores el programa obtiene las siguientes cuantías y armados que uniformizadas se representan en planos (se considera una base de 12/0.20 que son 5.65 cm2).

Momento X inferior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento Y inferior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento X superior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento Y superior (cm2/m)

Menores de 5.65 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

### ELS FISURACIÓN.

Momento X cuasipermanente

Con el armado base de 12/0.20 la apertura de fisura es menor de 0,1 mm por lo que no es necesario aumentar el armado para cumplir fisuración en este sentido de armado.

Momento Y cuasipermanente

De manera general el momento está por debajo delos 20 kNm comprobados en al apartado anterior.

### ESFUERZOS DE DIMENSIONAMIENTO LOSA CUBIERTA.

Cortante total (kN/m)

El cortante máximo a un canto útil de los pilares es de 50 kN/m que es menor que el resistido por una losa de 25 cm de canto que son 105 kN/m. No es necesario disponer armadura de refuerzo.

Momento X inferior (kN/m)

Momento Y inferior (kN/m)

Momento X superior (kN/m)

Momento Y superior (kN/m)

### CUANTÍA Y ARMADOS LOSA CUBIERTA.

A partir de los esfuerzos anteriores el programa obtiene las siguientes cuantías y armados que uniformizadas se representan en planos (se considera una base de 10/0.15 que son 5.23 cm2).

Momento X inferior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento Y inferior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos.

Momento X superior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos. Hay un punto de más de 7 cm2 pero es debido al nodo de unión con el pilar el armado en esa zona está en torno a 2.6 cm2/m.

Momento Y superior (cm2/m)

Menores de 5.2 cm2/m no es necesario disponer refuerzos. Hay un punto de más de 7 cm2 pero es debido al nodo de unión con el pilar el armado en esa zona está en torno a 2 cm2/m.

### ELS FISURACIÓN.

Momento X cuasipermanente

Con el armado base de 10/0.15 la apertura de fisura es menor de 0,1 mm por lo que no es necesario aumentar el armado para cumplir fisuración en este sentido de armado.

Momento Y cuasipermanente

De manera general el momento está por debajo delos 20 kNm comprobados en al apartado anterior

# ESTABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DEL TALUD DE ESCOLLERA.

## MANTO PRINCIPAL.

El cálculo de los elementos constituyentes del manto del dique se realiza mediante la fórmula empírica desarrollada por Hudson (1930)basada en la modelización física de los diques sometidos a la acción del oleaje, y recomendada por el Shore Protection Manual (1975):

Esta expresión puede escribirse en forma de número de estabilidad, y reordenando los términos de la ecuación se obtiene la ecuación conocida como fórmula de Hudson generalizada:

Ns= H∆Dn= 3KD cotθ

Donde:

W = peso de los elementos del manto (T).

ωr = peso específico de los elementos del manto = 2,65 t/m3

Sr = peso específico relativo de los elementos rígidos referidos al agua de mar = 2,65/1,025 = 2,58

Ww = 1,025

cotgθ = talud de la estructura = 2

H = altura de ola de diseño, para iniciación de averías.

El SPM (1975) recomienda utilizar el valor de Hs como altura de ola de diseño. Sin embargo, Hudson (1959) ya planteó dudas sobre la equivalencia entre H y Hs, considerando la irregularidad del oleaje real. Así, el SPM (1975) propuso H=H1/3=Hs y una década después, el SPM (1984) sugeríautilizar H=H1/10=1.27 Hs, con una tabla de valores de KD similar a la de 1975. Como señalan Copeiro y García-Campos (2008), el manual americano impuso de esta forma un coeficiente de seguridad implícito adicional que aumentaba los pesos de las piezas obtenidos para diques sinlimitación de oleajepor fondo.El Rock Manual (2007) recomienda utilizar en la fórmula de Hudson las siguientes alturas de ola de cálculo:

- Para escollera de piedra natural: H= H1/10

- Para piezas artificiales: H = Hs

Asimismo, el Grupo de Trabajo 2 del Comité Técnico de Ingeniería Portuaria (GT2) recomienda utilizar para aguas someras:

Hd =Hs , para dimensionamiento preliminar                 Hd = H1/10 , para dimensionamiento de la estructura

Este sería nuestro caso, dónde el oleaje en el dique llega roto por fondo, se adopta un valor que queda del lado de la seguridad:

H = 1,27 x 0,50 = 0,65 m.

KD= coeficiente de estabilidad de los elementos del manto. Se obtiene a partir de la tabla 7-8 del Shore Protection Manual (1984).

CRITERIO DE INICIACIÓN DE AVERÍAS SIN REBASE VALORES RECOMENDADOS PARA EL COEFICIENTE DE ESTABILIDAD DE HUDSON (Tabla 7-8 Shore Protection Manual 1984)

En nuestro caso se adopta el valor KD = 2.

De esta forma se obtiene el tamaño de escollera en el manto de protección:

W = 46 Kg

El GT2 del Comité Técnico de Ingeniería Portuaria recomienda condicionar el diseño con un coeficiente de seguridad en las unidades del manto (Cs=1,10–1,20), siempre que el uso de elementos en el manto de peso superior no suponga un coste importante. Se adopta un coeficiente de seguridad Cs = 1,20.

Por tanto, el peso de escollera en el manto sería:

W = 1,20 x 46 = 55 Kg

En el actual muelle de trasmallo, el tamaño de escollera existente en el manto principal tiene un peso de 1 Tm. Este talud ha funcionado sin incidencia alguna desde su construcción a finales del siglo pasado, con episodios de crecidas importantes en el Júcar y de temporales de especial significación en la costa a lo largo de los últimos años, entre los que merece especial mención el reciente temporal Gloria. Por ello, se decide proyectar bloques de escollera de tamaño similar a los existentes, que cumplen sobradamente con la condición de estabilidad de Hudson. Además, estos tamaños son superiores a los determinados en el anejo nº7: Estudio de régimen hidráulico del río.

Los tamaños definitivamente proyectados en el manto principal son los siguientes:

- Manto principal escollera:

Wmedio = 1 T, que se dispondrá en dos capas

- Gradación de pesos: 125 % a 75 % (1,25 T a 750 Kg)

- Dn50 = 0,73 m (1,50 m de espesor total de manto principal)

- Gradación de tamaños equivalentes: 0,90 m a 0,55 m.

## DISEÑO DE CAPA DE FILTRO Y NÚCLEO.

Para el diseño de las capas intermedias y el filtro se tendrá en consideración las recomendaciones del SPM y del Coastal Engineering Manual (CEM 2006), en cuanto a tamaños de bloque y gradación, para manto principal y secundario (filtro):

| DIQUE REBASABLE. OLEAJE ROMPIENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ´PESO DEL CANTO (T) | SITUACIÓN | GRADACIÓN DE TAMAÑOS (%) |
| W | Manto principal | 125% - 75% |
| W/10 a W/15 | Manto secundario | 130% - 70% |

De esta forma, el manto secundario deberá tener un tamaño comprendido entre 70 y 100 Kg, con diámetro equivalente comprendido entre 0,30 y 0,35 m. Se proyectará los valores siguientes:

- Manto secundario escollera (filtro):

Wmedio = 100 Kg, que se dispondrá en dos capas

- Gradación de pesos: 130 % a 70 % (130 Kg a 70 Kg)

- Dn50 = 0,35 m (0,70 m de espesor total de manto secundario)

- Gradación de tamaños equivalentes: 0,45m a 0,25 m

Bajo la capa de filtro se prevé la colocación de todo uno de cantera.

# CONCLUSIÓN.

Los cálculos de la ampliación y reforma del muelle pesquero en el puerto de Cullera y las casetas de pescadores asociadas cumplen con la normativa vigente.

Se prevé un manto de protección de 1T con espesor 1,50 m en dos capas.

Valencia abril de 2023

Jesus Chiloeches Ramon

I.C.C.P.

Colegiado 19.036

APÉNDICE Nº1.

LISTADOS DE CÁLCULO MUELLE DE TRASMALLO.

1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA

1.1. Versión del programa y número de licencia

Versión: 2023

Número de licencia: 84023

1.2. Datos generales de la estructura

Proyecto: Muelle modificado

Clave: muelle mod 5

1.3. Normas consideradas

Hormigón: Código Estructural

Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

1.4. Acciones consideradas

1.4.1. Gravitatorias

| Planta | S.C.U (kN/m²) | Cargas muertas (kN/m²) |
| --- | --- | --- |
| Forjado 1 | 15.0 | 1.8 |
| Cimentación | 0.0 | 0.0 |

1.4.2. Viento

Se ha tenido en cuenta la acción del viento mediante cargas aplicadas en las siguientes hipótesis: 'Tiro bolardo', 'Tiro Bolardo 2' y 'Tiro bolardo 3'.

1.4.3. Sismo

Sin acción de sismo

1.4.4. Hipótesis de carga

| Automáticas | Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso |
| --- | --- |
| Adicionales | Referencia; Naturaleza. Tiro bolardo; Viento. Tiro Bolardo 2; Viento. Tiro bolardo 3; Viento. |

1.4.5. Cargas horizontales y en cabeza de pilares

      - Cargas en cabeza de pilar

| Referencia pilar | Hipótesis | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Tiro bolardo | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | 0.00 |
| P2 | Tiro bolardo | -17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | 0.00 |
| P3 | Tiro bolardo | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P4 | Tiro bolardo | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P5 | Tiro bolardo | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P6 | Tiro bolardo | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P7 | Tiro bolardo | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P8 | Tiro bolardo | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P9 | Tiro bolardo Tiro Bolardo 2 Tiro bolardo 3 | 0.00 53.00 -53.00 | 0.00 0.00 0.00 | -37.50 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -75.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| P11 | Tiro bolardo Tiro Bolardo 2 Tiro bolardo 3 | 0.00 53.00 -53.00 | 0.00 0.00 0.00 | -37.50 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -75.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| P13 | Tiro bolardo | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P14 | Tiro bolardo | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P15 | Tiro bolardo | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P17 | Tiro bolardo | -34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 | 0.00 |
| P18 | Tiro bolardo | -17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | 0.00 |
| P19 | Tiro bolardo Tiro Bolardo 2 Tiro bolardo 3 | 0.00 53.00 -53.00 | 0.00 0.00 0.00 | -37.50 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -75.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| P20 | Tiro bolardo Tiro Bolardo 2 Tiro bolardo 3 | 0.00 53.00 -53.00 | 0.00 0.00 0.00 | -37.50 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -75.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |

1.5. Estados límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Desplazamientos | Acciones características |

1.6. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Con coeficientes de combinación

-	Sin coeficientes de combinación

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| P | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| p,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| a,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.600 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

1.6.2. Combinaciones

- Nombres de las hipótesis

| PP | Peso propio |
| --- | --- |
| CM | Cargas muertas |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| Tiro bolardo | Tiro bolardo |
| Tiro Bolardo 2 | Tiro Bolardo 2 |
| Tiro bolardo 3 | Tiro bolardo 3 |

- E.L.U. de rotura. Hormigón

| Comb. | PP | CM | Qa | Tiro bolardo | Tiro Bolardo 2 | Tiro bolardo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.500 |  |  |
| 6 | 1.350 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.500 |  |  |
| 8 | 1.350 | 1.350 | 1.050 | 1.500 |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.900 |  |  |
| 10 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 0.900 |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.500 |  |
| 12 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  | 1.500 |  |
| 14 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  | 1.500 |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  | 0.900 |  |
| 16 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  | 0.900 |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.500 |
| 18 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  | 1.500 |
| 20 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  | 1.500 |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  | 0.900 |
| 22 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  | 0.900 |

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | PP | CM | Qa | Tiro bolardo | Tiro Bolardo 2 | Tiro bolardo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |
| 4 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |
| 6 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.600 |  |  |
| 8 | 1.600 | 1.600 | 1.120 | 1.600 |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0.960 |  |  |
| 10 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.960 |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |
| 12 | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  | 1.600 |  |
| 14 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  | 1.600 |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  | 0.960 |  |
| 16 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  | 0.960 |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |
| 18 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  | 1.600 |
| 20 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  | 1.600 |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  | 0.960 |
| 22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  | 0.960 |

- Desplazamientos

| Comb. | PP | CM | Qa | Tiro bolardo | Tiro Bolardo 2 | Tiro bolardo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |

1.7. Datos geométricos de grupos y plantas

| Grupo | Nombre del grupo | Planta | Nombre planta | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forjado 1 | 1 | Forjado 1 | 7.00 | 7.00 |
| 0 | Cimentación |  |  |  | 0.00 |

1.8. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

1.8.1. Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

| Referencia | Coord(P.Fijo) | GI- GF | Vinculación exterior | Ang. | Punto fijo | Canto de apoyo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | ( 0.00, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P2 | ( 0.00, 3.45) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P3 | ( 6.50, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P4 | ( 6.50, 3.45) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P5 | ( 13.00, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P6 | ( 13.00, 3.45) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P7 | ( 19.50, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P8 | ( 19.50, 3.45) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P9 | ( 0.00, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P10 | ( 6.50, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P11 | ( 13.00, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P12 | ( 19.50, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P13 | ( 26.00, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P14 | ( 26.00, 3.45) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P15 | ( 32.50, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P16 | ( 39.00, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P17 | ( 32.50, 3.45) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P18 | ( 39.00, 3.45) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P19 | ( 26.00, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P20 | ( 39.00, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P21 | ( 32.50, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |

1.9. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

| P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15, P16, P17, P18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 40x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 40x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P9, P10, P11, P12, P19, P20, P21 |  |
| --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) |
| 2 | CHS 159.0x5.0 |

1.10. Listado de paños

Placas aligeradas consideradas

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| PRENOR: P-25+ 5/120 | PRENOR (PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE) Canto total del forjado: 30 cm Espesor de la capa de compresión: 5 cm Ancho de la placa: 1200 mm Ancho mínimo de la placa: 300 mm Entrega mínima: 8 cm Entrega máxima: 20 cm Entrega lateral: 5 cm Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: 4.1 kN/m² Volumen de hormigón: 0.05 m³/m² |

1.10.1. Autorización de uso

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:

PRENOR: P-25+ 5/120

PRENOR (PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE) Canto total del forjado: 30 cm Espesor de la capa de compresión: 5 cm Ancho de la placa: 1200 mm Ancho mínimo de la placa: 300 mm Entrega mínima: 8 cm Entrega máxima: 20 cm Entrega lateral: 5 cm Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: 4.1 kN/m² Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²

Esfuerzos por bandas de 1 m

|  | Flexión positiva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Momento de servicio |  |  | Cortante |
| Referencia | Momento |  | Rigidez |  | Según la clase de exposición (1) |  |  | Último |
|  | Último | Fisura | Total | Fisura | I | II | III |  |
|  | kN·m/m |  | kN·m²/m |  | kN·m/m |  |  | kN/m |
| P25-1 P25-2 P25-3 P25-4 P25-5 | 158.7 220.6 221.2 235.5 240.2 | 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 | 63550.0 64230.0 64530.0 65560.0 65710.0 | 63550.0 64230.0 64530.0 65560.0 65710.0 | 71.9 109.1 115.4 114.5 115.9 | 104.4 142.1 162.8 193.3 212.3 | 121.0 159.0 179.7 210.6 229.6 |  |

|  | Flexión negativa B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo | Momento último |  | Momento | Rigidez |  | Cortante |
| Superior | Tipo | Macizado | Fisura | Total | Fisura | Último |
|  | kN·m/m |  | kN·m/m | kN·m²/m |  | kN/m |
| Ø8 /130 Ø8 /120 Ø10 /130 Ø10 /120 Ø12 /130 Ø16 /200 Ø16 /170 Ø16 /150 | 45.3 59.2 70.3 87.1 100.5 118.4 137.4 156.1 | 45.3 59.2 70.3 87.1 100.4 118.3 137.3 156.0 | 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 | 64390.0 65240.0 65920.0 66940.0 67760.0 68840.0 69980.0 71700.0 | 4820.0 6270.0 7420.0 9160.0 10520.0 12340.0 14240.0 16090.0 | 129.2 125.8 123.6 126.8 125.0 125.0 125.0 125.0 |

(1) Según la clase de exposición:

| -Clase I: | Ambiente agresivo | (Ambiente III) |
| --- | --- | --- |
| -Clase II: | Ambiente exterior | (Ambiente II) |
| -Clase III: | Ambiente interior | (Ambiente I) |

1.11. Materiales utilizados

1.11.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Forjados | HA-35 | 35 | 1.50 | Caliza | 20 | 30669 |
| Pilares y pantallas | HA-50 | 50 | 1.50 | Caliza | 20 | 33550 |
| Muros | HA-25 | 25 | 1.50 | Caliza | 20 | 28328 |

1.11.2. Aceros por elemento y posición

1.11.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

1.11.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

2. LISTADO DE ARMADO DE VIGAS

2.1. Forjado 1

2.1.1. Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  | Tramo: P9-P20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 25x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -32.84 | -28.85 | -32.84 |
| x | [m] |  | 6.39 | 19.43 | 32.47 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 25.61 | 21.05 | 25.61 |
| x | [m] |  | 2.86 | 16.18 | 36.00 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -33.25 | -30.54 | -30.96 |
| x | [m] |  | 6.36 | 19.36 | 32.36 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 30.96 | 30.54 | 33.25 |
| x | [m] |  | 6.50 | 19.50 | 32.50 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | Nec. | 3.44 | 3.00 | 3.44 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | Nec. | 2.65 | 2.17 | 2.65 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
|  |  | Nec. | 3.95 | 3.62 | 3.95 |
| F. Activa |  |  | 4.45 mm, L/1354 (L: 6.03 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 5.67 mm, L/1065 (L: 6.04 m) |  |  |

2.1.2. Pórtico 3

| Pórtico 3 |  |  | Tramo: P9-P1 |  |  | Tramo: P1-P2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 80x55+15x30 |  |  | 80x55+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -58.06 | -59.24 | -60.51 | -315.48 | -81.56 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 4.90 | 8.42 | 11.91 | 119.59 | 168.21 | 275.15 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.88 | 2.02 | 3.05 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -101.53 | -103.19 | -104.85 | -- | -69.96 | -165.91 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 3.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 70.73 | 70.05 | 69.38 | 333.92 | 233.15 | 173.67 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | 2.21 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -25.79 | -25.79 | -25.79 | -- | -1.76 | -15.85 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 2.78 |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 27.43 | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 12.47 | 13.58 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
|  |  | Nec. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 15.98 | 7.96 | 0.40 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 15.86 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
|  |  | Nec. | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 10.91 | 13.80 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 8.28 | 8.38 | 8.47 | 17.04 | 13.49 | 10.05 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.18 mm, L/17159 (L: 3.05 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.27 mm, L/11203 (L: 3.05 m) |  |  |

2.1.3. Pórtico 4

| Pórtico 4 |  |  | Tramo: P10-P3 |  |  | Tramo: P3-P4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -5.19 | -8.47 | -11.83 | -266.03 | -28.57 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- | 219.89 | 294.61 | 293.21 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.88 | 2.02 | 2.40 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -64.78 | -66.38 | -67.98 | -- | -150.02 | -333.66 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 3.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 471.19 | 256.78 | 137.50 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.07 | 2.21 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -3.16 | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | 2.81 | 2.81 | 2.81 | -- | -- | 2.05 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | 2.78 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.28 | 13.42 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
|  |  | Nec. | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 13.72 | 5.19 | 1.21 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 19.01 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34 | 15.10 | 15.10 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 22.58 | 14.86 | 14.10 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.33 mm, L/2300 (L: 3.05 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.53 mm, L/1992 (L: 3.05 m) |  |  |

2.1.4. Pórtico 5

| Pórtico 5 |  |  | Tramo: P11-P5 |  |  | Tramo: P5-P6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -60.19 | -62.69 | -65.26 | -305.42 | -60.30 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 4.12 | 7.16 | 10.17 | 201.96 | 255.48 | 270.09 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.88 | 2.02 | 2.78 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -128.67 | -130.00 | -131.33 | -- | -134.27 | -298.84 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 3.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 60.99 | 60.47 | 59.96 | 440.82 | 258.09 | 152.52 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | 2.21 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.28 | 13.42 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
|  |  | Nec. | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 15.75 | 6.94 | 1.09 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 19.01 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
|  |  | Nec. | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 12.02 | 13.51 | 13.78 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 7.45 | 7.52 | 7.60 | 21.75 | 14.94 | 12.57 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.99 mm, L/3095 (L: 3.05 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.17 mm, L/2612 (L: 3.05 m) |  |  |

2.1.5. Pórtico 6

| Pórtico 6 |  |  | Tramo: P12-P7 |  |  | Tramo: P7-P8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -4.89 | -7.99 | -11.16 | -256.90 | -30.08 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- | 200.74 | 271.55 | 275.50 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.88 | 2.02 | 2.40 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -61.11 | -62.71 | -64.31 | -- | -136.04 | -306.21 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 3.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 438.61 | 243.14 | 134.36 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.07 | 2.21 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.28 | 13.42 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
|  |  | Nec. | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 13.22 | 5.10 | 1.12 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 19.01 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 14.07 | 14.07 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 21.12 | 14.07 | 12.86 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.05 mm, L/2896 (L: 3.05 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.24 mm, L/2456 (L: 3.05 m) |  |  |

2.1.6. Pórtico 7

| Pórtico 7 |  |  | Tramo: P19-P13 |  |  | Tramo: P13-P14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -60.19 | -62.69 | -65.26 | -296.38 | -57.58 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 4.12 | 7.16 | 10.17 | 201.96 | 253.73 | 262.67 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.88 | 2.02 | 2.78 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -128.67 | -130.00 | -131.33 | -- | -134.27 | -298.84 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 3.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 60.99 | 60.47 | 59.96 | 434.91 | 252.17 | 146.60 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | 2.21 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.28 | 13.42 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
|  |  | Nec. | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 15.28 | 6.69 | 1.09 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 19.01 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
|  |  | Nec. | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 12.02 | 13.23 | 13.38 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 7.45 | 7.52 | 7.60 | 21.41 | 14.59 | 12.57 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.99 mm, L/3095 (L: 3.05 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.17 mm, L/2612 (L: 3.05 m) |  |  |

2.1.7. Pórtico 8

| Pórtico 8 |  |  | Tramo: P21-P15 |  |  | Tramo: P15-P17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -5.19 | -8.47 | -11.83 | -247.96 | -23.16 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- | 219.89 | 291.11 | 282.86 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.88 | 2.02 | 2.40 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -64.78 | -66.38 | -67.98 | -- | -150.02 | -333.66 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 3.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 464.06 | 244.93 | 125.67 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.07 | 2.21 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -2.81 | -2.81 | -2.81 | -- | -- | -2.05 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | 2.78 |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 3.16 | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.28 | 13.42 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
|  |  | Nec. | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 12.79 | 5.09 | 1.21 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 19.01 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34 | 14.91 | 14.91 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 21.89 | 14.17 | 14.10 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.33 mm, L/2300 (L: 3.05 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 1.53 mm, L/1992 (L: 3.05 m) |  |  |

2.1.8. Pórtico 9

| Pórtico 9 |  |  | Tramo: P20-P16 |  |  | Tramo: P16-P18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 80x55+15x30 |  |  | 80x55+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -58.07 | -59.25 | -60.52 | -287.95 | -73.29 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 4.90 | 8.42 | 11.91 | 119.59 | 159.32 | 247.61 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.88 | 2.02 | 3.05 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -101.53 | -103.19 | -104.85 | -- | -69.96 | -165.91 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 3.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 70.73 | 70.05 | 69.38 | 315.96 | 215.09 | 155.61 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | 2.21 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -27.64 | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | 25.79 | 25.79 | 25.79 | -- | 1.76 | 15.85 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.02 | 2.78 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.82 | 13.42 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
|  |  | Nec. | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 14.56 | 7.56 | 0.40 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 15.86 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
|  |  | Nec. | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 10.11 | 12.38 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 8.28 | 8.38 | 8.47 | 16.00 | 12.45 | 9.01 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.18 mm, L/17159 (L: 3.05 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.27 mm, L/11203 (L: 3.05 m) |  |  |

2.1.9. Pórtico 10

| Pórtico 10 |  |  | Tramo: P2-P4 |  |  | Tramo: P4-P6 |  |  | Tramo: P6-P8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 25x30 |  |  | 25x30 |  |  | 25x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -16.79 | -- | -29.22 | -26.85 | -- | -24.77 | -25.09 | -- | -25.39 |
| x | [m] |  | 0.00 | -- | 6.10 | 0.00 | -- | 6.10 | 0.00 | -- | 6.10 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 19.64 | 22.49 | 15.01 | 13.69 | 18.94 | 14.30 | 14.48 | 19.38 | 14.39 |
| x | [m] |  | 2.03 | 2.71 | 4.07 | 2.03 | 3.05 | 4.07 | 2.03 | 3.05 | 4.07 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -- | -12.01 | -31.49 | -- | -9.46 | -28.95 | -- | -9.80 | -29.29 |
| x | [m] |  | -- | 4.07 | 6.10 | -- | 4.07 | 6.10 | -- | 4.07 | 6.10 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 27.27 | 7.80 | -- | 29.61 | 10.12 | -- | 29.20 | 9.71 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 2.03 | -- | 0.00 | 2.03 | -- | 0.00 | 2.03 | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | Nec. | 1.83 | 0.00 | 3.28 | 3.25 | 0.00 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 2.95 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | Nec. | 2.02 | 2.32 | 1.71 | 1.71 | 1.94 | 1.71 | 1.71 | 1.99 | 1.71 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
|  |  | Nec. | 2.97 | 2.37 | 3.47 | 3.24 | 2.37 | 3.17 | 3.20 | 2.37 | 3.21 |
| F. Activa |  |  | 1.80 mm, L/3390 (L: 6.10 m) |  |  | 1.59 mm, L/3840 (L: 6.10 m) |  |  | 1.68 mm, L/3636 (L: 6.10 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 2.70 mm, L/2262 (L: 6.10 m) |  |  | 2.27 mm, L/2685 (L: 6.10 m) |  |  | 2.39 mm, L/2549 (L: 6.10 m) |  |  |

| Pórtico 10 |  |  | Tramo: P8-P14 |  |  | Tramo: P14-P17 |  |  | Tramo: P17-P18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 25x30 |  |  | 25x30 |  |  | 25x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -25.50 | -- | -25.04 | -24.77 | -- | -26.65 | -29.36 | -- | -16.79 |
| x | [m] |  | 0.00 | -- | 6.10 | 0.00 | -- | 6.10 | 0.00 | -- | 6.10 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 14.36 | 19.38 | 14.53 | 14.28 | 18.94 | 13.69 | 14.94 | 22.48 | 19.65 |
| x | [m] |  | 2.03 | 3.05 | 4.07 | 2.03 | 3.05 | 4.07 | 2.03 | 3.39 | 4.07 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -- | -9.69 | -29.18 | -- | -10.05 | -29.55 | -- | -7.80 | -27.27 |
| x | [m] |  | -- | 4.07 | 6.10 | -- | 4.07 | 6.10 | -- | 4.07 | 6.10 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 29.33 | 9.84 | -- | 28.95 | 9.46 | -- | 31.53 | 12.05 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 2.03 | -- | 0.00 | 2.03 | -- | 0.00 | 2.03 | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | Nec. | 2.95 | 0.00 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 3.25 | 3.28 | 0.00 | 1.83 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | Nec. | 1.71 | 1.99 | 1.71 | 1.71 | 1.94 | 1.71 | 1.71 | 2.32 | 2.02 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
|  |  | Nec. | 3.21 | 2.37 | 3.19 | 3.17 | 2.37 | 3.24 | 3.47 | 2.37 | 2.97 |
| F. Activa |  |  | 1.68 mm, L/3636 (L: 6.10 m) |  |  | 1.59 mm, L/3837 (L: 6.10 m) |  |  | 1.80 mm, L/3388 (L: 6.10 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 2.39 mm, L/2549 (L: 6.10 m) |  |  | 2.27 mm, L/2683 (L: 6.10 m) |  |  | 2.70 mm, L/2262 (L: 6.10 m) |  |  |

3. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

3.1. Materiales

3.1.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Pilares y pantallas | HA-50 | 50 | 1.50 | Caliza | 20 | 33550 |
| Muros | HA-25 | 25 | 1.50 | Caliza | 20 | 28328 |

3.1.2. Aceros por elemento y posición

3.1.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

3.1.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

3.2. Armado de pilares y pantallas

3.2.1. Pilares

| Armado de pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hormigón: HA-50, Yc=1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilar | Geometría |  |  | Armaduras |  |  |  |  |  | Aprov. (%) | Estado |
|  | Planta | Dimensiones (cm) | Tramo (m) | Barras |  |  |  | Estribos |  |  |  |
|  |  |  |  | Esquina | Cara X | Cara Y | Cuantía (%) | Descripción(1) | Separación (cm) |  |  |
| P1 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 85.7 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 84.7 | Cumple |
| P2 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 84.3 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 81.9 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 92.5 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 90.7 | Cumple |
| P4 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 77.1 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 76.4 | Cumple |
| P5 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 88.0 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 86.9 | Cumple |
| P6 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 77.2 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 76.5 | Cumple |
| P7 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 88.2 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 86.9 | Cumple |
| P8 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 74.6 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 74.0 | Cumple |
| P13 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 85.5 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 84.4 | Cumple |
| P14 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 74.3 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 73.7 | Cumple |
| P15 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 87.4 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 85.3 | Cumple |
| P16 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 77.5 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 76.5 | Cumple |
| P17 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 71.5 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 70.9 | Cumple |
| P18 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 74.2 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 73.3 | Cumple |
| Notas: (1) e = estribo, r = rama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

| Soporte | Planta | Dimensión (cm) | Tramo (m) | Hipótesis | Base |  |  |  |  |  | Cabeza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 75.2 | -3.5 | -1.9 | -1.5 | -0.8 | 0.0 | 49.0 | 6.3 | 3.4 | -1.5 | -0.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 12.6 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 12.6 | 2.0 | 0.9 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 107.6 | -9.4 | -4.6 | -4.0 | -1.9 | 0.0 | 107.6 | 17.1 | 8.1 | -4.0 | -1.9 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 145.4 | 5.2 | -177.9 | 2.1 | -51.9 | 0.1 | 145.4 | -8.6 | 169.7 | 2.1 | -51.9 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 58.1 | -1.3 | -2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | -0.7 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | -58.1 | 1.3 | 2.1 | -0.3 | -0.5 | 0.0 |
| P2 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 71.0 | -4.3 | 1.8 | -1.8 | 0.8 | 0.0 | 44.7 | 7.8 | -3.3 | -1.8 | 0.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 11.3 | -1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | 11.3 | 2.3 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 96.7 | -11.1 | 4.3 | -4.7 | 1.8 | 0.0 | 96.7 | 20.1 | -8.0 | -4.7 | 1.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -145.6 | -4.3 | -181.2 | -1.7 | -53.3 | 0.1 | -145.6 | 7.3 | 175.8 | -1.7 | -53.3 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -5.3 | -0.2 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -5.3 | 0.3 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 5.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | -0.3 | -1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| P3 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 112.3 | 0.5 | -3.9 | 0.2 | -1.6 | 0.0 | 86.0 | -0.9 | 7.0 | 0.2 | -1.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 27.5 | 0.1 | -1.5 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | 27.5 | -0.3 | 2.7 | 0.1 | -0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 235.7 | 1.2 | -13.0 | 0.5 | -5.4 | 0.0 | 235.7 | -2.3 | 23.4 | 0.5 | -5.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 146.2 | 0.4 | -175.0 | 0.0 | -51.1 | 0.1 | 146.2 | 0.1 | 167.1 | 0.0 | -51.1 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P4 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 105.2 | 0.6 | 3.9 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 78.9 | -1.1 | -7.2 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 25.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 25.3 | -0.4 | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 216.5 | 1.7 | 12.9 | 0.7 | 5.5 | 0.0 | 216.5 | -3.0 | -23.6 | 0.7 | 5.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -146.3 | -0.0 | -175.1 | 0.1 | -51.1 | 0.1 | -146.3 | -0.6 | 167.2 | 0.1 | -51.1 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 0.4 | -0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | -0.0 | 0.2 | 0.0 |
| P5 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 105.6 | -0.1 | -3.5 | -0.0 | -1.5 | 0.0 | 79.3 | 0.2 | 6.3 | -0.0 | -1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 24.9 | -0.0 | -1.3 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | 24.9 | 0.1 | 2.4 | -0.0 | -0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 213.7 | -0.2 | -11.4 | -0.1 | -4.7 | 0.0 | 213.7 | 0.4 | 20.4 | -0.1 | -4.7 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 155.6 | 0.6 | -169.0 | 0.1 | -48.9 | 0.1 | 155.6 | -0.3 | 158.9 | 0.1 | -48.9 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | -0.0 | 1.3 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 58.1 | 0.0 | -2.7 | -0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -58.1 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
| P6 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 98.7 | -0.1 | 3.4 | -0.0 | 1.5 | 0.0 | 72.4 | 0.2 | -6.4 | -0.0 | 1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 22.7 | -0.0 | 1.3 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 22.7 | 0.1 | -2.4 | -0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 194.4 | -0.3 | 11.3 | -0.1 | 4.8 | 0.0 | 194.4 | 0.5 | -20.7 | -0.1 | 4.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -154.8 | -0.6 | -173.3 | -0.2 | -50.7 | 0.1 | -154.8 | 0.6 | 166.5 | -0.2 | -50.7 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -5.1 | -0.0 | -1.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | -5.1 | 0.0 | 1.3 | -0.0 | -0.3 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | -0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| P7 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 107.5 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 81.2 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | -1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 25.7 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 220.1 | 0.0 | -11.9 | 0.0 | -5.0 | 0.0 | 220.1 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | -5.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 142.8 | 0.6 | -168.9 | 0.1 | -49.3 | 0.1 | 142.8 | -0.3 | 161.2 | 0.1 | -49.3 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P8 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 100.5 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 74.2 | 0.0 | -6.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 23.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | -2.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 200.6 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 200.6 | 0.0 | -21.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -143.6 | -0.5 | -169.0 | -0.1 | -49.3 | 0.1 | -143.6 | 0.4 | 161.4 | -0.1 | -49.3 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| P13 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 105.6 | 0.1 | -3.5 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 79.3 | -0.2 | 6.3 | 0.0 | -1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 24.9 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 24.9 | -0.1 | 2.4 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 213.7 | 0.2 | -11.4 | 0.1 | -4.7 | 0.0 | 213.7 | -0.4 | 20.4 | 0.1 | -4.7 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 151.6 | 0.6 | -162.9 | 0.1 | -47.2 | 0.1 | 151.6 | -0.2 | 153.0 | 0.1 | -47.2 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 58.1 | -0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | -0.0 | -1.3 | -0.0 | -0.6 | 0.0 | -58.1 | 0.0 | 2.7 | -0.0 | -0.6 | 0.0 |
| P14 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 98.7 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 72.4 | -0.2 | -6.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 22.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 22.7 | -0.1 | -2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 194.4 | 0.3 | 11.3 | 0.1 | 4.8 | 0.0 | 194.4 | -0.5 | -20.7 | 0.1 | 4.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -150.9 | -0.5 | -167.2 | -0.1 | -48.9 | 0.1 | -150.9 | 0.3 | 160.7 | -0.1 | -48.9 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -5.1 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -5.1 | -0.0 | 1.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 5.1 | -0.0 | 1.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | -1.3 | -0.0 | 0.3 | 0.0 |
| P15 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 112.3 | -0.5 | -3.9 | -0.2 | -1.6 | 0.0 | 86.0 | 0.9 | 7.0 | -0.2 | -1.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 27.5 | -0.1 | -1.5 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 27.5 | 0.3 | 2.7 | -0.1 | -0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 235.7 | -1.2 | -13.0 | -0.5 | -5.4 | 0.0 | 235.7 | 2.3 | 23.4 | -0.5 | -5.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 138.3 | 0.8 | -162.8 | 0.2 | -47.5 | 0.1 | 138.3 | -0.6 | 155.4 | 0.2 | -47.5 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.0 | -0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P16 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 75.2 | 3.5 | -1.9 | 1.5 | -0.8 | 0.0 | 49.0 | -6.3 | 3.4 | 1.5 | -0.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 12.6 | 1.1 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 12.6 | -2.0 | 0.9 | 0.5 | -0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 107.6 | 9.4 | -4.6 | 4.0 | -1.9 | 0.0 | 107.6 | -17.1 | 8.1 | 4.0 | -1.9 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 116.5 | -3.5 | -159.5 | -1.6 | -46.5 | 0.1 | 116.5 | 7.3 | 152.0 | -1.6 | -46.5 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | -0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 58.1 | 1.3 | -2.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | 0.7 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | -58.1 | -1.3 | 2.1 | 0.3 | -0.5 | 0.0 |
| P17 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 105.2 | -0.6 | 3.9 | -0.3 | 1.7 | 0.0 | 78.9 | 1.1 | -7.2 | -0.3 | 1.7 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 25.3 | -0.2 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | 25.3 | 0.4 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 216.5 | -1.7 | 12.9 | -0.7 | 5.5 | 0.0 | 216.5 | 3.0 | -23.6 | -0.7 | 5.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -138.5 | -1.1 | -162.9 | -0.4 | -47.5 | 0.1 | -138.5 | 1.4 | 155.5 | -0.4 | -47.5 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -0.4 | -0.0 | -0.5 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| P18 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.70 | Peso propio | 71.0 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 44.7 | -7.8 | -3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 11.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 11.3 | -2.3 | -0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 96.7 | 11.1 | 4.3 | 4.7 | 1.8 | 0.0 | 96.7 | -20.1 | -8.0 | 4.7 | 1.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -133.7 | 3.0 | -162.8 | 1.3 | -47.9 | 0.1 | -133.7 | -6.0 | 158.0 | 1.3 | -47.9 | 0.1 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -5.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -5.3 | -0.3 | 1.0 | 0.1 | -0.3 | 0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 5.3 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 0.3 | -1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |

3.4. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

| Soporte | Hipótesis | Esfuerzos en arranques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Peso propio | 75.2 | -3.5 | -1.9 | -1.5 | -0.8 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 12.6 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 107.6 | -9.4 | -4.6 | -4.0 | -1.9 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | 145.4 | 5.2 | -177.9 | 2.1 | -51.9 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | -0.7 | -0.9 | -0.3 | -0.5 | 0.0 |
| P2 | Peso propio | 71.0 | -4.3 | 1.8 | -1.8 | 0.8 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 11.3 | -1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 96.7 | -11.1 | 4.3 | -4.7 | 1.8 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | -145.6 | -4.3 | -181.2 | -1.7 | -53.3 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -5.3 | -0.2 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 5.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| P3 | Peso propio | 112.3 | 0.5 | -3.9 | 0.2 | -1.6 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 27.5 | 0.1 | -1.5 | 0.1 | -0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 235.7 | 1.2 | -13.0 | 0.5 | -5.4 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | 146.2 | 0.4 | -175.0 | 0.0 | -51.1 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P4 | Peso propio | 105.2 | 0.6 | 3.9 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 25.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 216.5 | 1.7 | 12.9 | 0.7 | 5.5 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | -146.3 | -0.0 | -175.1 | 0.1 | -51.1 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 0.4 | -0.0 | 0.5 | -0.0 | 0.2 | 0.0 |
| P5 | Peso propio | 105.6 | -0.1 | -3.5 | -0.0 | -1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 24.9 | -0.0 | -1.3 | -0.0 | -0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 213.7 | -0.2 | -11.4 | -0.1 | -4.7 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | 155.6 | 0.6 | -169.0 | 0.1 | -48.9 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | -0.0 | 1.3 | -0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
| P6 | Peso propio | 98.7 | -0.1 | 3.4 | -0.0 | 1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 22.7 | -0.0 | 1.3 | -0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 194.4 | -0.3 | 11.3 | -0.1 | 4.8 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | -154.8 | -0.6 | -173.3 | -0.2 | -50.7 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -5.1 | -0.0 | -1.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| P7 | Peso propio | 107.5 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | -1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 25.7 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 220.1 | 0.0 | -11.9 | 0.0 | -5.0 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | 142.8 | 0.6 | -168.9 | 0.1 | -49.3 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P8 | Peso propio | 100.5 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 23.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 200.6 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | -143.6 | -0.5 | -169.0 | -0.1 | -49.3 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| P13 | Peso propio | 105.6 | 0.1 | -3.5 | 0.0 | -1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 24.9 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 213.7 | 0.2 | -11.4 | 0.1 | -4.7 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | 151.6 | 0.6 | -162.9 | 0.1 | -47.2 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | -0.0 | -1.3 | -0.0 | -0.6 | 0.0 |
| P14 | Peso propio | 98.7 | 0.1 | 3.4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 22.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 194.4 | 0.3 | 11.3 | 0.1 | 4.8 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | -150.9 | -0.5 | -167.2 | -0.1 | -48.9 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -5.1 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 5.1 | -0.0 | 1.0 | -0.0 | 0.3 | 0.0 |
| P15 | Peso propio | 112.3 | -0.5 | -3.9 | -0.2 | -1.6 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 27.5 | -0.1 | -1.5 | -0.1 | -0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 235.7 | -1.2 | -13.0 | -0.5 | -5.4 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | 138.3 | 0.8 | -162.8 | 0.2 | -47.5 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.0 | -0.1 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P16 | Peso propio | 75.2 | 3.5 | -1.9 | 1.5 | -0.8 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 12.6 | 1.1 | -0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 107.6 | 9.4 | -4.6 | 4.0 | -1.9 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | 116.5 | -3.5 | -159.5 | -1.6 | -46.5 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 58.1 | -0.7 | 0.9 | -0.3 | 0.5 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -58.1 | 0.7 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | 0.0 |
| P17 | Peso propio | 105.2 | -0.6 | 3.9 | -0.3 | 1.7 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 25.3 | -0.2 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 216.5 | -1.7 | 12.9 | -0.7 | 5.5 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | -138.5 | -1.1 | -162.9 | -0.4 | -47.5 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -0.4 | -0.0 | -0.5 | -0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| P18 | Peso propio | 71.0 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 11.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 96.7 | 11.1 | 4.3 | 4.7 | 1.8 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo | -133.7 | 3.0 | -162.8 | 1.3 | -47.9 | 0.1 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -5.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 5.3 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |

3.5. Pésimos de pilares, pantallas y muros

3.5.1. Pilares

| Resumen de las comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Pésima | Aprov. (%) | Estado |
|  |  |  |  | Naturaleza | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |  |  |
| P1 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 279.6 | 258.9 | -4.6 | 1.2 | -78.8 | Q | 57.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 414.1 | 312.4 | 59.7 | -3.7 | -81.2 | N,M | 84.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 305.9 | -269.3 | 3.2 | 1.2 | -78.8 | Q | 56.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 449.6 | -322.2 | -55.5 | -3.7 | -81.2 | N,M | 85.7 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 449.6 | -322.0 | -55.2 | -3.7 | -81.2 | N,M | 84.7 | Cumple |
| P2 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -162.5 | 259.3 | 21.1 | -5.0 | -78.9 | Q | 84.3 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -136.2 | -269.6 | -12.1 | -5.0 | -78.9 | N,M | 82.5 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -136.2 | -269.6 | -12.1 | -5.0 | -78.9 | N,M | 81.9 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 332.8 | 260.4 | -1.0 | 0.3 | -78.9 | Q | 55.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 620.1 | 353.5 | -69.0 | 1.0 | -85.4 | N,M | 92.5 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 359.1 | -305.7 | 39.0 | 0.3 | -78.9 | Q | 54.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 655.6 | -352.4 | 71.7 | 1.0 | -85.4 | N,M | 91.9 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 655.6 | -352.1 | 71.3 | 1.0 | -85.4 | N,M | 90.7 | Cumple |
| P4 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -115.3 | 240.8 | -2.3 | 0.5 | -74.3 | Q | 75.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -89.0 | -257.2 | 0.8 | 0.5 | -74.3 | N,M | 77.1 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -89.0 | -257.2 | 0.8 | 0.5 | -74.3 | N,M | 76.4 | Cumple |
| P5 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 337.6 | 282.4 | -35.7 | 0.2 | -75.4 | Q | 52.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 598.5 | 334.3 | 63.2 | 0.0 | -81.1 | N,M | 87.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 363.9 | -296.6 | 39.1 | 0.2 | -75.4 | Q | 51.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 634.0 | -338.7 | 67.1 | 0.0 | -81.1 | N,M | 88.0 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 634.0 | -338.3 | 66.8 | 0.0 | -81.1 | N,M | 86.9 | Cumple |
| P6 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -137.2 | 241.1 | 1.1 | -0.3 | -74.1 | Q | 76.9 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -110.9 | -255.2 | -1.1 | -0.3 | -74.1 | N,M | 77.2 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -110.9 | -255.2 | -1.1 | -0.3 | -74.1 | N,M | 76.5 | Cumple |
| P7 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 321.1 | 250.8 | -0.4 | 0.2 | -76.0 | Q | 53.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 589.6 | 338.2 | -62.3 | 0.2 | -81.9 | N,M | 88.2 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 347.3 | -294.8 | 37.4 | 0.2 | -76.0 | Q | 52.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 625.0 | -338.2 | 66.6 | 0.2 | -81.9 | N,M | 88.0 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 625.0 | -337.9 | 66.2 | 0.2 | -81.9 | N,M | 86.9 | Cumple |
| P8 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -117.8 | 232.9 | 0.6 | -0.2 | -71.9 | Q | 73.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -91.5 | -248.5 | -0.8 | -0.2 | -71.9 | N,M | 74.6 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -91.5 | -248.5 | -0.8 | -0.2 | -71.9 | N,M | 74.0 | Cumple |
| P13 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 331.7 | 238.2 | -0.5 | 0.2 | -72.7 | Q | 51.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 592.6 | 324.9 | -63.3 | 0.4 | -78.4 | N,M | 84.6 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 358.0 | -286.9 | 38.6 | 0.2 | -72.7 | Q | 50.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 628.1 | -328.9 | 67.3 | 0.4 | -78.4 | N,M | 85.5 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 628.1 | -328.5 | 66.9 | 0.4 | -78.4 | N,M | 84.4 | Cumple |
| P14 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -131.2 | 232.3 | 0.2 | -0.1 | -71.4 | Q | 73.6 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -104.9 | -246.0 | -0.6 | -0.1 | -71.4 | N,M | 74.3 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -104.9 | -246.0 | -0.6 | -0.1 | -71.4 | N,M | 73.7 | Cumple |
| P15 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 320.9 | 242.9 | 0.2 | 0.1 | -73.5 | Q | 51.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 608.2 | 334.8 | 66.9 | -0.6 | -80.0 | N,M | 87.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 347.2 | -286.2 | 37.0 | 0.1 | -73.5 | Q | 51.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 643.7 | -332.9 | -68.6 | -0.6 | -80.0 | N,M | 86.4 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 643.7 | -332.5 | -68.2 | -0.6 | -80.0 | N,M | 85.3 | Cumple |
| P16 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 236.2 | 232.2 | 2.6 | -0.5 | -70.7 | Q | 53.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 370.7 | 281.1 | -57.2 | 4.3 | -73.1 | N,M | 76.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 262.5 | -241.6 | -0.7 | -0.5 | -70.7 | Q | 52.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 406.2 | -290.0 | 53.4 | 4.3 | -73.1 | N,M | 77.5 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 406.2 | -289.7 | 53.2 | 4.3 | -73.1 | N,M | 76.5 | Cumple |
| P17 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -103.6 | 223.3 | 3.5 | -0.9 | -69.0 | Q | 69.2 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -77.3 | -238.9 | -2.4 | -0.9 | -69.0 | N,M | 71.5 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -77.3 | -238.9 | -2.4 | -0.9 | -69.0 | N,M | 70.9 | Cumple |
| P18 | Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -144.6 | 232.6 | -19.2 | 4.4 | -70.8 | Q | 74.2 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -118.3 | -241.9 | 10.1 | 4.4 | -70.8 | N,M | 73.9 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -118.3 | -241.9 | 10.1 | 4.4 | -70.8 | N,M | 73.3 | Cumple |
| Notas: Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6. Listado de medición de pilares

| Resumen de medición - Forjado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón HA-50, Yc=1.5 (m³) | Armaduras B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Cuantía (kg/m³) |
|  |  |  |  | Longitudinal Ø25 (kg) | Estribos |  | Total +10 % (kg) |  |
|  |  |  |  |  | Ø10 (kg) | Ø8 (kg) |  |  |
| P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P13, P14, P15, P16, P17 y P18 | 40x40 | 150.08 | 15.01 | 6108.2 | 1309.0 | 16.8 | 8177.4 | 495.27 |
| Total |  | 150.08 | 15.01 | 6108.2 | 1309.0 | 16.8 | 8177.4 | 495.27 |

3.7. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta

- Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

- Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

3.7.1. Resumido

| Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cota (m) | Hipótesis | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| Cimentación | 0.00 | Peso propio | 1343.9 | 26206 | 2242.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Cargas muertas | 297.5 | 5801.5 | 489.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Sobrecarga de uso | 2550.1 | 49727 | 4193.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Tiro bolardo | -17.0 | -663.0 | -5864 | 0.0 | -691.0 | -13143 |
|  |  | Tiro Bolardo 2 | 212.0 | 4134.0 | -78.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Tiro bolardo 3 | -212.0 | -4134 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

4. COMPROBACIONES E.L.U.

4.1. Notación

En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

4.2. Pilares

4.2.1. P1

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 57.3 | 84.1 | 84.1 | G, V(2) | Q | 279.6 | 258.9 | -4.6 | 1.2 | -78.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 414.1 | 312.4 | 59.7 | -3.7 | -81.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 56.2 | 85.7 | 85.7 | G, V(2) | Q | 305.9 | -269.3 | 3.2 | 1.2 | -78.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 449.6 | -322.2 | -55.5 | -3.7 | -81.2 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 8.1 | 84.7 | 84.7 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 449.6 | -322.0 | -55.2 | -3.7 | -81.2 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2. P2

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 84.3 | 80.9 | 84.3 | G, V(2) | Q,N,M | -162.5 | 259.3 | 21.1 | -5.0 | -78.9 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 82.0 | 82.5 | 82.5 | G, V(2) | Q,N,M | -136.2 | -269.6 | -12.1 | -5.0 | -78.9 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.9 | 81.9 | 81.9 | G, V(2) | Q,N,M | -136.2 | -269.6 | -12.1 | -5.0 | -78.9 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.3. P3

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 55.2 | 92.5 | 92.5 | G, V(2) | Q | 332.8 | 260.4 | -1.0 | 0.3 | -78.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 620.1 | 353.5 | -69.0 | 1.0 | -85.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 54.2 | 91.9 | 91.9 | G, V(2) | Q | 359.1 | -305.7 | 39.0 | 0.3 | -78.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 655.6 | -352.4 | 71.7 | 1.0 | -85.4 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 8.5 | 90.7 | 90.7 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 655.6 | -352.1 | 71.3 | 1.0 | -85.4 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.4. P4

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 75.4 | 73.2 | 75.4 | G, V(2) | Q,N,M | -115.3 | 240.8 | -2.3 | 0.5 | -74.3 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 73.5 | 77.1 | 77.1 | G, V(2) | Q,N,M | -89.0 | -257.2 | 0.8 | 0.5 | -74.3 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.4 | 76.4 | 76.4 | G, V(2) | Q,N,M | -89.0 | -257.2 | 0.8 | 0.5 | -74.3 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.5. P5

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.6 | 87.0 | 87.0 | G, V(2) | Q | 337.6 | 282.4 | -35.7 | 0.2 | -75.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 598.5 | 334.3 | 63.2 | 0.0 | -81.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 51.7 | 88.0 | 88.0 | G, V(2) | Q | 363.9 | -296.6 | 39.1 | 0.2 | -75.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 634.0 | -338.7 | 67.1 | 0.0 | -81.1 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 8.1 | 86.9 | 86.9 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 634.0 | -338.3 | 66.8 | 0.0 | -81.1 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.6. P6

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 76.9 | 73.9 | 76.9 | G, V(2) | Q,N,M | -137.2 | 241.1 | 1.1 | -0.3 | -74.1 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 74.8 | 77.2 | 77.2 | G, V(2) | Q,N,M | -110.9 | -255.2 | -1.1 | -0.3 | -74.1 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.4 | 76.5 | 76.5 | G, V(2) | Q,N,M | -110.9 | -255.2 | -1.1 | -0.3 | -74.1 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.7. P7

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 53.6 | 88.2 | 88.2 | G, V(2) | Q | 321.1 | 250.8 | -0.4 | 0.2 | -76.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 589.6 | 338.2 | -62.3 | 0.2 | -81.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.7 | 88.0 | 88.0 | G, V(2) | Q | 347.3 | -294.8 | 37.4 | 0.2 | -76.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 625.0 | -338.2 | 66.6 | 0.2 | -81.9 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 8.1 | 86.9 | 86.9 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 625.0 | -337.9 | 66.2 | 0.2 | -81.9 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.8. P8

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 73.1 | 70.9 | 73.1 | G, V(2) | Q,N,M | -117.8 | 232.9 | 0.6 | -0.2 | -71.9 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 71.2 | 74.6 | 74.6 | G, V(2) | Q,N,M | -91.5 | -248.5 | -0.8 | -0.2 | -71.9 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.1 | 74.0 | 74.0 | G, V(2) | Q,N,M | -91.5 | -248.5 | -0.8 | -0.2 | -71.9 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.9. P13

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.0 | 84.6 | 84.6 | G, V(2) | Q | 331.7 | 238.2 | -0.5 | 0.2 | -72.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 592.6 | 324.9 | -63.3 | 0.4 | -78.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 50.1 | 85.5 | 85.5 | G, V(2) | Q | 358.0 | -286.9 | 38.6 | 0.2 | -72.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 628.1 | -328.9 | 67.3 | 0.4 | -78.4 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.8 | 84.4 | 84.4 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 628.1 | -328.5 | 66.9 | 0.4 | -78.4 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.10. P14

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 73.6 | 71.2 | 73.6 | G, V(2) | Q,N,M | -131.2 | 232.3 | 0.2 | -0.1 | -71.4 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 71.7 | 74.3 | 74.3 | G, V(2) | Q,N,M | -104.9 | -246.0 | -0.6 | -0.1 | -71.4 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.1 | 73.7 | 73.7 | G, V(2) | Q,N,M | -104.9 | -246.0 | -0.6 | -0.1 | -71.4 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.11. P15

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.9 | 87.4 | 87.4 | G, V(2) | Q | 320.9 | 242.9 | 0.2 | 0.1 | -73.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 608.2 | 334.8 | 66.9 | -0.6 | -80.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 51.0 | 86.4 | 86.4 | G, V(2) | Q | 347.2 | -286.2 | 37.0 | 0.1 | -73.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 643.7 | -332.9 | -68.6 | -0.6 | -80.0 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 8.0 | 85.3 | 85.3 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 643.7 | -332.5 | -68.2 | -0.6 | -80.0 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.12. P16

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 53.1 | 76.1 | 76.1 | G, V(2) | Q | 236.2 | 232.2 | 2.6 | -0.5 | -70.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 370.7 | 281.1 | -57.2 | 4.3 | -73.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.0 | 77.5 | 77.5 | G, V(2) | Q | 262.5 | -241.6 | -0.7 | -0.5 | -70.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 406.2 | -290.0 | 53.4 | 4.3 | -73.1 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.3 | 76.5 | 76.5 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 406.2 | -289.7 | 53.2 | 4.3 | -73.1 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.13. P17

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 69.2 | 67.8 | 69.2 | G, V(2) | Q,N,M | -103.6 | 223.3 | 3.5 | -0.9 | -69.0 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 67.5 | 71.5 | 71.5 | G, V(2) | Q,N,M | -77.3 | -238.9 | -2.4 | -0.9 | -69.0 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 6.9 | 70.9 | 70.9 | G, V(2) | Q,N,M | -77.3 | -238.9 | -2.4 | -0.9 | -69.0 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.14. P18

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.25 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 74.2 | 72.5 | 74.2 | G, V(2) | Q,N,M | -144.6 | 232.6 | -19.2 | 4.4 | -70.8 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 72.2 | 73.9 | 73.9 | G, V(2) | Q,N,M | -118.3 | -241.9 | 10.1 | 4.4 | -70.8 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.1 | 73.3 | 73.3 | G, V(2) | Q,N,M | -118.3 | -241.9 | 10.1 | 4.4 | -70.8 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Vigas

4.3.1. Forjado 1

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| P9 - P20 | Cumple | Cumple | '6.359 m'  = 58.9 | '6.359 m'  = 82.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 82.3 |
| P9 - P1 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 25.8 | 'P9'  = 80.5 |  = 4.6 |  = 15.3 | '0.000 m'  = 9.8 | '0.000 m'  = 86.1 | N.P.(3) | '0.100 m'  = 8.0 | N.P.(3) | '0.100 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 86.1 |
| P1 - P2 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 72.3 | 'P1'  = 93.4 | '0.000 m'  = 4.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(3) | '0.000 m'  = 15.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 93.4 |
| P10 - P3 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 16.7 | 'P10'  = 73.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 73.6 |
| P3 - P4 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 95.8 | 'P3'  = 84.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 95.8 |
| P11 - P5 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 32.3 | 'P11'  = 94.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 94.4 |
| P5 - P6 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 92.3 | 'P5'  = 96.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 96.0 |
| P12 - P7 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 15.8 | 'P12'  = 70.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 70.7 |
| P7 - P8 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 89.7 | 'P7'  = 81.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 89.7 |
| P19 - P13 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 32.3 | 'P19'  = 92.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 92.3 |
| P13 - P14 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 90.9 | 'P13'  = 93.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 93.3 |
| P21 - P15 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 16.7 | 'P21'  = 69.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 69.2 |
| P15 - P17 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 92.9 | 'P15'  = 78.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 92.9 |
| P20 - P16 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 25.8 | 'P20'  = 78.6 |  = 4.6 |  = 15.3 | '0.000 m'  = 10.0 | '0.000 m'  = 84.6 | N.P.(3) | '0.100 m'  = 8.0 | N.P.(3) | '0.100 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 84.6 |
| P16 - P18 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 67.9 | 'P16'  = 85.4 | '0.000 m'  = 4.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(3) | '0.000 m'  = 15.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 85.4 |
| P2 - P4 | Cumple | Cumple | '5.862 m'  = 51.7 | '6.100 m'  = 78.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 78.5 |
| P17 - P18 | Cumple | Cumple | '0.238 m'  = 51.8 | 'P17'  = 78.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 78.7 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | - |  |
| P4 - P6 | Cumple | Cumple | '0.238 m'  = 48.4 | 'P4'  = 77.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(4) | CUMPLE  = 77.9 |
| P6 - P8 | Cumple | Cumple | '5.862 m'  = 47.8 | '6.100 m'  = 71.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(4) | CUMPLE  = 71.0 |
| P8 - P14 | Cumple | Cumple | '0.238 m'  = 47.9 | 'P8'  = 71.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(4) | CUMPLE  = 71.0 |
| P14 - P17 | Cumple | Cumple | '5.862 m'  = 48.3 | '6.100 m'  = 77.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(4) | CUMPLE  = 77.8 |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis |  |
| P9 - P20 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P2 - P4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P17 - P18 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der.Alma | Wk,C,Sup.Ala Der. | Wk,C,Lat.Ala Der | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis |  |
| P9 - P1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P1 - P2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der.Alma | Wk,C,Sup.Ala Der. | Wk,C,Lat.Ala Der | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Ala Izq | Wk,C,Sup.Ala Izq. | Wk,C,Lat.Izq.Alma | sr | Vfis |  |
| P10 - P3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P3 - P4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P11 - P5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P5 - P6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P12 - P7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P7 - P8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P19 - P13 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P13 - P14 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P21 - P15 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P15 - P17 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Ala Izq | Wk,C,Sup.Ala Izq. | Wk,C,Lat.Izq.Alma | sr | Vfis |  |
| P20 - P16 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P16 - P18 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis | - |  |
| P4 - P6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| P6 - P8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| P8 - P14 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| P14 - P17 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |

Notación: Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede Wk,C,Lat.Der.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha del alma Wk,C,Sup.Ala Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala derecha Wk,C,Lat.Ala Der: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala derecha Wk,C,Lat.Ala Izq: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala izquierda Wk,C,Sup.Ala Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala izquierda Wk,C,Lat.Izq.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda del alma -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Comprobaciones de flecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigas | A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max fT,lim fT,lim= L/250 | Activa (Cuasipermanente) fA,max fA,lim fA,lim= L/500 | Estado |
| P9 - P20 | fT,max: 5.67 mm fT,lim: 24.14 mm | fA,max: 4.45 mm fA,lim: 12.06 mm | CUMPLE |
| P9 - P1 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P1 - P2 | fT,max: 0.27 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 0.18 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |
| P10 - P3 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P3 - P4 | fT,max: 1.53 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 1.33 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |
| P11 - P5 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P5 - P6 | fT,max: 1.17 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 0.99 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |
| P12 - P7 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P7 - P8 | fT,max: 1.24 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 1.05 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |
| P19 - P13 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P13 - P14 | fT,max: 1.17 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 0.99 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |
| P21 - P15 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P15 - P17 | fT,max: 1.53 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 1.33 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |
| P20 - P16 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P16 - P18 | fT,max: 0.27 mm fT,lim: 12.20 mm | fA,max: 0.18 mm fA,lim: 6.10 mm | CUMPLE |
| P2 - P4 | fT,max: 2.70 mm fT,lim: 24.40 mm | fA,max: 1.80 mm fA,lim: 12.20 mm | CUMPLE |
| P4 - P6 | fT,max: 2.27 mm fT,lim: 24.40 mm | fA,max: 1.59 mm fA,lim: 12.20 mm | CUMPLE |
| P6 - P8 | fT,max: 2.39 mm fT,lim: 24.40 mm | fA,max: 1.68 mm fA,lim: 12.20 mm | CUMPLE |
| P8 - P14 | fT,max: 2.39 mm fT,lim: 24.40 mm | fA,max: 1.68 mm fA,lim: 12.20 mm | CUMPLE |
| P14 - P17 | fT,max: 2.27 mm fT,lim: 24.40 mm | fA,max: 1.59 mm fA,lim: 12.20 mm | CUMPLE |
| P17 - P18 | fT,max: 2.70 mm fT,lim: 24.40 mm | fA,max: 1.80 mm fA,lim: 12.20 mm | CUMPLE |

APÉNDICE Nº2.

LISTADOS DE CÁLCULO MUELLE DE ARRASTRE.

1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA

1.1. Versión del programa y número de licencia

Versión: 2023

Número de licencia: 84023

1.2. Datos generales de la estructura

Proyecto: Predimensionamiento muelle

Clave: muelle arrastre mod 2

1.3. Normas consideradas

Hormigón: Código Estructural

Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

1.4. Acciones consideradas

1.4.1. Gravitatorias

| Planta | S.C.U (kN/m²) | Cargas muertas (kN/m²) |
| --- | --- | --- |
| Forjado 1 | 15.0 | 1.8 |
| Cimentación | 0.0 | 0.0 |

1.4.2. Viento

Se ha tenido en cuenta la acción del viento mediante cargas aplicadas en las siguientes hipótesis: 'Tiro bolardo', 'Tiro Bolardo 2' y 'Tiro bolardo 3'.

1.4.3. Sismo

Sin acción de sismo

1.4.4. Hipótesis de carga

| Automáticas | Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso |
| --- | --- |
| Adicionales | Referencia; Naturaleza. Tiro bolardo; Viento. Tiro Bolardo 2; Viento. Tiro bolardo 3; Viento. |

1.4.5. Cargas horizontales y en cabeza de pilares

1.4.5.1. Cargas en cabeza de pilar

| Referencia pilar | Hipótesis | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Tiro bolardo | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 |
| P2 | Tiro bolardo | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 |
| P3 | Tiro bolardo | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | 0.00 |
| P4 | Tiro bolardo | -24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | 0.00 |
| P5 | Tiro bolardo | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 |
| P6 | Tiro bolardo | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 |
| P11 | Tiro bolardo Tiro Bolardo 2 Tiro bolardo 3 | 0.00 53.00 -53.00 | 0.00 0.00 0.00 | -37.50 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | -75.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |

1.5. Estados límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Desplazamientos | Acciones características |

1.6. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Con coeficientes de combinación

-	Sin coeficientes de combinación

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| P | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| p,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| a,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.600 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

1.6.2. Combinaciones

- Nombres de las hipótesis

| PP | Peso propio |
| --- | --- |
| CM | Cargas muertas |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| Tiro bolardo | Tiro bolardo |
| Tiro Bolardo 2 | Tiro Bolardo 2 |
| Tiro bolardo 3 | Tiro bolardo 3 |

- E.L.U. de rotura. Hormigón

| Comb. | PP | CM | Qa | Tiro bolardo | Tiro Bolardo 2 | Tiro bolardo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.500 |  |  |
| 6 | 1.350 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.500 |  |  |
| 8 | 1.350 | 1.350 | 1.050 | 1.500 |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.900 |  |  |
| 10 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 0.900 |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.500 |  |
| 12 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  | 1.500 |  |
| 14 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  | 1.500 |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  | 0.900 |  |
| 16 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  | 0.900 |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.500 |
| 18 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  | 1.500 |
| 20 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  | 1.500 |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  | 0.900 |
| 22 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  | 0.900 |

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | PP | CM | Qa | Tiro bolardo | Tiro Bolardo 2 | Tiro bolardo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |
| 4 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |
| 6 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.600 |  |  |
| 8 | 1.600 | 1.600 | 1.120 | 1.600 |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0.960 |  |  |
| 10 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.960 |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |
| 12 | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  | 1.600 |  |
| 14 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  | 1.600 |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  | 0.960 |  |
| 16 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  | 0.960 |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |
| 18 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  | 1.600 |
| 20 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  | 1.600 |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  | 0.960 |
| 22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  | 0.960 |

- Desplazamientos

| Comb. | PP | CM | Qa | Tiro bolardo | Tiro Bolardo 2 | Tiro bolardo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |

1.7. Datos geométricos de grupos y plantas

| Grupo | Nombre del grupo | Planta | Nombre planta | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forjado 1 | 1 | Forjado 1 | 7.20 | 7.20 |
| 0 | Cimentación |  |  |  | 0.00 |

1.8. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

1.8.1. Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

| Referencia | Coord(P.Fijo) | GI- GF | Vinculación exterior | Ang. | Punto fijo | Canto de apoyo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | ( 0.00, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P2 | ( 0.00, 4.65) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P3 | ( 4.50, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P4 | ( 4.50, 4.65) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P5 | ( 9.00, 0.00) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P6 | ( 9.00, 4.65) | 0-1 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.00 |
| P9 | ( 0.00, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P10 | ( 4.50, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |
| P11 | ( 9.00, -0.45) | 1-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Mitad inferior |  |

1.9. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

| P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 40x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

| P9, P10, P11 |  |
| --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) |
| 2 | CHS 159.0x5.0 |

1.10. Listado de paños

Placas aligeradas consideradas

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| PRENOR: P-25+ 5/120 | PRENOR (PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE) Canto total del forjado: 30 cm Espesor de la capa de compresión: 5 cm Ancho de la placa: 1200 mm Ancho mínimo de la placa: 300 mm Entrega mínima: 8 cm Entrega máxima: 20 cm Entrega lateral: 5 cm Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: 4.1 kN/m² Volumen de hormigón: 0.05 m³/m² |

1.10.1. Autorización de uso

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:

PRENOR: P-25+ 5/120

PRENOR (PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE) Canto total del forjado: 30 cm Espesor de la capa de compresión: 5 cm Ancho de la placa: 1200 mm Ancho mínimo de la placa: 300 mm Entrega mínima: 8 cm Entrega máxima: 20 cm Entrega lateral: 5 cm Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5 Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 Peso propio: 4.1 kN/m² Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²

Esfuerzos por bandas de 1 m

|  | Flexión positiva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Momento de servicio |  |  | Cortante |
| Referencia | Momento |  | Rigidez |  | Según la clase de exposición (1) |  |  | Último |
|  | Último | Fisura | Total | Fisura | I | II | III |  |
|  | kN·m/m |  | kN·m²/m |  | kN·m/m |  |  | kN/m |
| P25-1 P25-2 P25-3 P25-4 P25-5 | 158.7 220.6 221.2 235.5 240.2 | 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 | 63550.0 64230.0 64530.0 65560.0 65710.0 | 63550.0 64230.0 64530.0 65560.0 65710.0 | 71.9 109.1 115.4 114.5 115.9 | 104.4 142.1 162.8 193.3 212.3 | 121.0 159.0 179.7 210.6 229.6 |  |

|  | Flexión negativa B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refuerzo | Momento último |  | Momento | Rigidez |  | Cortante |
| Superior | Tipo | Macizado | Fisura | Total | Fisura | Último |
|  | kN·m/m |  | kN·m/m | kN·m²/m |  | kN/m |
| Ø8 /130 Ø8 /120 Ø10 /130 Ø10 /120 Ø12 /130 Ø16 /200 Ø16 /170 Ø16 /150 | 45.3 59.2 70.3 87.1 100.5 118.4 137.4 156.1 | 45.3 59.2 70.3 87.1 100.4 118.3 137.3 156.0 | 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 | 64390.0 65240.0 65920.0 66940.0 67760.0 68840.0 69980.0 71700.0 | 4820.0 6270.0 7420.0 9160.0 10520.0 12340.0 14240.0 16090.0 | 129.2 125.8 123.6 126.8 125.0 125.0 125.0 125.0 |

(1) Según la clase de exposición:

| -Clase I: | Ambiente agresivo | (Ambiente III) |
| --- | --- | --- |
| -Clase II: | Ambiente exterior | (Ambiente II) |
| -Clase III: | Ambiente interior | (Ambiente I) |

1.11. Materiales utilizados

1.11.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Forjados | HA-35 | 35 | 1.50 | Caliza | 20 | 30669 |
| Pilares y pantallas | HA-50 | 50 | 1.50 | Caliza | 20 | 33550 |
| Muros | HA-25 | 25 | 1.50 | Caliza | 20 | 28328 |

1.11.2. Aceros por elemento y posición

1.11.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

1.11.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

2. LISTADO DE ARMADO DE VIGAS

2.1. Forjado 1

2.1.1. Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  | Tramo: P9-P11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 25x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -13.18 | -20.22 | -5.56 |
| x | [m] |  | 0.00 | 4.49 | 8.86 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 11.72 | 5.32 | 13.28 |
| x | [m] |  | 1.87 | 3.11 | 7.30 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -8.73 | -23.49 | -18.01 |
| x | [m] |  | 2.80 | 4.36 | 8.86 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 19.84 | 25.18 | 10.43 |
| x | [m] |  | 0.00 | 4.50 | 6.06 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
|  |  | Nec. | 1.67 | 2.03 | 1.67 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
|  |  | Nec. | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
|  |  | Nec. | 2.37 | 2.93 | 2.37 |
| F. Activa |  |  | 0.36 mm, L/10008 (L: 3.58 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.61 mm, L/6028 (L: 3.65 m) |  |  |

2.1.2. Pórtico 3

| Pórtico 3 |  |  | Tramo: P9-P1 |  |  | Tramo: P1-P2 |  |  | Tramo: P2-B0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 80x55+15x30 |  |  | 80x55+15x30 |  |  | 80x55+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -- | -2.36 | -3.48 | -80.28 | -- | -10.01 | -6.13 | -6.13 | -2.66 |
| x | [m] |  | -- | 0.05 | 0.10 | 0.00 | -- | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- | 151.16 | 185.24 | 170.63 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 1.24 | 2.37 | 2.93 | -- | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -19.36 | -21.35 | -23.33 | -- | -61.81 | -171.66 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.74 | 4.25 | -- | -- | -- |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 205.64 | 81.55 | 16.77 | 27.32 | 27.32 | 21.71 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.43 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -16.96 | -16.96 | -16.96 | -- | -- | -5.68 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | 3.87 | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 20.78 | -- | 1.55 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.07 | 12.79 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 14.12 |
|  |  | Nec. | 3.07 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 0.13 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 15.52 | 18.49 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
|  |  | Nec. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 8.57 | 9.20 | 9.07 | 1.65 | 9.20 | 1.65 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 2.70 | 7.57 | 7.57 | 9.61 | 7.57 | 7.83 | 0.00 | 9.61 | 0.00 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.45 mm, L/9357 (L: 4.25 m) |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.16 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.72 mm, L/5925 (L: 4.25 m) |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.16 m) |  |  |

2.1.3. Pórtico 4

| Pórtico 4 |  |  | Tramo: P10-P3 |  |  | Tramo: P3-P4 |  |  | Tramo: P4-B1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  | 50x55+15x30+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -3.47 | -5.93 | -8.48 | -175.83 | -- | -41.41 | -16.80 | -16.80 | -8.23 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | -- | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- | 295.36 | 364.89 | 333.19 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 1.24 | 2.37 | 2.93 | -- | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -48.47 | -50.07 | -51.67 | -- | -138.13 | -348.50 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.74 | 4.25 | -- | -- | -- |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 420.25 | 164.27 | 39.68 | 63.02 | 63.02 | 58.51 |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | 1.43 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -10.21 | -10.21 | -10.21 | -- | -- | -- | -1.60 | -1.60 | -1.60 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | 8.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.07 | 12.79 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 14.14 |
|  |  | Nec. | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 9.06 | 0.99 | 5.09 | 5.09 | 9.06 | 5.09 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 18.62 | 21.64 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |
|  |  | Nec. | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 17.58 | 18.97 | 18.63 | 3.26 | 18.97 | 3.26 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |
|  |  | Nec. | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 20.50 | 9.51 | 16.17 | 0.00 | 20.50 | 0.00 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 3.72 mm, L/1142 (L: 4.25 m) |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.16 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 4.25 mm, L/1001 (L: 4.25 m) |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.16 m) |  |  |

2.1.4. Pórtico 5

| Pórtico 5 |  |  | Tramo: P11-P5 |  |  | Tramo: P5-P6 |  |  | Tramo: P6-B2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 80x55+15x30 |  |  | 80x55+15x30 |  |  | 80x55+15x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -57.04 | -57.66 | -58.37 | -284.89 | -63.55 | -10.50 | -6.11 | -6.11 | -2.65 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.43 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 5.19 | 8.85 | 12.49 | 159.92 | 197.87 | 234.82 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 1.24 | 2.74 | 4.25 | -- | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -93.08 | -94.75 | -96.41 | -- | -64.84 | -174.02 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -- | 2.74 | 4.25 | -- | -- | -- |
| Cortante máx. | [kN] |  | 73.62 | 72.94 | 72.26 | 265.34 | 168.36 | 103.82 | 27.36 | 27.36 | 21.77 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.43 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -4.56 | -4.56 | -4.56 | -10.90 | -- | -- | -4.85 | -4.85 | -4.85 |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Torsor máx. | [kN] |  | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 6.83 | -- | 6.24 | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | -- | 3.87 | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 11.07 | 12.79 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 14.14 |
|  |  | Nec. | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 14.40 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 14.40 | 7.56 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 15.52 | 18.49 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |
|  |  | Nec. | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.94 | 10.58 | 11.72 | 5.90 | 11.72 | 5.90 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
|  |  | Nec. | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 13.75 | 9.74 | 7.98 | 0.00 | 13.75 | 0.00 |
| F. Activa |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.45 mm, L/9411 (L: 4.25 m) |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.16 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.10 m) |  |  | 0.71 mm, L/5956 (L: 4.25 m) |  |  | 0.00 mm, <L/1000 (L: 0.16 m) |  |  |

2.1.5. Pórtico 6

| Pórtico 6 |  |  | Tramo: B0-B1 |  |  | Tramo: B1-B2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 25x30 |  |  | 25x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -- | -- | -14.43 | -13.88 | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | 3.64 | 0.00 | -- | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 13.01 | 13.04 | 4.18 | 4.19 | 12.46 | 12.29 |
| x | [m] |  | 1.06 | 1.37 | 2.60 | 1.03 | 2.26 | 2.56 |
| Cortante mín. | [kN] |  | -0.18 | -10.12 | -22.83 | -- | -0.31 | -12.34 |
| x | [m] |  | 1.06 | 2.30 | 3.64 | -- | 2.26 | 3.63 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 12.25 | -- | -- | 22.33 | 9.66 | -- |
| x | [m] |  | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 1.34 | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 1.57 | 1.57 | 3.83 | 3.83 | 1.57 | 1.57 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.92 | 0.00 | 0.11 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
|  |  | Nec. | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
|  |  | Nec. | 2.37 | 2.37 | 2.66 | 2.60 | 2.37 | 2.37 |
| F. Activa |  |  | 0.33 mm, L/11127 (L: 3.64 m) |  |  | 0.33 mm, L/10921 (L: 3.63 m) |  |  |
| F. A plazo infinito |  |  | 0.55 mm, L/6651 (L: 3.64 m) |  |  | 0.55 mm, L/6539 (L: 3.63 m) |  |  |

3. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

3.1. Materiales

3.1.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Pilares y pantallas | HA-50 | 50 | 1.50 | Caliza | 20 | 33550 |
| Muros | HA-25 | 25 | 1.50 | Caliza | 20 | 28328 |

3.1.2. Aceros por elemento y posición

3.1.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

3.1.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

3.2. Armado de pilares y pantallas

3.2.1. Pilares

| Armado de pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hormigón: HA-50, Yc=1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilar | Geometría |  |  | Armaduras |  |  |  |  |  | Aprov. (%) | Estado |
|  | Planta | Dimensiones (cm) | Tramo (m) | Barras |  |  |  | Estribos |  |  |  |
|  |  |  |  | Esquina | Cara X | Cara Y | Cuantía (%) | Descripción(1) | Separación (cm) |  |  |
| P1 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 23.8 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 23.3 | Cumple |
| P2 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 21.2 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 21.0 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 69.4 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 66.7 | Cumple |
| P4 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 43.7 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 43.2 | Cumple |
| P5 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 77.0 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 76.1 | Cumple |
| P6 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 2eØ10+1eØ10 | 15 | 68.8 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø25 | 4Ø25 | 4Ø25 | 3.68 | 1eØ8 | - | 68.1 | Cumple |
| Notas: (1) e = estribo, r = rama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

| Soporte | Planta | Dimensión (cm) | Tramo (m) | Hipótesis | Base |  |  |  |  |  | Cabeza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | Peso propio | 76.1 | -0.8 | -3.5 | -0.3 | -1.4 | 0.0 | 49.1 | 1.2 | 6.4 | -0.3 | -1.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 11.3 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 11.3 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 97.2 | -2.8 | -7.3 | -1.1 | -3.0 | -0.0 | 97.2 | 4.7 | 13.4 | -1.1 | -3.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 40.0 | -19.4 | -49.5 | -4.1 | -14.0 | -1.6 | 40.0 | 8.8 | 47.0 | -4.1 | -14.0 | -1.6 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P2 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | Peso propio | 79.6 | -0.9 | 3.7 | -0.3 | 1.5 | 0.0 | 52.6 | 1.4 | -6.5 | -0.3 | 1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 12.1 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 12.1 | 0.8 | -1.6 | -0.2 | 0.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 103.6 | -4.0 | 7.6 | -1.6 | 3.1 | -0.0 | 103.6 | 6.9 | -13.6 | -1.6 | 3.1 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -40.7 | 16.2 | -49.6 | 3.8 | -14.0 | -1.6 | -40.7 | -10.1 | 47.1 | 3.8 | -14.0 | -1.6 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| P3 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | Peso propio | 108.3 | -0.2 | -7.0 | -0.0 | -2.9 | 0.0 | 81.3 | 0.1 | 12.7 | -0.0 | -2.9 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 25.6 | -0.0 | -2.5 | -0.0 | -1.0 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | 4.6 | -0.0 | -1.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 219.6 | -0.4 | -21.4 | -0.1 | -8.8 | -0.0 | 219.6 | 0.2 | 39.0 | -0.1 | -8.8 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 70.1 | -20.3 | -100.0 | -4.5 | -28.1 | -1.6 | 70.1 | 10.4 | 94.2 | -4.5 | -28.1 | -1.6 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 0.5 | -0.0 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P4 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | Peso propio | 113.9 | -0.2 | 6.9 | -0.1 | 2.8 | 0.0 | 86.8 | 0.2 | -12.5 | -0.1 | 2.8 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 26.9 | -0.1 | 2.5 | -0.0 | 1.0 | 0.0 | 26.9 | 0.1 | -4.5 | -0.0 | 1.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 230.8 | -0.5 | 21.3 | -0.1 | 8.7 | -0.0 | 230.8 | 0.5 | -38.6 | -0.1 | 8.7 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -70.4 | 19.5 | -100.1 | 5.1 | -28.2 | -1.6 | -70.4 | -16.0 | 94.4 | 5.1 | -28.2 | -1.6 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |
| P5 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | Peso propio | 75.8 | 0.8 | -3.5 | 0.3 | -1.5 | 0.0 | 48.8 | -1.6 | 6.5 | 0.3 | -1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 11.2 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 11.2 | -0.7 | 1.6 | 0.1 | -0.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 96.4 | 2.9 | -7.3 | 1.2 | -3.0 | -0.0 | 96.4 | -5.7 | 13.4 | 1.2 | -3.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | 89.8 | -22.2 | -150.9 | -5.2 | -42.5 | -1.6 | 89.8 | 13.9 | 142.4 | -5.2 | -42.5 | -1.6 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | 56.7 | -0.5 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | -0.0 | 56.7 | 1.0 | -2.6 | -0.2 | 0.5 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | -56.7 | 0.5 | -1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | -56.7 | -1.0 | 2.6 | 0.2 | -0.5 | 0.0 |
| P6 | Forjado 1 | 40x40 | 0.00/6.90 | Peso propio | 79.2 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 52.1 | -1.7 | -6.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 12.0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 12.0 | -0.9 | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 102.5 | 3.9 | 7.4 | 1.7 | 3.0 | -0.0 | 102.5 | -7.5 | -13.4 | 1.7 | 3.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo | -88.8 | 18.7 | -155.0 | 4.8 | -44.2 | -1.6 | -88.8 | -14.6 | 149.8 | 4.8 | -44.2 | -1.6 |
|  |  |  |  | Tiro Bolardo 2 | -3.8 | 0.3 | -1.0 | 0.1 | -0.3 | -0.0 | -3.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | -0.3 | -0.0 |
|  |  |  |  | Tiro bolardo 3 | 3.8 | -0.3 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |

3.4. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

| Soporte | Hipótesis | Esfuerzos en arranques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Peso propio | 76.1 | -0.8 | -3.5 | -0.3 | -1.4 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 11.3 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 97.2 | -2.8 | -7.3 | -1.1 | -3.0 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo | 40.0 | -19.4 | -49.5 | -4.1 | -14.0 | -1.6 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P2 | Peso propio | 79.6 | -0.9 | 3.7 | -0.3 | 1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 12.1 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 103.6 | -4.0 | 7.6 | -1.6 | 3.1 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo | -40.7 | 16.2 | -49.6 | 3.8 | -14.0 | -1.6 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| P3 | Peso propio | 108.3 | -0.2 | -7.0 | -0.0 | -2.9 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 25.6 | -0.0 | -2.5 | -0.0 | -1.0 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 219.6 | -0.4 | -21.4 | -0.1 | -8.8 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo | 70.1 | -20.3 | -100.0 | -4.5 | -28.1 | -1.6 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 0.5 | -0.0 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| P4 | Peso propio | 113.9 | -0.2 | 6.9 | -0.1 | 2.8 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 26.9 | -0.1 | 2.5 | -0.0 | 1.0 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 230.8 | -0.5 | 21.3 | -0.1 | 8.7 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo | -70.4 | 19.5 | -100.1 | 5.1 | -28.2 | -1.6 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |
| P5 | Peso propio | 75.8 | 0.8 | -3.5 | 0.3 | -1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 11.2 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 96.4 | 2.9 | -7.3 | 1.2 | -3.0 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo | 89.8 | -22.2 | -150.9 | -5.2 | -42.5 | -1.6 |
|  | Tiro Bolardo 2 | 56.7 | -0.5 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | -56.7 | 0.5 | -1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.0 |
| P6 | Peso propio | 79.2 | 0.8 | 3.6 | 0.4 | 1.5 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 12.0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 102.5 | 3.9 | 7.4 | 1.7 | 3.0 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo | -88.8 | 18.7 | -155.0 | 4.8 | -44.2 | -1.6 |
|  | Tiro Bolardo 2 | -3.8 | 0.3 | -1.0 | 0.1 | -0.3 | -0.0 |
|  | Tiro bolardo 3 | 3.8 | -0.3 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |

3.5. Pésimos de pilares, pantallas y muros

3.5.1. Pilares

| Resumen de las comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Pésima | Aprov. (%) | Estado |
|  |  |  |  | Naturaleza | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |  |  |
| P1 | Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | G, Q, V | 243.6 | 95.4 | 20.4 | -7.8 | -26.5 | N,M | 23.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, V | 280.2 | -87.8 | -33.6 | -7.8 | -26.5 | N,M | 23.6 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 280.2 | -87.8 | -33.6 | -7.8 | -26.5 | N,M | 23.3 | Cumple |
| P2 | Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 3.6 | 62.6 | -13.0 | 5.2 | -19.2 | N,M | 18.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 30.7 | -69.8 | 23.0 | 5.2 | -19.2 | N,M | 21.2 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | 30.7 | -69.8 | 23.0 | 5.2 | -19.2 | N,M | 21.0 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | G, Q, V | 480.0 | 258.2 | 68.5 | -6.8 | -56.6 | N,M | 69.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, V | 469.7 | -233.3 | -82.5 | -6.8 | -55.3 | Q | 35.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 516.6 | -241.7 | -87.7 | -6.8 | -56.6 | N,M | 67.6 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 516.6 | -241.4 | -87.4 | -6.8 | -56.6 | N,M | 66.7 | Cumple |
| P4 | Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 8.1 | 124.6 | -23.7 | 7.6 | -38.4 | N,M | 37.3 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 35.2 | -140.7 | 28.9 | 7.6 | -38.4 | Q | 34.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 326.9 | -150.8 | 64.0 | 7.4 | -28.0 | N,M | 43.7 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | 35.2 | -140.7 | 28.9 | 7.6 | -38.4 | Q | 3.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 326.9 | -150.6 | 63.8 | 7.4 | -28.0 | N,M | 43.2 | Cumple |
| P5 | Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | 194.7 | 221.6 | 18.5 | -7.4 | -65.6 | Q | 51.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 317.0 | 273.1 | 46.4 | -5.9 | -69.3 | N,M | 73.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 221.8 | -230.8 | -32.3 | -7.4 | -65.6 | Q | 50.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 353.5 | -278.7 | -67.5 | -5.9 | -69.3 | N,M | 77.0 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, Q, V | 353.5 | -278.4 | -67.3 | -5.9 | -69.3 | N,M | 76.1 | Cumple |
| P6 | Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | G, V | -69.1 | 216.7 | -24.4 | 7.8 | -64.4 | N,M | 66.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | -42.1 | -228.0 | 29.3 | 7.8 | -64.4 | N,M | 68.8 | Cumple |
|  | Cimentación | 40x40 | Arranque | G, V | -42.1 | -228.0 | 29.3 | 7.8 | -64.4 | N,M | 68.1 | Cumple |
| Notas: N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6. Listado de medición de pilares

| Resumen de medición - Forjado 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón HA-50, Yc=1.5 (m³) | Armaduras B 500 S, Ys=1.15 |  |  |  | Cuantía (kg/m³) |
|  |  |  |  | Longitudinal Ø25 (kg) | Estribos |  | Total +10 % (kg) |  |
|  |  |  |  |  | Ø10 (kg) | Ø8 (kg) |  |  |
| P1, P2, P3, P4, P5 y P6 | 40x40 | 66.24 | 6.62 | 2672.4 | 585.0 | 7.2 | 3591.1 | 493.14 |
| Total |  | 66.24 | 6.62 | 2672.4 | 585.0 | 7.2 | 3591.1 | 493.14 |

3.7. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta

- Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

- Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

3.7.1. Resumido

| Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cota (m) | Hipótesis | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| Cimentación | 0.00 | Peso propio | 533.1 | 2395.1 | 1268.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Cargas muertas | 99.2 | 445.2 | 237.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Sobrecarga de uso | 850.2 | 3816.1 | 2032.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Tiro bolardo | 0.0 | 0.0 | -1535 | 0.0 | -171.0 | -1107 |
|  |  | Tiro Bolardo 2 | 53.0 | 477.0 | -19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Tiro bolardo 3 | -53.0 | -477.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

4. COMPROBACIONES E.L.U.

4.1. Notación

En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

4.2. Pilares

4.2.1. P1

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.6 | 23.8 | 23.8 | G, Q, V(2) | Q,N,M | 243.6 | 95.4 | 20.4 | -7.8 | -26.5 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.1 | 23.6 | 23.6 | G, Q, V(2) | Q,N,M | 280.2 | -87.8 | -33.6 | -7.8 | -26.5 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.8 | 23.3 | 23.3 | G, Q, V(2) | Q,N,M | 280.2 | -87.8 | -33.6 | -7.8 | -26.5 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2. P2

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.0 | 18.8 | 18.8 | G, V(2) | Q,N,M | 3.6 | 62.6 | -13.0 | 5.2 | -19.2 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.6 | 21.2 | 21.2 | G, V(2) | Q,N,M | 30.7 | -69.8 | 23.0 | 5.2 | -19.2 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.0 | 21.0 | 21.0 | G, V(2) | Q,N,M | 30.7 | -69.8 | 23.0 | 5.2 | -19.2 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.3. P3

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 36.2 | 69.4 | 69.4 | G, Q, V(2) | Q,N,M | 480.0 | 258.2 | 68.5 | -6.8 | -56.6 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 35.6 | 67.6 | 67.6 | G, Q, V(3) | Q | 469.7 | -233.3 | -82.5 | -6.8 | -55.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | N,M | 516.6 | -241.7 | -87.7 | -6.8 | -56.6 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 5.7 | 66.7 | 66.7 | G, Q, V(2) | Q,N,M | 516.6 | -241.4 | -87.4 | -6.8 | -56.6 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo (3) PP+CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.4. P4

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 35.4 | 37.3 | 37.3 | G, V(2) | Q,N,M | 8.1 | 124.6 | -23.7 | 7.6 | -38.4 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.6 | 43.7 | 43.7 | G, V(2) | Q | 35.2 | -140.7 | 28.9 | 7.6 | -38.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 326.9 | -150.8 | 64.0 | 7.4 | -28.0 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.9 | 43.2 | 43.2 | G, V(2) | Q | 35.2 | -140.7 | 28.9 | 7.6 | -38.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 326.9 | -150.6 | 63.8 | 7.4 | -28.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.5. P5

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.1 | 73.8 | 73.8 | G, V(2) | Q | 194.7 | 221.6 | 18.5 | -7.4 | -65.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 317.0 | 273.1 | 46.4 | -5.9 | -69.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 50.0 | 77.0 | 77.0 | G, V(2) | Q | 221.8 | -230.8 | -32.3 | -7.4 | -65.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 353.5 | -278.7 | -67.5 | -5.9 | -69.3 |  |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 6.9 | 76.1 | 76.1 | G, Q, V(3) | Q,N,M | 353.5 | -278.4 | -67.3 | -5.9 | -69.3 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.6. P6

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 7.45 m) | 40x40 | Cabeza | Cumple | Cumple | 63.0 | 66.0 | 66.0 | G, V(2) | Q,N,M | -69.1 | 216.7 | -24.4 | 7.8 | -64.4 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 61.4 | 68.8 | 68.8 | G, V(2) | Q,N,M | -42.1 | -228.0 | 29.3 | 7.8 | -64.4 | Cumple |
| Cimentación | 40x40 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 6.5 | 68.1 | 68.1 | G, V(2) | Q,N,M | -42.1 | -228.0 | 29.3 | 7.8 | -64.4 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Tirobolardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Vigas

4.3.1. Forjado 1

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| P9 - P11 | Cumple | Cumple | '4.500 m'  = 88.0 | '4.359 m'  = 79.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 88.0 |
| P9 - P1 | Cumple | '0.050 m' Cumple | '0.100 m'  = 5.7 | 'P9'  = 22.9 |  = 3.0 |  = 10.1 | '0.000 m'  = 6.9 | '0.050 m'  = 4.5 | N.P.(3) | '0.100 m'  = 3.7 | N.P.(3) | '0.100 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 22.9 |
| P1 - P2 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 40.8 | '1.993 m'  = 45.9 | '0.000 m'  = 3.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(3) | '0.000 m'  = 10.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 45.9 |
| P10 - P3 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 12.7 | 'P10'  = 51.7 |  = 3.5 |  = 10.1 | '0.000 m'  = 5.2 | '0.050 m'  = 4.6 | N.P.(3) | '0.100 m'  = 5.3 | N.P.(3) | '0.100 m' Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE  = 51.7 |
| P3 - P4 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 87.0 | '1.993 m'  = 83.8 | '0.000 m'  = 3.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(3) | '0.000 m'  = 18.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 87.0 |
| P11 - P5 | Cumple | Cumple | '0.100 m'  = 30.1 | 'P11'  = 81.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 81.6 |
| P5 - P6 | Cumple | Cumple | '0.488 m'  = 74.2 | 'P5'  = 84.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 84.5 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | TVx | TVy |  |
| P2 - B0 | Cumple | Cumple | 'P2'  = 3.0 | 'B0'  = 11.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 11.9 |
| P4 - B1 | Cumple | Cumple | 'P4'  = 9.5 | 'B1'  = 23.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 23.9 |
| P6 - B2 | Cumple | Cumple | 'P6'  = 3.0 | 'B2'  = 41.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 41.9 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | - |  |
| B0 - B1 | Cumple | Cumple | '3.636 m'  = 80.0 | 'B1'  = 56.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(4) | CUMPLE  = 80.0 |
| B1 - B2 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 78.2 | 'B1'  = 56.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(4) | CUMPLE  = 78.2 |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis |  |
| P9 - P11 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der.Alma | Wk,C,Sup.Ala Der. | Wk,C,Lat.Ala Der | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis |  |
| P9 - P1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P1 - P2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P2 - B0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der.Alma | Wk,C,Sup.Ala Der. | Wk,C,Lat.Ala Der | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Ala Izq | Wk,C,Sup.Ala Izq. | Wk,C,Lat.Izq.Alma | sr | Vfis |  |
| P10 - P3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P3 - P4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P4 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Ala Izq | Wk,C,Sup.Ala Izq. | Wk,C,Lat.Izq.Alma | sr | Vfis |  |
| P11 - P5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P5 - P6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| P6 - B2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis | - |  |
| B0 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| B1 - B2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |

Notación: Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede Wk,C,Lat.Der.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha del alma Wk,C,Sup.Ala Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala derecha Wk,C,Lat.Ala Der: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala derecha Wk,C,Lat.Ala Izq: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral del ala izquierda Wk,C,Sup.Ala Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior del ala izquierda Wk,C,Lat.Izq.Alma: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda del alma -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Comprobaciones de flecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigas | A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max fT,lim fT,lim= L/250 | Activa (Cuasipermanente) fA,max fA,lim fA,lim= L/500 | Estado |
| P9 - P11 | fT,max: 0.61 mm fT,lim: 14.61 mm | fA,max: 0.36 mm fA,lim: 7.17 mm | CUMPLE |
| P9 - P1 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P1 - P2 | fT,max: 0.72 mm fT,lim: 17.00 mm | fA,max: 0.45 mm fA,lim: 8.50 mm | CUMPLE |
| P2 - B0 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.63 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.31 mm | CUMPLE |
| P10 - P3 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P3 - P4 | fT,max: 4.25 mm fT,lim: 17.00 mm | fA,max: 3.72 mm fA,lim: 8.50 mm | CUMPLE |
| P4 - B1 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.63 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.31 mm | CUMPLE |
| P11 - P5 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.40 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.20 mm | CUMPLE |
| P5 - P6 | fT,max: 0.71 mm fT,lim: 17.00 mm | fA,max: 0.45 mm fA,lim: 8.50 mm | CUMPLE |
| P6 - B2 | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.63 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.31 mm | CUMPLE |
| B0 - B1 | fT,max: 0.55 mm fT,lim: 14.54 mm | fA,max: 0.33 mm fA,lim: 7.27 mm | CUMPLE |
| B1 - B2 | fT,max: 0.55 mm fT,lim: 14.50 mm | fA,max: 0.33 mm fA,lim: 7.25 mm | CUMPLE |

APÉNDICE Nº3.

LISTADOS DE CÁLCULO CASETAS PESCADORES 3 ESTANCIAS.

1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA

1.1. Versión del programa y número de licencia

Versión: 2023

Número de licencia: 84023

1.2. Datos generales de la estructura

Proyecto: caseta3_1

Clave: caseta3_1

1.3. Normas consideradas

Hormigón: Código Estructural

Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

1.4. Acciones consideradas

1.4.1. Gravitatorias

| Planta | S.C.U (kN/m²) | Cargas muertas (kN/m²) |
| --- | --- | --- |
| Forjado 1 | 1.0 | 2.0 |
| Cimentación | 4.0 | 3.0 |

1.4.2. Viento

CTE DB SE-AE

Código Técnico de la Edificación.

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

|  | Viento X |  |  | Viento Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qb (kN/m²) | esbeltez | cp (presión) | cp (succión) | esbeltez | cp (presión) | cp (succión) |
| 0.420 | 0.40 | 0.70 | -0.36 | 0.67 | 0.77 | -0.40 |

| Presión estática |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta | Ce (Coef. exposición) | Viento X (kN/m²) | Viento Y (kN/m²) |
| Forjado 1 | 2.49 | 1.107 | 1.218 |

| Anchos de banda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plantas | Ancho de banda Y (m) | Ancho de banda X (m) |
| En todas las plantas | 6.00 | 10.00 |

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficientes de Cargas

+X: 1.00            -X:1.00

+Y: 1.00            -Y:1.00

| Cargas de viento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta | Viento X (kN) | Viento Y (kN) |
| Forjado 1 | 13.280 | 24.360 |

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio.

1.4.3. Sismo

Sin acción de sismo

1.4.4. Hipótesis de carga

| Automáticas | Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ Viento -X exc.- Viento +Y exc.+ Viento +Y exc.- Viento -Y exc.+ Viento -Y exc.- |
| --- | --- |

1.4.5. Leyes de presiones sobre muros

No se ha definido ninguna ley de presiones

1.5. Estados límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Tensiones sobre el terreno Desplazamientos | Acciones características |

1.6. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Con coeficientes de combinación

-	Sin coeficientes de combinación

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| P | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| p,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| a,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.600 |

Tensiones sobre el terreno

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

1.6.2. Combinaciones

- Nombres de las hipótesis

| PP | Peso propio |
| --- | --- |
| CM | Cargas muertas |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| V(+X exc.+) | Viento +X exc.+ |
| V(+X exc.-) | Viento +X exc.- |
| V(-X exc.+) | Viento -X exc.+ |
| V(-X exc.-) | Viento -X exc.- |
| V(+Y exc.+) | Viento +Y exc.+ |
| V(+Y exc.-) | Viento +Y exc.- |
| V(-Y exc.+) | Viento -Y exc.+ |
| V(-Y exc.-) | Viento -Y exc.- |

- E.L.U. de rotura. Hormigón

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.350 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.350 | 1.350 | 1.050 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 24 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 25 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 26 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 27 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 28 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 29 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 30 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 31 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 32 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 33 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |
| 34 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |
| 35 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 36 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 37 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 38 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 39 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 40 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 41 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 42 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 43 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 44 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 45 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |
| 46 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |
| 47 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 48 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 49 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 50 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 51 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |
| 52 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.600 | 1.600 | 1.120 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 24 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 25 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 26 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 27 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |
| 28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |
| 29 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 30 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 31 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 32 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 33 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |
| 34 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |
| 35 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 36 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 37 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 38 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 39 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |
| 40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |
| 41 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 42 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 43 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 44 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 45 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |
| 46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |
| 47 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 48 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 49 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 50 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 51 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |
| 52 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |

- Tensiones sobre el terreno

- Desplazamientos

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |

1.7. Datos geométricos de grupos y plantas

| Grupo | Nombre del grupo | Planta | Nombre planta | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forjado 1 | 1 | Forjado 1 | 4.00 | 4.00 |
| 0 | Cimentación |  |  |  | 0.00 |

1.8. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

1.8.1. Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

| Referencia | Coord(P.Fijo) | GI- GF | Vinculación exterior | Ang. | Punto fijo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | ( 3.08, 0.90) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P2 | ( 5.92, 0.90) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P3 | ( 3.08, 4.10) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P4 | ( 5.92, 4.10) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |

1.8.2. Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

| Referencia | Tipo muro | GI- GF | Vértices Inicial Final | Planta | Dimensiones Izquierda+Derecha=Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.13, 0.15) ( 0.13, 4.88) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M2 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.13, 4.88) ( 8.88, 4.88) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M3 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 8.88, 0.15) ( 8.88, 4.88) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |

Zapata del muro

| Referencia | Zapata del muro |  |
| --- | --- | --- |
| M1 | Viga de cimentación: 0.650 x 0.300 Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.30 -Situaciones persistentes: 0.100 MPa -Situaciones accidentales: 0.120 MPa Módulo de balasto: 2000.00 kN/m³ | Tensiones admisibles |
| M2 | Viga de cimentación: 0.650 x 0.300 Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.30 -Situaciones persistentes: 0.100 MPa -Situaciones accidentales: 0.120 MPa Módulo de balasto: 2000.00 kN/m³ | Tensiones admisibles |
| M3 | Viga de cimentación: 0.650 x 0.300 Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.30 -Situaciones persistentes: 0.100 MPa -Situaciones accidentales: 0.120 MPa Módulo de balasto: 2000.00 kN/m³ | Tensiones admisibles |

1.9. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

| Para todos los pilares |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 30x30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

1.10. Losas y elementos de cimentación

1.10.1. Losas de cimentación

| Losas cimentación | Canto (cm) | Módulo balasto (kN/m³) | Tensión admisible en situaciones persistentes (MPa) | Tensión admisible en situaciones accidentales (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas | 30 | 2000.00 | 0.100 | 0.120 |

1.11. Materiales utilizados

1.11.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Todos | HA-35 | 35 | 1.50 | Cuarcita | 15 | 34077 |

1.11.2. Aceros por elemento y posición

1.11.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

1.11.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

2. LISTADO DE ARMADO DE VIGAS

2.1. Cimentación

2.1.1. Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  | Tramo: B0-B1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -11.26 | -10.75 | -10.60 |
| x | [m] |  | 1.18 | 4.05 | 6.80 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -18.79 | -6.33 | -2.77 |
| x | [m] |  | 0.00 | 3.30 | 6.05 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 3.21 | 6.72 | 17.22 |
| x | [m] |  | 2.05 | 4.80 | 8.10 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -1.24 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.05 | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | 1.33 |
| x | [m] |  | -- | -- | 8.05 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 0.23 | 0.00 | 0.33 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 6.15 | 6.15 |

2.1.2. Pórtico 2

| Pórtico 2 |  |  | Tramo: B2-B3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -2.02 | -- | -1.81 |
| x | [m] |  | 0.68 | -- | 7.68 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -- | -7.25 | -14.60 |
| x | [m] |  | -- | 5.05 | 7.55 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 14.42 | 6.96 | -- |
| x | [m] |  | 0.80 | 3.05 | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -1.64 | -1.05 | -- |
| x | [m] |  | 0.30 | 3.30 | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | 1.08 | 1.69 |
| x | [m] |  | -- | 4.80 | 7.80 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 4.41 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 0.85 | 6.15 |

2.1.3. Pórtico 3

| Pórtico 3 |  |  | Tramo: B0-B2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -1.68 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.66 | -- | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 1.06 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.04 | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -12.29 | -12.56 | -14.71 |
| x | [m] |  | 0.29 | 2.66 | 3.54 |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | 1.22 | 1.40 | 1.67 |
| x | [m] |  | 1.29 | 2.29 | 3.29 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 1.48 | 1.73 |

2.1.4. Pórtico 4

| Pórtico 4 |  |  | Tramo: B1-B3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 0.90 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.04 | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -8.17 | -12.14 | -14.82 |
| x | [m] |  | 0.29 | 2.66 | 3.54 |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -1.24 | -1.33 | -1.68 |
| x | [m] |  | 0.00 | 2.29 | 3.79 |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 1.43 | 1.74 |

3. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

3.1. Materiales

3.1.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Todos | HA-35 | 35 | 1.50 | Cuarcita | 15 | 34077 |

3.1.2. Aceros por elemento y posición

3.1.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

3.1.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

3.2. Armado de pilares y pantallas

3.2.1. Pilares

| Armado de pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hormigón: HA-35, Yc=1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilar | Geometría |  |  | Armaduras |  |  |  | Aprov. (%) | Estado |
|  | Planta | Dimensiones (cm) | Tramo (m) | Barras |  | Estribos |  |  |  |
|  |  |  |  | Esquina | Cuantía (%) | Descripción(1) | Separación (cm) |  |  |
| P1 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.57 | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | 15 | 7.8 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | - | 7.8 | Cumple |
| P2 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.57 | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | 15 | 8.0 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | - | 8.0 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.11 | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | 15 | 7.9 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | - | 7.9 | Cumple |
| P4 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.11 | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | 15 | 7.9 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | - | 7.9 | Cumple |
| Notas: (1) e = estribo, r = rama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

| Soporte | Planta | Dimensión (cm) | Tramo (m) | Hipótesis | Base |  |  |  |  |  | Cabeza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.57 | Peso propio | 72.5 | 2.6 | -1.9 | 1.2 | -0.6 | -0.0 | 64.7 | -1.6 | 0.4 | 1.2 | -0.6 | -0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 20.5 | -0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.2 | 0.0 | 20.5 | -0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 9.6 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 9.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | -0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | 0.5 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | 0.5 | -0.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| P2 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.57 | Peso propio | 72.5 | -3.2 | -1.8 | -1.4 | -0.6 | -0.0 | 64.6 | 1.8 | 0.4 | -1.4 | -0.6 | -0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 20.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 20.1 | -0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 9.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 9.4 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.9 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.9 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.9 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.9 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| P3 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.11 | Peso propio | 53.1 | 0.6 | -4.8 | 0.3 | -2.0 | -0.0 | 46.2 | -0.4 | 1.4 | 0.3 | -2.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 11.9 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 5.2 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| P4 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.11 | Peso propio | 53.5 | -0.7 | -4.8 | -0.4 | -2.0 | -0.0 | 46.6 | 0.5 | 1.3 | -0.4 | -2.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 12.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.3 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| M1 | Forjado 1 | 25.0 | 0.00/4.00 | Peso propio | 114.5 | 32.6 | -71.0 | 20.1 | 22.1 | -10.5 | 64.3 | -8.9 | 30.5 | 12.4 | 16.5 | 4.4 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 20.0 | 1.1 | -4.5 | 0.6 | 0.7 | -3.1 | 18.5 | 4.0 | -27.0 | -0.6 | -1.7 | -0.8 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 10.2 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -1.5 | 8.4 | 2.7 | -16.9 | -0.6 | -1.7 | -1.1 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | -1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | -2.8 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | -0.7 | 14.5 | -2.2 | -30.5 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | -0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | -3.6 | 1.1 | -0.5 | 2.4 | -1.6 | 14.9 | -3.1 | -30.9 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | 1.0 | -1.4 | -0.3 | -0.7 | 2.8 | -1.0 | -0.0 | -2.6 | 0.7 | -14.5 | 2.2 | 30.5 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | 0.8 | -1.7 | -0.1 | -0.8 | 3.6 | -1.1 | 0.5 | -2.4 | 1.6 | -14.9 | 3.1 | 30.9 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 10.6 | -0.0 | 8.3 | 0.3 | 19.7 | -0.1 | 12.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.9 | -0.7 | 1.3 | -0.5 | 12.9 | -0.3 | 9.7 | 0.7 | 22.4 | -1.2 | 15.0 | 1.2 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | -10.6 | 0.0 | -8.3 | -0.3 | -19.7 | 0.1 | -12.4 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.9 | 0.7 | -1.3 | 0.5 | -12.9 | 0.3 | -9.7 | -0.7 | -22.4 | 1.2 | -15.0 | -1.2 |
| M2 | Forjado 1 | 25.0 | 0.00/4.00 | Peso propio | 132.4 | 1.9 | -55.6 | 2.6 | -41.4 | -1.5 | -17.4 | 6.5 | 17.3 | -5.0 | -6.8 | -30.7 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 20.5 | 0.6 | -2.4 | 0.3 | -2.0 | 0.1 | 19.9 | 1.5 | 0.2 | -1.0 | -1.2 | 6.4 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 12.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 12.5 | 1.2 | -0.5 | -0.7 | -0.4 | 5.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 11.2 | -0.0 | -2.4 | 0.7 | 7.2 | 0.0 | -10.2 | -0.3 | 15.9 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 10.8 | -0.0 | -2.2 | 0.7 | 5.3 | 0.1 | -11.0 | -0.4 | 17.6 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.0 | -9.2 | -0.0 | -11.2 | 0.0 | 2.4 | -0.7 | -7.2 | -0.0 | 10.2 | 0.3 | -15.9 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.0 | -9.8 | -0.0 | -10.8 | 0.0 | 2.2 | -0.7 | -5.3 | -0.1 | 11.0 | 0.4 | -17.6 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | 1.7 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -8.9 | -5.0 | -4.0 | -0.0 | 5.7 | -11.4 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | 1.7 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | -0.7 | -8.9 | 0.3 | -4.1 | 2.1 | 6.2 | -16.2 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | -1.7 | -1.1 | -0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 8.9 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | -5.7 | 11.4 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | -1.7 | 0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.4 | 0.7 | 8.9 | -0.3 | 4.1 | -2.1 | -6.2 | 16.2 |
| M3 | Forjado 1 | 25.0 | 0.00/4.00 | Peso propio | 118.5 | -38.6 | -76.3 | -22.5 | 24.6 | 7.3 | 60.1 | 12.3 | 21.3 | -4.0 | 24.3 | -32.3 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 20.3 | -1.3 | -4.8 | -0.9 | 0.9 | 2.5 | 18.7 | -4.8 | -27.6 | 2.0 | -2.7 | -3.8 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 10.3 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 1.2 | 8.6 | -3.2 | -17.3 | 1.5 | -2.6 | -1.5 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.5 | 2.2 | -0.0 | 1.1 | 2.8 | 1.8 | -1.3 | 3.5 | -0.6 | 16.1 | 2.4 | -32.1 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 1.9 | -0.8 | 3.5 | 0.2 | 16.5 | 3.4 | -32.5 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.5 | -2.2 | 0.0 | -1.1 | -2.8 | -1.8 | 1.3 | -3.5 | 0.6 | -16.1 | -2.4 | 32.1 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.3 | -2.5 | -0.2 | -1.3 | -3.6 | -1.9 | 0.8 | -3.5 | -0.2 | -16.5 | -3.4 | 32.5 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 13.3 | 0.1 | 9.5 | -0.4 | 21.7 | 0.1 | 18.3 | 0.4 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.3 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | 11.0 | -0.3 | 8.3 | -0.2 | 19.3 | -1.0 | 15.4 | 1.4 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.8 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -13.3 | -0.1 | -9.5 | 0.4 | -21.7 | -0.1 | -18.3 | -0.4 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | -11.0 | 0.3 | -8.3 | 0.2 | -19.3 | 1.0 | -15.4 | -1.4 |

3.4. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta.

| Soporte | Hipótesis | Esfuerzos en arranques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Peso propio | 72.5 | 2.6 | -1.9 | 1.2 | -0.6 | -0.0 |
|  | Cargas muertas | 20.5 | -0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.2 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 9.6 | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.+ | -0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.- | -0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento -X exc.+ | 0.5 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  | Viento -X exc.- | 0.5 | -0.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| P2 | Peso propio | 72.5 | -3.2 | -1.8 | -1.4 | -0.6 | -0.0 |
|  | Cargas muertas | 20.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 9.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.9 | 0.3 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.- | 0.9 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.9 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  | Viento -X exc.- | -0.9 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| P3 | Peso propio | 53.1 | 0.6 | -4.8 | 0.3 | -2.0 | -0.0 |
|  | Cargas muertas | 11.9 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 5.2 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.+ | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.- | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento -X exc.+ | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | Viento -X exc.- | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| P4 | Peso propio | 53.5 | -0.7 | -4.8 | -0.4 | -2.0 | -0.0 |
|  | Cargas muertas | 12.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.- | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -X exc.- | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| M1 | Peso propio | 114.5 | 32.6 | -71.0 | 20.1 | 22.1 | -10.5 |
|  | Cargas muertas | 20.0 | 1.1 | -4.5 | 0.6 | 0.7 | -3.1 |
|  | Sobrecarga de uso | 10.2 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -1.5 |
|  | Viento +X exc.+ | -1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | -2.8 | 1.0 |
|  | Viento +X exc.- | -0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | -3.6 | 1.1 |
|  | Viento -X exc.+ | 1.0 | -1.4 | -0.3 | -0.7 | 2.8 | -1.0 |
|  | Viento -X exc.- | 0.8 | -1.7 | -0.1 | -0.8 | 3.6 | -1.1 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 10.6 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.9 | -0.7 | 1.3 | -0.5 | 12.9 | -0.3 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | -10.6 | 0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.9 | 0.7 | -1.3 | 0.5 | -12.9 | 0.3 |
| M2 | Peso propio | 132.4 | 1.9 | -55.6 | 2.6 | -41.4 | -1.5 |
|  | Cargas muertas | 20.5 | 0.6 | -2.4 | 0.3 | -2.0 | 0.1 |
|  | Sobrecarga de uso | 12.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 11.2 | -0.0 | -2.4 |
|  | Viento +X exc.- | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 10.8 | -0.0 | -2.2 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.0 | -9.2 | -0.0 | -11.2 | 0.0 | 2.4 |
|  | Viento -X exc.- | -0.0 | -9.8 | -0.0 | -10.8 | 0.0 | 2.2 |
|  | Viento +Y exc.+ | 1.7 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | -0.3 |
|  | Viento +Y exc.- | 1.7 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | -0.7 |
|  | Viento -Y exc.+ | -1.7 | -1.1 | -0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.3 |
|  | Viento -Y exc.- | -1.7 | 0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.4 | 0.7 |
| M3 | Peso propio | 118.5 | -38.6 | -76.3 | -22.5 | 24.6 | 7.3 |
|  | Cargas muertas | 20.3 | -1.3 | -4.8 | -0.9 | 0.9 | 2.5 |
|  | Sobrecarga de uso | 10.3 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 1.2 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.5 | 2.2 | -0.0 | 1.1 | 2.8 | 1.8 |
|  | Viento +X exc.- | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 1.9 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.5 | -2.2 | 0.0 | -1.1 | -2.8 | -1.8 |
|  | Viento -X exc.- | -0.3 | -2.5 | -0.2 | -1.3 | -3.6 | -1.9 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 13.3 | 0.1 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.3 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | 11.0 | -0.3 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.8 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | -13.3 | -0.1 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | -11.0 | 0.3 |

3.5. Pésimos de pilares, pantallas y muros

3.5.1. Pilares

| Resumen de las comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Pésima | Aprov. (%) | Estado |
|  |  |  |  | Naturaleza | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |  |  |
| P1 | Forjado 1 (0 - 3.728 m) | 30x30 | Cabeza | G, V | 114.3 | 0.2 | -2.4 | 1.8 | -0.6 | Q | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 129.9 | -0.1 | -2.6 | 1.4 | -0.4 | N,M | 6.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 124.9 | -2.0 | 4.0 | 1.8 | -0.6 | Q | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 139.6 | -1.6 | 3.5 | 1.6 | -0.4 | N,M | 7.8 | Cumple |
|  | Cimentación | 30x30 | Arranque | G, V | 124.9 | -2.0 | 4.0 | 1.8 | -0.6 | Q | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 139.6 | -1.6 | 3.5 | 1.6 | -0.4 | N,M | 7.8 | Cumple |
| P2 | Forjado 1 (0 - 3.728 m) | 30x30 | Cabeza | G, V | 113.1 | 0.2 | 2.6 | -2.0 | -0.6 | Q | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 128.4 | -2.6 | 2.3 | -1.7 | -0.4 | N,M | 7.2 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 123.7 | -2.0 | -4.6 | -2.0 | -0.6 | Q | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 138.3 | -1.5 | -4.1 | -1.8 | -0.4 | N,M | 8.0 | Cumple |
|  | Cimentación | 30x30 | Arranque | G, V | 123.7 | -2.0 | -4.6 | -2.0 | -0.6 | Q | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 138.3 | -1.5 | -4.1 | -1.8 | -0.4 | N,M | 8.0 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 (0 - 3.271 m) | 30x30 | Cabeza | G, V | 78.7 | 1.7 | -0.6 | 0.4 | -2.7 | Q | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 86.8 | 1.4 | -1.7 | 0.4 | -2.5 | N,M | 4.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 88.0 | -6.8 | 0.8 | 0.4 | -2.7 | Q | 4.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, V | 88.0 | -6.7 | 0.9 | 0.5 | -2.7 | N,M | 7.9 | Cumple |
|  | Cimentación | 30x30 | Arranque | G, V | 88.0 | -6.8 | 0.8 | 0.4 | -2.7 | Q | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, V | 88.0 | -6.7 | 0.9 | 0.5 | -2.7 | N,M | 7.9 | Cumple |
| P4 | Forjado 1 (0 - 3.271 m) | 30x30 | Cabeza | G, V | 79.3 | 1.6 | 0.6 | -0.5 | -2.7 | Q | 4.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 87.4 | 1.4 | 1.7 | -0.4 | -2.5 | N,M | 4.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 | Q | 4.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, V | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 | N,M | 7.9 | Cumple |
|  | Cimentación | 30x30 | Arranque | G, V | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 | Q | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, V | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 | N,M | 7.9 | Cumple |
| Notas: Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.2. Muros

Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al inverso del coeficiente de seguridad.

Nx : Axil vertical.

Ny : Axil horizontal.

Nxy: Axil tangencial.

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).

Mxy: Momento torsor.

Qx : Cortante transversal vertical.

Qy : Cortante transversal horizontal.

| Muro M1: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 0.13;0.15 -> Nudo final: 0.13;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (kN/m) | Ny (kN/m) | Nxy (kN/m) | Mx (kN·m/m) | My (kN·m/m) | Mxy (kN·m/m) | Qx (kN/m) | Qy (kN/m) |
| Cimentación - Forjado 1 | Arm. vert. der. | 9.02 | 18.80 | 13.22 | -19.26 | 2.78 | 1.50 | -1.31 | --- | --- |
| (e=25.0 cm) | Arm. horz. der. | 8.07 | 18.80 | 13.22 | -19.26 | 2.78 | 1.50 | -1.31 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 6.17 | 18.80 | 13.22 | -19.26 | 0.00 | 1.50 | -1.31 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 8.03 | 18.80 | 13.22 | -19.26 | 0.00 | 1.50 | -1.31 | --- | --- |
|  | Hormigón | 12.92 | 18.80 | 13.22 | -19.26 | 0.00 | 1.50 | -1.31 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 12.65 | 77.05 | 61.12 | -87.54 | --- | --- | --- | 10.01 | -40.20 |

| Muro M2: Longitud: 875 cm [Nudo inicial: 0.13;4.88 -> Nudo final: 8.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (kN/m) | Ny (kN/m) | Nxy (kN/m) | Mx (kN·m/m) | My (kN·m/m) | Mxy (kN·m/m) | Qx (kN/m) | Qy (kN/m) |
| Cimentación - Forjado 1 | Arm. vert. der. | 1.63 | -42.37 | -5.35 | -3.47 | -14.77 | -1.87 | -0.13 | --- | --- |
| (e=25.0 cm) | Arm. horz. der. | 0.72 | 54.45 | -117.79 | -8.77 | 0.00 | -0.69 | -0.10 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 0.80 | 11.98 | 1.71 | -5.67 | 9.91 | 1.08 | 1.65 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 0.64 | 54.45 | -117.79 | -8.77 | -3.09 | -0.69 | -0.10 | --- | --- |
|  | Hormigón | 4.30 | -42.37 | -5.35 | -3.47 | -14.77 | -1.87 | -0.13 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 25.69 | 82.84 | 45.19 | 21.11 | --- | --- | --- | -17.12 | -23.77 |

| Muro M3: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 8.88;0.15 -> Nudo final: 8.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (kN/m) | Ny (kN/m) | Nxy (kN/m) | Mx (kN·m/m) | My (kN·m/m) | Mxy (kN·m/m) | Qx (kN/m) | Qy (kN/m) |
| Cimentación - Forjado 1 | Arm. vert. der. | 4.11 | -23.01 | 9.78 | -13.15 | 3.77 | 0.98 | 0.65 | --- | --- |
| (e=25.0 cm) | Arm. horz. der. | 6.30 | -23.01 | 9.78 | -13.15 | 3.77 | 0.98 | 0.65 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 4.13 | -23.01 | 9.78 | -13.15 | -0.46 | 0.98 | 0.65 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 6.05 | -23.01 | 9.78 | -13.15 | -0.46 | 0.98 | 0.65 | --- | --- |
|  | Hormigón | 11.95 | -23.01 | 9.78 | -13.15 | 3.77 | 0.98 | 0.65 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 35.89 | -11.64 | 4.52 | -6.21 | --- | --- | --- | 36.03 | -21.66 |

3.6. Listado de armaduras de muros de hormigón

| Muro M1: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 0.13;0.15 -> Nudo final: 0.13;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Cimentación - Forjado 1 | 25.0 | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | --- | --- | --- | --- | 91.8 | --- |

| Muro M2: Longitud: 875 cm [Nudo inicial: 0.13;4.88 -> Nudo final: 8.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Cimentación - Forjado 1 | 25.0 | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | --- | --- | --- | --- | 99.1 | --- |

| Muro M3: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 8.88;0.15 -> Nudo final: 8.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Cimentación - Forjado 1 | 25.0 | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | --- | --- | --- | --- | 96.5 | --- |

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes.

3.7. Listado de medición de pilares

| Resumen de medición - Forjado 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón HA-35, Yc=1.5 (m³) | Armaduras B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Cuantía (kg/m³) |
|  |  |  |  | Longitudinal Ø12 (kg) | Estribos Ø8 (kg) | Total +10 % (kg) |  |
| P1 y P2 | 30x30 | 8.56 | 0.64 | 34.2 | 19.8 | 59.4 | 84.38 |
| P3 y P4 | 30x30 | 7.46 | 0.56 | 30.6 | 17.6 | 53.0 | 86.07 |
| Total |  | 16.02 | 1.20 | 64.8 | 37.4 | 112.4 | 85.17 |

3.8. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta

- Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

- Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

3.8.1. Resumido

| Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cota (m) | Hipótesis | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| Cimentación | 0.00 | Peso propio | 617.1 | 2790.4 | 1596.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Cargas muertas | 125.3 | 564.9 | 327.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Sobrecarga de uso | 62.0 | 279.7 | 172.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Viento +X exc.+ | 0.0 | 23.1 | -0.2 | 13.3 | 0.0 | -34.7 |
|  |  | Viento +X exc.- | 0.0 | 22.9 | -0.2 | 13.3 | 0.0 | -26.4 |
|  |  | Viento -X exc.+ | 0.0 | -23.1 | 0.2 | -13.3 | 0.0 | 34.7 |
|  |  | Viento -X exc.- | 0.0 | -22.9 | 0.2 | -13.3 | 0.0 | 26.4 |
|  |  | Viento +Y exc.+ | 0.0 | -0.1 | 6.6 | 0.0 | 24.4 | 121.7 |
|  |  | Viento +Y exc.- | 0.0 | 0.6 | 6.6 | 0.0 | 24.4 | 97.6 |
|  |  | Viento -Y exc.+ | 0.0 | 0.1 | -6.6 | 0.0 | -24.4 | -121.7 |
|  |  | Viento -Y exc.- | 0.0 | -0.6 | -6.6 | 0.0 | -24.4 | -97.6 |

4. COMPROBACIONES E.L.U.

4.1. Notación

En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

4.2. Pilares

4.2.1. P1

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 3.728 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 2.7 | 6.8 | 6.8 | G, V(2) | Q | 114.3 | 0.2 | -2.4 | 1.8 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 129.9 | -0.1 | -2.6 | 1.4 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.6 | 7.8 | 7.8 | G, V(2) | Q | 124.9 | -2.0 | 4.0 | 1.8 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | N,M | 139.6 | -1.6 | 3.5 | 1.6 | -0.4 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 7.8 | 7.8 | G, V(2) | Q | 124.9 | -2.0 | 4.0 | 1.8 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | N,M | 139.6 | -1.6 | 3.5 | 1.6 | -0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.+) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2. P2

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 3.728 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 3.0 | 7.2 | 7.2 | G, V(2) | Q | 113.1 | 0.2 | 2.6 | -2.0 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 128.4 | -2.6 | 2.3 | -1.7 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.0 | 8.0 | 8.0 | G, V(2) | Q | 123.7 | -2.0 | -4.6 | -2.0 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | N,M | 138.3 | -1.5 | -4.1 | -1.8 | -0.4 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.5 | 8.0 | 8.0 | G, V(2) | Q | 123.7 | -2.0 | -4.6 | -2.0 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | N,M | 138.3 | -1.5 | -4.1 | -1.8 | -0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.3. P3

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 3.271 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.2 | 4.8 | 4.8 | G, V(2) | Q | 78.7 | 1.7 | -0.6 | 0.4 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 86.8 | 1.4 | -1.7 | 0.4 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.1 | 7.9 | 7.9 | G, V(2) | Q | 88.0 | -6.8 | 0.8 | 0.4 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | N,M | 88.0 | -6.7 | 0.9 | 0.5 | -2.7 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.6 | 7.9 | 7.9 | G, V(2) | Q | 88.0 | -6.8 | 0.8 | 0.4 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | N,M | 88.0 | -6.7 | 0.9 | 0.5 | -2.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Xexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.4. P4

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 3.271 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.1 | 4.8 | 4.8 | G, V(2) | Q | 79.3 | 1.6 | 0.6 | -0.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 87.4 | 1.4 | 1.7 | -0.4 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.1 | 7.9 | 7.9 | G, V(2) | Q | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | N,M | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.6 | 7.9 | 7.9 | G, V(2) | Q | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | N,M | 88.6 | -6.7 | -0.9 | -0.5 | -2.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Vigas

4.3.1. Cimentación

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| B0 - B1 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m'  = 13.2 | '1.050 m'  = 18.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 18.3 |
| B0 - B2 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '3.540 m'  = 10.3 | '0.540 m'  = 2.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 10.3 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | - |  |
| B2 - B3 | Cumple | '0.175 m' Cumple | '7.550 m'  = 10.3 | '0.550 m'  = 3.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE  = 10.3 |
| B1 - B3 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '3.540 m'  = 10.4 | 'B1'  = 2.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE  = 10.4 |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis |  |
| B0 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B0 - B2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis | - |  |
| B2 - B3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| B1 - B3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |

Notación: Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

APÉNDICE Nº4.

LISTADOS DE CÁLCULO CASETA PESCADORES DOS ESTANCIAS.

1. LISTADO DE DATOS DE LA OBRA

1.1. Versión del programa y número de licencia

Versión: 2023

Número de licencia: 84023

1.2. Datos generales de la estructura

Proyecto: caseta2_1

Clave: caseta2_1

1.3. Normas consideradas

Hormigón: Código Estructural

Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

1.4. Acciones consideradas

1.4.1. Gravitatorias

| Planta | S.C.U (kN/m²) | Cargas muertas (kN/m²) |
| --- | --- | --- |
| Forjado 1 | 1.0 | 2.0 |
| Cimentación | 4.0 | 3.0 |

1.4.2. Viento

CTE DB SE-AE

Código Técnico de la Edificación.

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A

Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

|  | Viento X |  |  | Viento Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qb (kN/m²) | esbeltez | cp (presión) | cp (succión) | esbeltez | cp (presión) | cp (succión) |
| 0.420 | 0.40 | 0.70 | -0.36 | 0.67 | 0.77 | -0.40 |

| Presión estática |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta | Ce (Coef. exposición) | Viento X (kN/m²) | Viento Y (kN/m²) |
| Forjado 1 | 2.49 | 1.107 | 1.218 |

| Anchos de banda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plantas | Ancho de banda Y (m) | Ancho de banda X (m) |
| En todas las plantas | 6.00 | 10.00 |

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficientes de Cargas

+X: 1.00            -X:1.00

+Y: 1.00            -Y:1.00

| Cargas de viento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planta | Viento X (kN) | Viento Y (kN) |
| Forjado 1 | 13.280 | 24.360 |

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio.

1.4.3. Sismo

Sin acción de sismo

1.4.4. Hipótesis de carga

| Automáticas | Peso propio Cargas muertas Sobrecarga de uso Viento +X exc.+ Viento +X exc.- Viento -X exc.+ Viento -X exc.- Viento +Y exc.+ Viento +Y exc.- Viento -Y exc.+ Viento -Y exc.- |
| --- | --- |

1.4.5. Leyes de presiones sobre muros

No se ha definido ninguna ley de presiones

1.5. Estados límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Tensiones sobre el terreno Desplazamientos | Acciones características |

1.6. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Con coeficientes de combinación

-	Sin coeficientes de combinación

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| P | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| p,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| a,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

1.6.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.600 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.700 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.600 | 1.000 | 0.600 |

Tensiones sobre el terreno

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  | Coeficientes de combinación () |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (p) | Acompañamiento (a) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

1.6.2. Combinaciones

- Nombres de las hipótesis

| PP | Peso propio |
| --- | --- |
| CM | Cargas muertas |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| V(+X exc.+) | Viento +X exc.+ |
| V(+X exc.-) | Viento +X exc.- |
| V(-X exc.+) | Viento -X exc.+ |
| V(-X exc.-) | Viento -X exc.- |
| V(+Y exc.+) | Viento +Y exc.+ |
| V(+Y exc.-) | Viento +Y exc.- |
| V(-Y exc.+) | Viento -Y exc.+ |
| V(-Y exc.-) | Viento -Y exc.- |

- E.L.U. de rotura. Hormigón

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.350 | 1.350 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.350 | 1.350 | 1.050 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.350 | 1.350 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  | 0.900 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 24 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 25 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 26 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 27 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 28 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 29 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 30 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 31 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 32 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |
| 33 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |
| 34 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  | 0.900 |  |  |  |
| 35 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 36 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 37 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 38 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  | 1.500 |  |  |
| 39 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 40 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  | 0.900 |  |  |
| 41 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 42 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 43 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 44 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 45 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |
| 46 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 0.900 |  |
| 47 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 48 | 1.350 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 49 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 50 | 1.350 | 1.350 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
| 51 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |
| 52 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.900 |

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.600 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 | 1.120 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.600 | 1.600 | 1.120 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  | 0.960 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  | 1.600 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  | 0.960 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 24 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 25 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 26 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  | 1.600 |  |  |  |  |
| 27 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |
| 28 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | 0.960 |  |  |  |  |
| 29 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 30 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 31 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 32 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
| 33 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |
| 34 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  | 0.960 |  |  |  |
| 35 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 36 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 37 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 38 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  | 1.600 |  |  |
| 39 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |
| 40 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  | 0.960 |  |  |
| 41 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 42 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 43 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 44 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  |  | 1.600 |  |
| 45 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |
| 46 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  | 0.960 |  |
| 47 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 48 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 49 | 1.000 | 1.000 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 50 | 1.600 | 1.600 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  | 1.600 |
| 51 | 1.000 | 1.000 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |
| 52 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.960 |

- Tensiones sobre el terreno

- Desplazamientos

| Comb. | PP | CM | Qa | V(+X exc.+) | V(+X exc.-) | V(-X exc.+) | V(-X exc.-) | V(+Y exc.+) | V(+Y exc.-) | V(-Y exc.+) | V(-Y exc.-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 11 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| 13 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |
| 15 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 17 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
| 18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |

1.7. Datos geométricos de grupos y plantas

| Grupo | Nombre del grupo | Planta | Nombre planta | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forjado 1 | 1 | Forjado 1 | 4.00 | 4.00 |
| 0 | Cimentación |  |  |  | 0.00 |

1.8. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros

1.8.1. Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

| Referencia | Coord(P.Fijo) | GI- GF | Vinculación exterior | Ang. | Punto fijo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | ( 3.00, 0.90) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |
| P3 | ( 3.00, 4.10) | 0-1 | Sin vinculación exterior | 0.0 | Centro |

1.8.2. Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

| Referencia | Tipo muro | GI- GF | Vértices Inicial Final | Planta | Dimensiones Izquierda+Derecha=Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.13, 0.15) ( 0.13, 4.88) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M2 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 0.13, 4.88) ( 5.88, 4.88) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |
| M3 | Muro de hormigón armado | 0-1 | ( 5.88, 0.15) ( 5.88, 4.88) | 1 | 0.125+0.125=0.25 |

Zapata del muro

| Referencia | Zapata del muro |  |
| --- | --- | --- |
| M1 | Viga de cimentación: 0.650 x 0.300 Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.30 -Situaciones persistentes: 0.100 MPa -Situaciones accidentales: 0.120 MPa Módulo de balasto: 2000.00 kN/m³ | Tensiones admisibles |
| M2 | Viga de cimentación: 0.650 x 0.300 Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.30 -Situaciones persistentes: 0.100 MPa -Situaciones accidentales: 0.120 MPa Módulo de balasto: 2000.00 kN/m³ | Tensiones admisibles |
| M3 | Viga de cimentación: 0.650 x 0.300 Vuelos: izq.:0.20 der.:0.20 canto:0.30 -Situaciones persistentes: 0.100 MPa -Situaciones accidentales: 0.120 MPa Módulo de balasto: 2000.00 kN/m³ | Tensiones admisibles |

1.9. Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

| Para todos los pilares |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
|  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| 1 | 30x30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

1.10. Losas y elementos de cimentación

1.10.1. Losas de cimentación

| Losas cimentación | Canto (cm) | Módulo balasto (kN/m³) | Tensión admisible en situaciones persistentes (MPa) | Tensión admisible en situaciones accidentales (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todas | 30 | 2000.00 | 0.100 | 0.120 |

1.11. Materiales utilizados

1.11.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Todos | HA-35 | 35 | 1.50 | Cuarcita | 15 | 34077 |

1.11.2. Aceros por elemento y posición

1.11.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

1.11.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

2. LISTADO DE ARMADO DE VIGAS

2.1. Cimentación

2.1.1. Pórtico 1

| Pórtico 1 |  |  | Tramo: B0-B1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -12.54 | -9.13 | -11.85 |
| x | [m] |  | 1.18 | 1.80 | 3.93 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -17.97 | -4.82 | -3.25 |
| x | [m] |  | 0.00 | 3.05 | 3.43 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 3.56 | 5.26 | 16.25 |
| x | [m] |  | 1.68 | 2.05 | 5.10 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -0.83 | -0.91 | -- |
| x | [m] |  | 0.05 | 2.30 | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | 0.91 | 0.85 |
| x | [m] |  | -- | 2.80 | 5.05 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 0.16 | 0.00 | 0.22 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 6.15 | 6.15 |

2.1.2. Pórtico 2

| Pórtico 2 |  |  | Tramo: B2-B3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -1.66 | -- | -1.60 |
| x | [m] |  | 0.43 | -- | 4.68 |
| Momento máx. | [kN·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -0.86 | -2.70 | -13.53 |
| x | [m] |  | 1.68 | 2.05 | 4.80 |
| Cortante máx. | [kN] |  | 13.34 | 2.56 | 0.87 |
| x | [m] |  | 0.55 | 3.05 | 3.43 |
| Torsor mín. | [kN] |  | -1.55 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.30 | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | 1.56 |
| x | [m] |  | -- | -- | 4.80 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 4.41 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 0.32 | 6.15 |

2.1.3. Pórtico 3

| Pórtico 3 |  |  | Tramo: B0-B2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -1.48 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.66 | -- | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 0.94 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.04 | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -8.73 | -10.66 | -13.58 |
| x | [m] |  | 0.29 | 2.66 | 3.54 |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor máx. | [kN] |  | 0.87 | 1.14 | 1.57 |
| x | [m] |  | 1.29 | 2.29 | 3.54 |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 1.25 | 1.60 |

2.1.4. Pórtico 4

| Pórtico 4 |  |  | Tramo: B1-B3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección |  |  | 65x30 |  |  |
| Zona |  |  | 1/3L | 2/3L | 3/3L |
| Momento mín. | [kN·m] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Momento máx. | [kN·m] |  | 0.85 | -- | -- |
| x | [m] |  | 0.04 | -- | -- |
| Cortante mín. | [kN] |  | -5.24 | -10.06 | -13.66 |
| x | [m] |  | 0.29 | 2.66 | 3.79 |
| Cortante máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Torsor mín. | [kN] |  | -0.84 | -1.08 | -1.57 |
| x | [m] |  | 0.00 | 2.54 | 3.54 |
| Torsor máx. | [kN] |  | -- | -- | -- |
| x | [m] |  | -- | -- | -- |
| Área Sup. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Área Inf. | [cm²] | Real | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
|  |  | Nec. | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| Área Transv. | [cm²/m] | Real | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
|  |  | Nec. | 6.15 | 1.18 | 1.61 |

3. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

3.1. Materiales

3.1.1. Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (MPa) | c | Árido |  | Ec (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naturaleza | Tamaño máximo (mm) |  |
| Todos | HA-35 | 35 | 1.50 | Cuarcita | 15 | 34077 |

3.1.2. Aceros por elemento y posición

3.1.2.1. Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (MPa) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | B 500 S | 500 | 1.15 |

3.1.2.2. Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (MPa) | Módulo de elasticidad (GPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | S 235 | 235 | 210 |
| Acero laminado | S275 | 275 | 210 |

3.2. Armado de pilares y pantallas

3.2.1. Pilares

| Armado de pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hormigón: HA-35, Yc=1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilar | Geometría |  |  | Armaduras |  |  |  | Aprov. (%) | Estado |
|  | Planta | Dimensiones (cm) | Tramo (m) | Barras |  | Estribos |  |  |  |
|  |  |  |  | Esquina | Cuantía (%) | Descripción(1) | Separación (cm) |  |  |
| P1 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.57 | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | 15 | 7.7 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | - | 7.7 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.11 | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | 15 | 6.4 | Cumple |
|  | Cimentación | - | - | 4Ø12 | 0.50 | 1eØ8 | - | 6.4 | Cumple |
| Notas: (1) e = estribo, r = rama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

| Soporte | Planta | Dimensión (cm) | Tramo (m) | Hipótesis | Base |  |  |  |  |  | Cabeza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.57 | Peso propio | 79.1 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 71.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 19.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.8 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.1 | 0.5 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| P3 | Forjado 1 | 30x30 | 0.00/3.11 | Peso propio | 53.5 | 0.1 | -3.2 | 0.1 | -1.2 | 0.0 | 46.7 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.2 | 0.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 11.7 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 11.7 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| M1 | Forjado 1 | 25.0 | 0.00/4.00 | Peso propio | 120.1 | 27.1 | -64.6 | 17.5 | 12.4 | -11.5 | 58.9 | -5.0 | 13.7 | 5.8 | 9.3 | 13.0 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 20.2 | 1.9 | -5.7 | 1.2 | 1.0 | -2.4 | 17.8 | 3.5 | -26.8 | -3.9 | -2.1 | 8.6 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 10.2 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -1.0 | 8.2 | 2.3 | -16.2 | -2.3 | -1.6 | 4.1 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.1 | 3.0 | -0.6 | 1.8 | -3.2 | 2.1 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 24.5 | -1.9 | -49.4 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.3 | 3.4 | -0.9 | 2.0 | -4.2 | 2.2 | 1.2 | 4.9 | 0.9 | 25.0 | -3.3 | -49.7 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.1 | -3.0 | 0.6 | -1.8 | 3.2 | -2.1 | -2.0 | -5.2 | -2.2 | -24.5 | 1.9 | 49.4 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.3 | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 4.2 | -2.2 | -1.2 | -4.9 | -0.9 | -25.0 | 3.3 | 49.7 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 11.2 | 0.1 | 10.3 | 0.1 | 24.2 | 0.6 | 15.4 | -1.0 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.8 | -0.6 | 1.1 | -0.5 | 13.3 | -0.2 | 11.7 | 0.6 | 26.7 | -0.3 | 17.9 | -0.6 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -11.2 | -0.1 | -10.3 | -0.1 | -24.2 | -0.6 | -15.4 | 1.0 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.8 | 0.6 | -1.1 | 0.5 | -13.3 | 0.2 | -11.7 | -0.6 | -26.7 | 0.3 | -17.9 | 0.6 |
| M2 | Forjado 1 | 25.0 | 0.00/4.00 | Peso propio | 88.8 | 2.1 | -24.6 | 1.3 | -24.8 | 0.8 | -6.2 | -0.6 | 3.8 | 3.1 | 1.5 | -4.9 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 14.3 | 0.2 | -1.9 | -0.0 | -2.0 | 0.4 | 15.6 | -4.2 | -0.2 | 4.6 | -0.0 | 0.1 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 8.3 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.3 | 0.2 | 9.5 | -2.1 | -0.2 | 2.3 | -0.1 | 0.3 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | 0.3 | 5.9 | -0.0 | 9.5 | -0.1 | -1.4 | 0.5 | 7.6 | -0.1 | -24.2 | 0.1 | 13.3 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | 0.3 | 6.2 | -0.0 | 8.9 | -0.1 | -1.1 | 0.5 | 5.6 | -0.1 | -25.0 | 0.1 | 14.5 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | -0.3 | -5.9 | 0.0 | -9.5 | 0.1 | 1.4 | -0.5 | -7.6 | 0.1 | 24.2 | -0.1 | -13.3 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | -0.3 | -6.2 | 0.0 | -8.9 | 0.1 | 1.1 | -0.5 | -5.6 | 0.1 | 25.0 | -0.1 | -14.5 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | 1.0 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.0 | -12.4 | -0.8 | -3.2 | -0.7 | 4.3 | -2.1 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | 1.1 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -12.5 | 3.1 | -3.2 | 1.0 | 4.4 | -4.3 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | -1.0 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 12.4 | 0.8 | 3.2 | 0.7 | -4.3 | 2.1 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | -1.1 | 0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 12.5 | -3.1 | 3.2 | -1.0 | -4.4 | 4.3 |
| M3 | Forjado 1 | 25.0 | 0.00/4.00 | Peso propio | 120.2 | -30.2 | -69.0 | -18.9 | 13.7 | 10.0 | 53.7 | 2.7 | 14.2 | -9.8 | 11.4 | -8.8 |
|  |  |  |  | Cargas muertas | 19.5 | -1.7 | -5.7 | -1.2 | 0.9 | 2.3 | 18.2 | -5.9 | -21.7 | -2.4 | -1.6 | 5.3 |
|  |  |  |  | Sobrecarga de uso | 9.7 | 0.0 | -1.0 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 8.4 | -3.5 | -13.5 | -0.9 | -1.4 | 2.9 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.+ | -0.6 | 3.4 | -0.1 | 1.9 | 3.2 | 2.0 | -2.7 | 5.4 | -3.3 | 24.1 | 1.8 | -48.1 |
|  |  |  |  | Viento +X exc.- | -0.8 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 2.3 | -2.0 | 5.2 | -2.2 | 24.5 | 3.1 | -48.3 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.+ | 0.6 | -3.4 | 0.1 | -1.9 | -3.2 | -2.0 | 2.7 | -5.4 | 3.3 | -24.1 | -1.8 | 48.1 |
|  |  |  |  | Viento -X exc.- | 0.8 | -3.8 | -0.3 | -2.2 | -4.3 | -2.3 | 2.0 | -5.2 | 2.2 | -24.5 | -3.1 | 48.3 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.+ | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 13.0 | 0.2 | 10.8 | -0.5 | 24.5 | 0.2 | 17.8 | 0.4 |
|  |  |  |  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 10.9 | -0.2 | 9.5 | -0.1 | 22.3 | -0.7 | 15.2 | 0.8 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.+ | 0.6 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | -13.0 | -0.2 | -10.8 | 0.5 | -24.5 | -0.2 | -17.8 | -0.4 |
|  |  |  |  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -10.9 | 0.2 | -9.5 | 0.1 | -22.3 | 0.7 | -15.2 | -0.8 |

3.4. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta.

| Soporte | Hipótesis | Esfuerzos en arranques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| P1 | Peso propio | 79.1 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 19.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 9.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.1 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.- | 0.1 | 0.5 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -X exc.- | -0.1 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 |
| P3 | Peso propio | 53.5 | 0.1 | -3.2 | 0.1 | -1.2 | 0.0 |
|  | Cargas muertas | 11.7 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
|  | Sobrecarga de uso | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +X exc.- | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -X exc.- | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| M1 | Peso propio | 120.1 | 27.1 | -64.6 | 17.5 | 12.4 | -11.5 |
|  | Cargas muertas | 20.2 | 1.9 | -5.7 | 1.2 | 1.0 | -2.4 |
|  | Sobrecarga de uso | 10.2 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -1.0 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.1 | 3.0 | -0.6 | 1.8 | -3.2 | 2.1 |
|  | Viento +X exc.- | 0.3 | 3.4 | -0.9 | 2.0 | -4.2 | 2.2 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.1 | -3.0 | 0.6 | -1.8 | 3.2 | -2.1 |
|  | Viento -X exc.- | -0.3 | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 4.2 | -2.2 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 11.2 | 0.1 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.8 | -0.6 | 1.1 | -0.5 | 13.3 | -0.2 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -11.2 | -0.1 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.8 | 0.6 | -1.1 | 0.5 | -13.3 | 0.2 |
| M2 | Peso propio | 88.8 | 2.1 | -24.6 | 1.3 | -24.8 | 0.8 |
|  | Cargas muertas | 14.3 | 0.2 | -1.9 | -0.0 | -2.0 | 0.4 |
|  | Sobrecarga de uso | 8.3 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.3 | 0.2 |
|  | Viento +X exc.+ | 0.3 | 5.9 | -0.0 | 9.5 | -0.1 | -1.4 |
|  | Viento +X exc.- | 0.3 | 6.2 | -0.0 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
|  | Viento -X exc.+ | -0.3 | -5.9 | 0.0 | -9.5 | 0.1 | 1.4 |
|  | Viento -X exc.- | -0.3 | -6.2 | 0.0 | -8.9 | 0.1 | 1.1 |
|  | Viento +Y exc.+ | 1.0 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | Viento +Y exc.- | 1.1 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | -0.6 |
|  | Viento -Y exc.+ | -1.0 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.0 |
|  | Viento -Y exc.- | -1.1 | 0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | 0.6 |
| M3 | Peso propio | 120.2 | -30.2 | -69.0 | -18.9 | 13.7 | 10.0 |
|  | Cargas muertas | 19.5 | -1.7 | -5.7 | -1.2 | 0.9 | 2.3 |
|  | Sobrecarga de uso | 9.7 | 0.0 | -1.0 | -0.1 | 0.1 | 1.0 |
|  | Viento +X exc.+ | -0.6 | 3.4 | -0.1 | 1.9 | 3.2 | 2.0 |
|  | Viento +X exc.- | -0.8 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 2.3 |
|  | Viento -X exc.+ | 0.6 | -3.4 | 0.1 | -1.9 | -3.2 | -2.0 |
|  | Viento -X exc.- | 0.8 | -3.8 | -0.3 | -2.2 | -4.3 | -2.3 |
|  | Viento +Y exc.+ | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 13.0 | 0.2 |
|  | Viento +Y exc.- | -0.1 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 10.9 | -0.2 |
|  | Viento -Y exc.+ | 0.6 | -0.4 | -1.1 | -0.3 | -13.0 | -0.2 |
|  | Viento -Y exc.- | 0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | -10.9 | 0.2 |

3.5. Pésimos de pilares, pantallas y muros

3.5.1. Pilares

| Resumen de las comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Pésima | Aprov. (%) | Estado |
|  |  |  |  | Naturaleza | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |  |  |
| P1 | Forjado 1 (0 - 3.728 m) | 30x30 | Cabeza | G, Q, V | 132.5 | -0.4 | -2.6 | 0.4 | 0.0 | Q | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 136.5 | -0.5 | -2.7 | 0.3 | 0.0 | N,M | 7.2 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, V | 143.1 | -2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | Q | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 147.1 | -2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | N,M | 7.7 | Cumple |
|  | Cimentación | 30x30 | Arranque | G, Q, V | 143.1 | -2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | Q | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 147.1 | -2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | N,M | 7.7 | Cumple |
| P3 | Forjado 1 (0 - 3.271 m) | 30x30 | Cabeza | G, V | 79.1 | 0.6 | -1.6 | 0.1 | -1.7 | Q | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 86.7 | 0.5 | -1.7 | 0.1 | -1.6 | N,M | 4.6 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, V | 88.3 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | Q | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 96.0 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.6 | N,M | 6.4 | Cumple |
|  | Cimentación | 30x30 | Arranque | G, Q, V | 93.7 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | Q | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, V | 96.0 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.6 | N,M | 6.4 | Cumple |
| Notas: Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.2. Muros

Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale al inverso del coeficiente de seguridad.

Nx : Axil vertical.

Ny : Axil horizontal.

Nxy: Axil tangencial.

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).

Mxy: Momento torsor.

Qx : Cortante transversal vertical.

Qy : Cortante transversal horizontal.

| Muro M1: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 0.13;0.15 -> Nudo final: 0.13;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (kN/m) | Ny (kN/m) | Nxy (kN/m) | Mx (kN·m/m) | My (kN·m/m) | Mxy (kN·m/m) | Qx (kN/m) | Qy (kN/m) |
| Cimentación - Forjado 1 | Arm. vert. der. | 42.47 | -22.47 | 8.19 | -11.85 | 0.45 | -0.47 | -0.78 | --- | --- |
| (e=25.0 cm) | Arm. horz. der. | 51.04 | -22.47 | 8.19 | -11.85 | 0.45 | -0.47 | -0.78 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 32.09 | -22.47 | 8.19 | -11.85 | -2.05 | -0.47 | -0.78 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 49.43 | -22.47 | 8.19 | -11.85 | -2.05 | -0.47 | -0.78 | --- | --- |
|  | Hormigón | 10.33 | -22.47 | 8.19 | -11.85 | -2.05 | -0.47 | -0.78 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 10.00 | -18.20 | 4.18 | -60.19 | --- | --- | --- | -12.62 | 8.02 |

| Muro M2: Longitud: 575 cm [Nudo inicial: 0.13;4.88 -> Nudo final: 5.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (kN/m) | Ny (kN/m) | Nxy (kN/m) | Mx (kN·m/m) | My (kN·m/m) | Mxy (kN·m/m) | Qx (kN/m) | Qy (kN/m) |
| Cimentación - Forjado 1 | Arm. vert. der. | 1.14 | -51.60 | -3.82 | 12.10 | -8.71 | -1.15 | -0.57 | --- | --- |
| (e=25.0 cm) | Arm. horz. der. | 0.97 | 63.84 | -129.94 | 3.07 | 0.24 | -0.38 | -0.46 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 0.50 | -55.68 | 7.00 | -9.87 | 1.11 | -1.69 | 0.31 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 0.91 | 63.84 | -129.94 | 3.07 | 0.00 | -0.38 | -0.46 | --- | --- |
|  | Hormigón | 3.04 | -51.60 | -3.82 | 12.10 | -8.71 | -1.15 | -0.57 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 10.00 | -9.18 | 44.71 | 6.76 | --- | --- | --- | 12.15 | 3.17 |

| Muro M3: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 5.88;0.15 -> Nudo final: 5.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Comprobación | Aprovechamiento (%) | Pésimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nx (kN/m) | Ny (kN/m) | Nxy (kN/m) | Mx (kN·m/m) | My (kN·m/m) | Mxy (kN·m/m) | Qx (kN/m) | Qy (kN/m) |
| Cimentación - Forjado 1 | Arm. vert. der. | 3.19 | -31.82 | 7.16 | -16.19 | 0.64 | -0.79 | 1.68 | --- | --- |
| (e=25.0 cm) | Arm. horz. der. | 5.27 | -31.82 | 7.16 | -16.19 | 0.64 | -0.79 | 1.68 | --- | --- |
|  | Arm. vert. izq. | 3.76 | -31.82 | 7.16 | -16.19 | -2.05 | -0.79 | 1.68 | --- | --- |
|  | Arm. horz. izq. | 5.92 | -31.82 | 7.16 | -16.19 | -2.05 | -0.79 | 1.68 | --- | --- |
|  | Hormigón | 8.88 | -33.13 | 7.76 | -14.39 | -2.66 | -0.95 | 2.01 | --- | --- |
|  | Arm. transve. | 12.26 | -26.23 | 4.07 | -56.46 | --- | --- | --- | -94.96 | 38.72 |

3.6. Listado de armaduras de muros de hormigón

| Muro M1: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 0.13;0.15 -> Nudo final: 0.13;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Cimentación - Forjado 1 | 25.0 | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | --- | --- | --- | --- | 96.8 | --- |

| Muro M2: Longitud: 575 cm [Nudo inicial: 0.13;4.88 -> Nudo final: 5.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Cimentación - Forjado 1 | 25.0 | Ø10/30 cm | Ø10/30 cm | Ø8/25 cm | Ø8/25 cm | --- | --- | --- | --- | 98.6 | --- |

| Muro M3: Longitud: 472.9 cm [Nudo inicial: 5.88;0.15 -> Nudo final: 5.88;4.88] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Espesor (cm) | Armadura vertical |  | Armadura horizontal |  | Armadura transversal |  |  |  | F.C. (%) | Estado |
|  |  | Izquierda | Derecha | Izquierda | Derecha | Ramas | Diám. | Sep.ver (cm) | Sep.hor (cm) |  |  |
| Cimentación - Forjado 1 | 25.0 | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | Ø10/20 cm | --- | --- | --- | --- | 92.2 | --- |

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes.

3.7. Listado de medición de pilares

| Resumen de medición - Forjado 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilares | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón HA-35, Yc=1.5 (m³) | Armaduras B 500 S, Ys=1.15 |  |  | Cuantía (kg/m³) |
|  |  |  |  | Longitudinal Ø12 (kg) | Estribos Ø8 (kg) | Total +10 % (kg) |  |
| P1 | 30x30 | 4.28 | 0.32 | 16.5 | 9.9 | 29.0 | 82.50 |
| P3 | 30x30 | 3.73 | 0.28 | 15.3 | 8.8 | 26.5 | 86.07 |
| Total |  | 8.01 | 0.60 | 31.8 | 18.7 | 55.5 | 84.17 |

3.8. Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipótesis y planta

- Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

- Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

3.8.1. Resumido

| Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cota (m) | Hipótesis | N (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) | T (kN·m) |
| Cimentación | 0.00 | Peso propio | 461.6 | 1384.3 | 1179.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Cargas muertas | 85.5 | 254.8 | 224.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Sobrecarga de uso | 42.4 | 126.2 | 118.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Viento +X exc.+ | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | -34.7 |
|  |  | Viento +X exc.- | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | -26.4 |
|  |  | Viento -X exc.+ | 0.0 | -11.0 | -0.0 | -13.3 | 0.0 | 34.7 |
|  |  | Viento -X exc.- | 0.0 | -10.7 | -0.0 | -13.3 | 0.0 | 26.4 |
|  |  | Viento +Y exc.+ | 0.0 | -0.1 | 4.3 | 0.0 | 24.4 | 79.5 |
|  |  | Viento +Y exc.- | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 24.4 | 63.0 |
|  |  | Viento -Y exc.+ | 0.0 | 0.1 | -4.3 | 0.0 | -24.4 | -79.5 |
|  |  | Viento -Y exc.- | 0.0 | -0.3 | -4.3 | 0.0 | -24.4 | -63.0 |

4. COMPROBACIONES E.L.U.

4.1. Notación

En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

4.2. Pilares

4.2.1. P1

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 3.728 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.6 | 7.2 | 7.2 | G, Q, V(2) | Q | 132.5 | -0.4 | -2.6 | 0.4 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 136.5 | -0.5 | -2.7 | 0.3 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.6 | 7.7 | 7.7 | G, Q, V(2) | Q | 143.1 | -2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 147.1 | -2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.1 | 7.7 | 7.7 | G, Q, V(2) | Q | 143.1 | -2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 147.1 | -2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Xexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2. P3

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado 1 (0 - 3.271 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 2.6 | 4.6 | 4.6 | G, V(2) | Q | 79.1 | 0.6 | -1.6 | 0.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 86.7 | 0.5 | -1.7 | 0.1 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.5 | 6.4 | 6.4 | G, V(2) | Q | 88.3 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 96.0 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.6 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 6.4 | 6.4 | G, Q, V(4) | Q | 93.7 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | N,M | 96.0 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | -1.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Vigas

4.3.1. Cimentación

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| B0 - B1 | Cumple | Cumple | '0.000 m'  = 12.6 | '1.050 m'  = 20.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE  = 20.4 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Disp.sl | T,Disp.st | - |  |
| B2 - B3 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '4.800 m'  = 9.5 | '0.238 m'  = 2.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE  = 9.5 |
| B0 - B2 | Cumple | '0.040 m' Cumple | '3.540 m'  = 9.5 | '0.540 m'  = 2.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE  = 9.5 |
| B1 - B3 | Cumple | '0.040 m' Cumple | '3.790 m'  = 9.6 | 'B1'  = 1.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE  = 9.6 |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis |  |
| B0 - B1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (CÓDIGO ESTRUCTURAL) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | sr | Vfis | - |  |
| B2 - B3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| B0 - B2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |
| B1 - B3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | N.P.(2) | CUMPLE |

Notación: Wk,C,sup.: Cálculo del ancho de fisura: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Cálculo del ancho de fisura: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Cálculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda sr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración debida a tensiones tangenciales de cortante x: Distancia al origen de la barra : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.